OBRAZAC  3

UPRAVA JAVNIH RADOVA

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 05-116/19

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 195

Podgorica, 05.07.2019.godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Uprava javnih radova, objavljuje na Portalu javnih nabavki:

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI OBJEKTA NACIONALNE „KUĆE MASLINA“ SA SJEDIŠTEM U BARU

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA	8

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA	9

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	132

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	133

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	134

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	135

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	137

NASLOVNA STRANA PONUDE	138

SADRŽAJ PONUDE	139

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	140

FINANSIJSKI DIO PONUDE	146

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	147

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	148

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI	149

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	150

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	153

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	159

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	164

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	165

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: UPRAVA JAVNIH RADOVA | Lice/a za davanje informacija: Biljana Vukić, dipl.ing.arh. |
| --- | --- |
| Adresa: Novaka Miloševa br.18. | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 11044620 |
| Telefon: 020/230-207 | Faks: 020/230-228 |
| E-mail adresa: ujr@ujr.gov.me | Internet stranica (web): www.ujr.gov.me |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III  Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

 Radovi

- Opis predmeta javne nabavke

Predmet javne nabavke je Izvođenje radova na izgradnji objekta nacionalne „Kuće maslina“ sa sjedištem u Baru

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45213240-7 Poljoprivredne zgrade

IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

 kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om: 1.000.000,00 €;

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

 ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi:

- Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018).

- Licencu za izvođenje geodetskih radova izdatu od strane Uprave za nekretnine u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza, i to:

 izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

 izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

VIII  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja 10 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao. Smatra se da je NARUČILAC izvršio obavezu uvođenja IZVOĐAČA u posao, ako mu je predao odobrenje za građenje lokalnog objekta od opšteg interea i dokumentaciju, propisanu članom 91 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

b) Mjesto izvršenja ugovora je opština Bar, katastarska parcela broj 1075/2 KO Stari Bar.

XI Jezik ponude:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

Ekonomski najpovoljnija ponuda, sa sljedećim podkriterijumima:

□ najniža ponuđena cijena			                     broj bodova            80

□ kvalitet                                                                                   broj bodova  	 20

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 07 do 15 sati, zaključno sa danom 31.07.2019. godine do 08,30 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Novaka Miloševa br. 18, Podgorica i

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Novaka Miloševa br. 18, Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 31.07.2019. godine u 09,00 sati, u prostorijama Uprave javnih radova, na adresi Novaka Miloševa br. 18, Podgorica.

Naručilac je skratio rok za otvaranje ponuda na 22 dana, cijeneći vrijeme pokretanja postupka i uzimajući u obzir vrijeme potrebno za izvođenje radova, s obzirom na mjesto izvođenja radova i značaj predmeta javne nabavke.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Način plaćanja je: virmanski. Isplata sredstava izvršiće se putem odloženog plaćanja i to u 2019. godini i 2020. godini, na osnovu ovjerenih privremenih mjesečnih situacija i konačnog obračuna. Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec u kojem su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Rok plaćanja: u 2019. godini i 2020. godini.

Obaveza imenovanja

U skladu sa članom 123 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ponuđač je dužan da imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekata u cjelini i ovlašćene inženjere za: izvođenje građevinskih radova–ovlašćeni inženjer struke (djelatnost) građevinske, elektrotehničkih radova - ovlašćeni inženjer struke (djelatnost) elektrotehničke  i mašinskih radova  - ovlašćeni inženjer struke (djelatnost) mašinske, koji ispunjavaju uslove za ovlašćene inženjere u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

U skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru, ponuđač je dužan da, imenuje lica geodetske struke u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti.

Podaci o licima iz prethodna tri stava upisuju se u izjavi o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova.

Uslovi i zahtjevi od značaja za izvršenje ugovora

Garancija za dobro izvršenje ugovora

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija (u daljem tekstu: Izvođač) dužan je da prije zaključenja ugovora o javnoj nabavci preda Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora  tj. od roka iz tačke X Poziva za javno nadmetanje.

U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava,  izvođač je dužan je da, na zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora biće sastavni dio Ugovora.

Ako  Izvođač ne preda naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora prije zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.

U slučaju iz prethodnog stava Naručilac će aktivirati garanciju ponude.

Ako Izvođač ne produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora, Naručilac će aktivirati ovu garanciju.

Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku

Izvođač je obavezan da najkasnije deset dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti identičnim sa garantnim rokom predviđenim ovom tenderskom dokumentacijom.

Ako Izvođač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti

U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izugradnji objekata (“Službeni list Crne Gore broj 064/17 i 44/2018“) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (“Službeni list Crne Gore”, br.068/17 ), Izvođač je dužan je da prije početka radova zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od izvođenja radova i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od 300.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvođenja radova do dana isteka garantnog roka. U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da se odnosi na predmetnu javnu nabavki broj: 05-116/19 od 05.07.2019. godine za Izvođenje radova na izgradnji objekta nacionalne „Kuće maslina“ sa sjedištem u Baru i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

Ako Izvođač ne preda Naručiocu polisu  osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

|  | Cijena koju ponudi izvođač (i prihvati investitor) mora biti kalkulisana tačno prema uslovima i opisima iz ovog projekta, prema normama, standardima i tehničkim propisima. Način obračunavanja, opis rada, pripadajući radovi koji su obavezni: pripremni, pomoćni, prateći, uslužni i završni - obavezno će se određivati prema sljedećim normama: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PROSJEČNE NORME U GRAĐEVINARSTVU izd. Građevinska knjiga |  |  |
|  | ISKUSTVENE NORME U GRAĐEVINARSTVU |  |  |
|  | TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE ZAVRŠNIH RADOVA U GRAĐEVINARSTVU |  |  |
|  | Opšti uslovi za izvođenje građevinskih radova i opšti uslovi uz pojedine radove iz ovog predmjera, norme i tehnički propisi obavezuju izvođača kod svih pozicija predmetne grupe radova, bez obzira da li je to u opisu posebno naglašeno. Bez posebnih napomena u tekstu pozicije, uvijek su uračunati u cijenu: |  |  |
|  | SVI REDOM NABROJANI (NAVEDENI) RADOVI, MATERIJAL I POSTUPCI. |  |  |
|  | Nabavka i dostava na gradilište svog potrebnog materijala |  |  |
|  | Razmjeravanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova. |  |  |
|  | Sav potreban horizontalan i vertikalan transport do radnog mesta. |  |  |
|  | Svi pripremni, pomoćni, prateći, uslužni i završni radovi predviđeni normama i opštim uslovima, uključujući i materijal. |  |  |
|  | Čišćenje radnog mjesta po završenom ili prekinutom poslu i odnošenje šuta van gradilišta, ako za datu poziciju nije posebno predviđeno (misli se na šut koji nastaje normalnim radom, ako su u pitanju radovi na rušenju i demontaži, odvoz šuta na gradsku deponiju do 10 km.) |  |  |
|  | Potpuna zaštita od oštećenja svih zatečenih i ranije vršenih radova, instalacija. |  |  |
|  | Sva normativna povećanja radnog vremena proizašla iz otežanih uslova rada. |  |  |
|  | Premjeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe obračuna koje investitor može zahtijevati u bilo kojoj fazi radova. |  |  |
|  | Njegovanje ugrađenog i skladištenog materijala u ekstremnim vremenskim uslovima. |  |  |
|  | Sav upotrebljeni materijal mora biti kvaliteta koji je predviđen u opisu i u projektu, obavezno potvrđen atestima. Ateste obezbjeđuje izvođač i sastavni su dio gradilišne dokumentacije. |  |  |
|  | Radovi moraju biti obavljeni tačno prema projektu i prema stavkama iz pripadajućih normi. |  |  |
|  | Investitor (nadzor) ima pravo da zahtjeva sve vrste provjera radova i materijala, ako se sumnja u kvalitet, i to u bilo kojoj fazi radova. Troškove provjera snosi izvođač ako se pokaže da je sumnja opravdana, u protivnom troškove snosi investitor. |  |  |
|  | Odvoz šuta i čišćenje radnog mjesta izvođač je dužan da izvrši odmah po izdatom nalogu od strane investitora (nadzora). Ovakav nalog može uslijediti u bilo koje vreme u cilju sprečavanja gomilanja šuta u objektu, zaprečavanja gradilišta i zaštite ranijih radova. |  |  |
|  | Sav materijal, radove i cijelo gradilište, dužan je da čuva izvođač o svom trošku, sve do predaje objekta. |  |  |
|  | Izvođač je dužan da se tokom rada pridržava svih opštih, posebnih i internih propisa HTZ i PPZ. |  |  |
| GENERALNA NAPOMENA ZA SVE POZICIJE RADOVE: |  |  |  |
| Jedinične cijene svih pozicija radova uključuju sav ručni utovar i istovar materijala i opreme, kao i sav unutrašnji transport u objektu (horizontalni i vertikalni) bez obzira na razdaljinu od mjesta utovara do mjesta istovara u motorno vozilo. Sve pozicije radova na rušenjima i demontaži, uključuju i transport nastalog šuta na gradsku deponiju do 10 km. Jedinične cijene svih pozicija radova bez posebne napomene, uključuju sve neophodne radove I aktivnosti na upravljanju otpadom prema važećoj Zakonskoj regulativi iz oblasti upravljanja otpadom i komunalnog razvoja. Problem komunalnog otpada rjesavati uz primjenu savremenih tehnologija sakupljanja, separacije, reciklaze i odlaganja. Svi troškovi izvođača radova nastali usljed primjene propisa iz oblasti upravljanja otpadom padaju na teret izvođača I treba ih uključiti u jedinične cijene. Sav vertikalni transport materijala i proizvoda uključuje i angažovanje mehanizacije (autodizalice) i neće se posebno obračunavati. Sva eventualna oštećenja na objektu nastala prilikom izvođenja radova obuhvaćenih ovim predmjerom, Izvođač će sanirati o svom trošku. |  |  |  |
|  | *Ukoliko se u pojedinim pozicijama navodi naziv proizvođača opreme ili materijala ponuđač može ponuditi opremu i materijal drugih proizvođača pod uslovom da ta oprema i materijal ima iste-ekvivalent ili bolje karakteristike koje odgovaraju projektnoj dokumentaciji. Svi matreijali i elementi koji će se koristiti u toku izvođenja radova, moraju biti odobreni od strane investitora. Ponuđač mora ugraditi opremu ili materijal koji je dostavio u ponudi. |  |  |
|  | *Svi pripremni radovi, završno čišćenje objekta, štemovanja, probijanja, bušenja, krpljenja oštećenih površina neophodni za izvođenje pojedinih pozicija radova, kao i ispitivanje ugrađenog materijala, instalacija i opreme, pribavljanje potrebnih atesta, neće se obračunavati niti plaćati posebno. Troškove za ove radove ponuđač je dužan rasporediti i obuhvatiti jediničnim cijenama pozicija iz predmjera radova. |  |  |
|  | *Za izvođenje navedenih pozicija radova podrazumjevaju se svi neophodni materijali za građenje, sredstva za rad, oplate, skele, spoljni i unutrašnji transport, organizacija gradilišta, gradilišni priključci, radna snaga, osiguranje sa elementima i troškovima koji su neophodni za završetak pojedinih radova po propisanim uslovima. |  |  |

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

|  | GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Opis predmeta nabavke odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |
| 1. | Mašinsko čišćenje korovskih biljaka i šiblja sa lokacije sa odvozom i odlaganjem na gradskoj deponiji. | Obračun po m2 iskopanog materijala. | m2 | 891.78 |
| 2. | Mašinsko uklanjanje 4 postojeća četinarska stabla (sječa i uklanjanje korijena) sa odvozom i odlaganjem na gradskoj deponiji. | Obračun po komadu. | kom. | 4.00 |
| 3. | Mašinsko uklanjanje postojeće žičane ograde sa čeličnim stubićima na armirano betonskim zidovima na lokaciji. U cijenu uračunat odvoz i odlaganje na gradskoj deponiji. | Obračun po m'. | m' | 52.60 |
| 4. | Mašinsko uklanjanje postojećih kamenih i betonskih zidova i ab stepeništa sa lokacije. Stavka obuhvata dio zidova koji pripadaju parceli. U cijenu uračunat transport materijala i odlaganje na gradskoj deponiji. | Obračun po m3. | m3 | 62.90 |
| 5. | Mašinsko uklanjanje postojećeg kamenog suvozida na parceli. U cijenu uračunat transport materijala i odlaganje na gradskoj deponiji. | Obračun po m3. | m3 | 31.40 |
| 6. | Uklanjanje postojeće armirano betonske ploče sa lokacije. U cijenu uračunat transport materijala i odlaganje na gradskoj deponiji. | Obračun po m2. | m2 | 29.20 |
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
| 1. | Mašinsko čišćenje i skidanje površinskog sloja zemlje d=40cm sa krčenjem šiblja i sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. | Obračun po m3 uklonjenog materijala. | m³ | 374.60 |
| 2. | Iskolčavanje objekta u skladu sa tehničkom dokumentacijom. Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u zemljištu III kategorije, sa utovarom i odvozom materijala na gradsku deponiju. Tokom iskopa koristiti sredstva za rad uz mjere zaštite i obezbjeđenja. U poziciju uračunat i iskop za šahtu ispod magacina ulja. | Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju. | m³ | 986.00 |
| 3. | Mašinski i ručni iskop zemlje za sadnju masline, sa utovarom i odvozom materijala na gradsku deponiju. Tokom iskopa koristiti sredstva za rad uz mjere zaštite i obezbjeđenja. Napomena: maslina se mora zasaditi prije izlivanja podne ploče (faza uređenja terena). | Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju. | m³ | 3.70 |
| 4. | Mašinski iskop zemlje za potporne zidove, sa utovarom i odvozom materijala na gradsk deponiju. | Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju. | m³ | 300.00 |
| 5. | Mašinski i ručni iskop zemlje III kategorije za temeljne trake sa utovarom i odvozom viška materijala na gradsku deponiju. Iskop izvesti u širini 60cm od trake sa obije strane. | Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju. | m³ | 518.10 |
| 6. | Nabavka, transport i nasipanje šljunkovitog materijala i izrada tamponskog sloja d=25cm, ispod temeljnih traka sa razastiranjem i nabijanjem do postizanja zahtijevane stišljivosti. | Obračun po m3 . | m³ | 117.15 |
| 7. | Nabavka zemljanog materijala i nasipanje oko temelja i zidova objekta. | Zemlju nasipati u slojevima debljine 30cm sa nabijanjem slojeva. Obračun po m3 . | m³ | 630.36 |
| 8. | Nabavka materijala i izrada nasipa od krupnozrnog šljunkovitog materijala. Nasipanje izvesti u slojevima debljine 30cm sa nabijanjem slojeva. | Obračun po m3 . | m³ | 39.20 |
| 9. | Nasipanje šljunkovitog materijala i izrada tamponskog sloja d=20cm, ispod ploče na ulazu u proizvodni dio. | Obračun po m3. | m³ | 3.73 |
| III | BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  |
| 1. | Nabavka i ugradnja podložnog, mršavog betona MB25 d=7cm, sa armaturnom mrežom Q166 4,6x4,6mm ispod temeljnih traka. Armatura se obračunava posebno i data je u detaljima armature. | Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 15.22 |
| 2. | Nabavka i ugradnja betona za izradu armirano betonskih temeljnih traka od betona MB40 , u potrebnoj oplati i pozicijama iz projekta. | Temelje izvesti oblika i veličine prema glavnom projektu, statičkom proračunu i detaljima armature. Obračun ugrađenog betona sa uračunatom oplatom. | m3 | 130.47 |
| 3. | Nabavka i ugradnja betona za izradu armirano betonske temeljne ploče d=60cm, ispod šahte sa pumpom za kominu, od betona MB40 , u potrebnoj oplati i pozicijama iz projekta. | Temeljnu ploču izvesti oblika i veličine prema glavnom projektu, statičkom proračunu i detaljima armature. Obračun ugrađenog betona sa uračunatom oplatom. | m3 | 5.66 |
| 4. | Nabavka i ugradnja betona za izradu armirano betonskih zidova u oplati, sa ugradnjom barabakana za odvodnjavanje, od betona MB40, u potrebnoj oplati i pozicijama iz projekta. Dimenzije barbakana su fi 50mm a ugrađuje se po jedna na svakih 1m dužine zida. U cijenu ulazi i izrada barbakana. | Zidove izvesti oblika i veličine prema glavnom projektu, statičkom proračunu i detaljima armature. Obračun po m3 ugrađenog betona sa uračunatom oplatom i barbakanama. | m3 | 24..08 |
| 5. | Nabavka i ugradnja betona MB30 za izradu armirano betonske podne ploče d=15cm, u svemu prema projektu, na sloju od termoizolacije (ekstrudirani polistiren Q=25kg/m3). | Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 34.97 |
| 6. | Nabavka i ugradnja betona MB30 za izradu lakoarmirano ploče d=10cm preko podne ab ploče, i sloja termo i hidroizolacije, u svemu prema projektu i detaljima. Upotrebljava se obostrano nosiva armatura Q188-150x150 (poprečni presjek šipki 6x6mm). Armatura ploče se obračunava posebno i data je u detaljima armature. Napomena: ostaviti "šlic" u ploči u suterenu i skladištu ulja za ugradnju inox kanala sa integrisanim padom. | Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 22.15 |
| 7. | Nabavka i ugradnja betona MB3o za izradu kose ab ploče u svemu prema projektu i detaljima armature. Obračun ugrađenog betona sa uračunatom oplatom. | Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 32.60 |
| 8. | Nabavka i ugradnja betona za izradu armirano betonskog stepeništa MB30 u oplati. Stepenište izvesti oblika i veličine prema mjerama iz projekta. Obračun ugrađenog betona sa uračunatom oplatom | Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 6.60 |
| 9. | Nabavka i ugradnja betona MB30 u potrebnoj oplati za izradu međuspratne konstrukcije iznad suterenske etaže na koti +0.00: puna AB ploča d=15cm. U poziciju uračunat konzolni prepust za bet.šaht (vidjeti u detalju). Napomena:ostaviti "šlic" u ploči proizvodnog procesa debljine 5cm za inox kanale sa integr.padom za vodu. | Obračun po m3 ugrađenog betona sa uračunatom oplatom. | m3 | 34.50 |
| 10. | Nabavka i ugradnja betona MB30 u potrebnoj oplati za izradu međuspratne konstrukcije iznad prizemne etaže na kotama +3.75, +4.00, +5.18: puna armirano betonska ploča d=15cm. | Obračun po m3 ugrađenog betona sa uračunatom oplatom. | m3 | 39.16 |
| 11. | Nabavka i ugradnja betona MB30 u potrebnoj oplati za izradu međuspratne konstrukcije iznad proizvodnog procesa u prizemlju: "kasetirana" tavanica dploče=7cm, brebra=20cm, hrebra=38+7cm. | Obračun po m3 ugrađenog betona sa uračunatom oplatom. | m3 | 17.30 |
| 12. | Nabavka i ugradnja betona MB30 u potrebnoj oplati za izradu međuspratne konstrukcije iznad sprata: puna armirano betonska ploča d=15cm. U poziciju uračunata ploča iznad "svečane" masline | Obračun po m3 ugrađenog betona sa uračunatom oplatom. | m3 | 27.65 |
| 13. | Nabavka i ugradnja betona MB40 u potrebnoj oplati za izradu poklopca na betonskoj šahti sa otvorom fi 80cm. Dimenzije pokopca 160/125/10cm. Obračun ugrađenog betona sa uračunatom oplatom. U svemu prema detaljima i opisima iz projekta. | Obračun po m3 ugrađenog betona sa uračunatom oplatom. | m3 | 2.10 |
| 14. | Nabavka i ugradnja betona MB40 u potrebnoj oplati za izradu armirano betonskih platana. Sve pozicije izvesti oblika i veličine prema glavnom projektu, statičkom proračunu i detaljima armature. Obračun ugrađenog betona sa uračunatom oplatom. | Obračun po m3 ugrađenog betona sa uračunatom oplatom. | m3 | 251.57 |
| 15. | Nabavka i ugradnja betona MB30 u potrebnoj oplati za izradu armirano betonskih greda. Sve pozicije izvesti oblika i veličine prema glavnom projektu, statičkom proračunu i detaljima armature. Obračun ugrađenog betona sa uračunatom oplatom. | Obračun po m3 ugrađenog betona sa uračunatom oplatom. | m3 | 42.49 |
| 16. | Nabavka i ugradnja betona MB40 u potrebnoj oplati za izradu klupe br.1: armirano betonska klupa konzolno ispuštena iz ab platna, visine h=28cm na 45cm od kote gotovog poda, sa "šlicevima" za odvodnjavanje,u svemu prema detaljima i opisima iz projekta. U cijenu ulazi izrada oplate. | Obračun po m3 ugrađenog betona sa uračunatom oplatom. | m3 | 2.30 |
| 17. | Nabavka i ugradnja betona MB40 u potrebnoj oplati za izradu klupe br.2: armirano betonska klupa visine 28cm, konzolno u zidu od giter bloka d=12cm i d=20cm, konstruktivno vezana za ab soklo visine h=60cm. Sa "šlicevima" za odvodnjavanje, od betona MB40,u svemu prema detaljima i opisima iz projekta.U poziciju uračunat beton za soklo. U cijenu ulazi izrada oplate. | Obračun po m3 ugrađenog betona sa uračunatom oplatom. | m3 | 1.30 |
| 18. | Nabavka i ugradnja betona MB40 u potrebnoj oplati za izradu klupe br.3: armirano betonska klupa marke betona MB40 konzolno ispuštena iz ab platna, visine h=28cm, 45cm od kote gotovog poda, konstruktivno vezana sa žardinjerom dimenzija: 1.80x0.50m. U poziciju uračunat beton za žardinjeru. Sa "šlicevima" za odvodnjavanje, u svemu prema detaljima i opisima iz projekta. U cijenu ulazi izrada oplate. Sve prema projektu. Žardinjera sa barbakanom na dnu. | Obračun po m3 ugrađenog betona sa uračunatom oplatom. | m3 | 0.70 |
| 19. | Nabavka materijala, spravljanje i ugradnja lakoarmirane ploče d=10 cm, sa polipropilenskim vlaknima, na ulazu u proizvodni dio, preko podne ab ploče i sloja tamponskog šljunka 20cm. Završna obrada štampani beton sa lakiranjem za sprečavanje vlage. | Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1.78 |
| 20. | Nabavka i ugradnja betonske rigole na ravnom krovu, na pozicijama iz projekta, dimenzija fazonskog komada:35/50/10cm. Rigolu ugraditi u sloj cementne košuljice. | Obračun po kom. | kom. | 20.00 |
| IV | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |
| 1. | Nabavka, transport, ispravljanje, sječenje, savijanje, čišćenje, vezivanje i ugradnja armature u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Na oplatu prije betoniranja postaviti plastične podmetače - distancere. | Obračun po kg. RA 400/500 | kg | 26,764.38 |
| 2. | Nabavka, transport, ispravljanje, sječenje, savijanje, čišćenje, vezivanje i ugradnja armature u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Na oplatu prije betoniranja postaviti plastične podmetače - distancere. | Obračun po kg. MAR 500/560 | kg | 32,790.31 |
| V | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |
| 1. | Nabavka materijala i zidanje zidova d=20cm giter blokovima u produžnom malteru sa pomoćnom skelom i sa izradom potrebnih ukrućenja za ab konstrukcijuju. Sve izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom. U poziciju su uračunati zabatni zidovi kosih krovova u svemu prema projektu. Količine umanjene za površinu otvora. | Obračun po m3. | m3 | 30.00 |
| 2. | Nabavka materijala i zidanje ograda na ulaznom stepeništu d=12 cm giter blokovima u tankoslojnom malteru sa pomoćnom skelom. Sve izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom. | Obračun po m3. | m3 | 0.80 |
| 3. | Nabavka i ugradnja ventilacionih štucni fi118mm sa mrežicom na zatvaranje. Boja: bijela RAL9016. U svemu prema detaljima i opisima iz projekta. Ugradnja po unutrašnjoj strani zida. | Obračun po kom. | kom | 14.00 |
| 4. | Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih zidova i plafona produžnim malterom u dva sloja sa predhodnim špricanjem površina cementnim mlijekom i izradom potrebne skele. Omalterisane površine moraju biti ravne i glatke bez talasa i udubljenja. | Obračun po omalterisanoj razvijenoj površini. | m2 | 2,289.25 |
| 5. | Nabavka materijala i izrada cementnog estriha sa polipropilenskim vlaknima u razmjeri 4:1, debljine d=6cm, u projektovanim padovima, kao podloga za finalne epoksi podove. | Estrih mora biti ravan bez udubljenja i talasa. Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 135.95 |
| 6. | Nabavka materijala i izrada cementnog estriha sa polipropilenskim vlaknima u razmjeri 4:1, debljine d=4cm, u projektovanim padovima, kao podloga za finalne podove u sanitarijama, garderobi i poslovnom dijelu objekta. | Estrih mora biti ravan bez udubljenja i talasa. Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 715.68 |
| 7. | Nabavka materijala i izrada cementnog estriha sa polipropilenskim vlaknima u razmjeri 1:1. Dobijanje završnog vodonepropusnog sloja u prostoriji za kominu poliranjem estriha do "crnog sjaja". Debljina sloja d=10cm. | Estrih mora biti ravan bez udubljenja i talasa. Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 26.74 |
| 8. | Nabavka materijala i malterisanje zidova u prostoriji za kominu sa polipropilenskim vlaknima u razmjeri 1:1. Dobijanje završnog vodonepropusnog sloja sa poliranjem do "crnog sjaja". Debljina sloja koji se postavlja na zidove prostorije d=6cm. | Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 80.70 |
| 9. | Nabavka materijala i ugradnja sloja za pad na ravnim krovovima. Sloj se izrađuje od sitnozrnog betona u padovima predviđenim projektom, debljine d=6cm. | Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 223.66 |
| VI | POKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |
| 1. | Nabavka materijala i postavljanje krovnog pokrivača (na podkonstrukciji od čeličnih profila 50/30/2.5mm na osovinskom rastojanju od 61.5cm i čeličnih U-profila 100/40/2mm na rastojanju 125cm) od fiber cementnih ploča dimenzija 2510x1230 mm debljine d=0.8cm tipa Esal ili ekvivalent. Fiber cementne ploče su glatke, bez teksture. Postavljanje ploča na osovinskom razmaku od 61.5cm, bandažirane "Sikaplast"-om ili ekvivalent, boja bijela RAL 9016. Čelična podkonstrukcija je posebno obračunata u pokrivačkim radovima. | Obračun po m2 stvarne krovne površine. Sve komplet završeno prema detaljima i opisima iz projekta. | m2 | 258.71 |
| 2. | Nabavka i ugradnja kutijastih čeličnih profila 50/30/2.5mm, koji se postavljaju na kosim krovnim ravnima na osovinskom rastojanju od 61.5cm - tačkasto oslonjenim na U-profilima. Očistiti, pripremiti i premazati antikorozivnim premazom.U svemu prema detaljima iz projekta. Na kontaktu dvije metalne površine ugraditi PE foliju d=0.6mm. | Obračun po kg upotrijebljenog čelika. | kg | 1,492.38 |
| 3. | Nabavka i ugradnja čeličnih U-profila 100/40/2mm, između sloja termoizolacije na kosim krovnim površinama i na osovinskom rastojanju od 125cm. Očistiti, pripremiti i premazati antikorozivnim premazom. U svemu prema detaljima iz projekta | Obračun po kg upotrijebljenog čelika. | kg | 209.34 |
| VII | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |
| 1. | Izrada horizontalnih oluka širine 8cm u sloju termoizolacije, od hladnovaljanog aluminijumskog lima d=0.7mm, RŠ=25cm, sa izradom veza sa vertikalnim olucima i elementima za pričvršćivanje. Oblaganje vlagopropusnom vodonepropusnom folijom Sikaplast ili ekvivalent. U svemu prema detaljima iz projekta. Na spoju dva metala ugraditi PE foliju d=0.6mm. Boja: bijela RAL9016 | Obračun po m'. | m' | 28.70 |
| 2. | Izrada vertikalnih oluka fi 8cm u sloju termoizolacije, od hladnovaljanog aluminijumskog lima d=0.7mm, sa izradom veza sa horizontalnim olucima i elementima za pričvršćivanje.U svemu prema detaljima iz projekta. Očistiti, pripremiti i premazati antikorozivnim premazom. Na spoju dva metala ugraditi PE foliju d=0.6mm. Boja: bijela RAL9016 | Obračun po m'. | m' | 109.17 |
| 3. | Izrada i ugradnja odušnih cijevi - "lulica" od bešavnih pocinčanih cijevi za ventilisanje prostora ispod kosih krovova, kružnog poprečnog presjeka ø100mm, razvijene širine 62,8cm ,dužine L=70cm, zasječene pod uglom od 45 stepeni. U svemu prema detaljima i mjerama iz projekta, sa ugrađenom zaštitnom mrežicom. Završna obrada:boja za metal - bijela RAL9016. | Obračun po m', kom:6 | m' | 4.20 |
| 4. | Izrada i ugradnja odušnih cijevi - "lulica" od bešavnih pocinčanih cijevi u funkciji "odušivača" kosih krovova, na zabatnim zidovima, na završetku ventilišućeg sloja, kružnog poprečnog presjeka ø30mm, razvijene širine 18,84cm, dužine L=10cm. U svemu prema detaljima i mjerama iz projekta, sa ugrađenom zaštitnom mrežicom. Završna obrada:boja za metal - bijela RAL9016 | Obračun po m, kom:4 | m' | 0.40 |
| 5. | Izrada i ugradnja odušnih cijevi - "lulica" od bešavnih pocinčanih cijevi. Odušna cijev za otpuštanja eteričnih gasova iz prostorije komine. Kružnog poprečnog presjeka ø100mm, razvijene širine 62,8cm, dužine L=70cm. Postavlja se na visini h=2,65m od krovne ploče suterena. U svemu prema detaljima i mjerama iz projekta, sa ugrađenom zaštitnom mrežicom.Završna obrada:boja za metal - bijela RAL9016. | Obračun po m', kom:1 | m' | 0.70 |
| 6. | Izrada i ugradnja odušnih cijevi - "lulica" od bešavnih pocinčanih cijevi takozvane "slijepe" lulice u dekorativnoj ulozi, na zabatnom zidu multifunkcionalne sale. Kružnog poprečnog presjeka ø100mm, razvijene širine 54,2cm, dužine L=60cm. Završna obrada:boja za metal - bijela RAL9016. | Obračun po m', kom:3 | m' | 1.80 |
| 7. | Nabavka materijala i izrada perforiranih spuštenih plafona sa ukrutnim lajsnama (tipa ,,HUNTER DOGLAS" ili ekvivalent) u mokrim čvorovima. Ugradnju vršiti sa provjetravanjem iznad plafonskog prostora. Sve završeno prema opisima i detaljima iz projekta. Boja bijela RAL9016. | Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 48.72 |
| 8. | Nabavka, transport i ugradnja krovnih slivnika (kuglasta rešetka i tijelo slivnika) tipa ACO SPIN ili ekvivalent, od nerđajućeg čelika sa zaštitnim crnim premazom, prihvatnicom za uklještenje hidroizolacije i procjednim otvorima. Sa ostvarivanjem veza sa vertikalnim olucima. Na pozicijama olučnih vertikala u sloju završnog sloja šljunka, u svemu prema detaljima i opisima iz projekta. | Obračun po kom. | kom | 10.00 |
| 9. | Nabavka, transport i ugradnja krovnih slivnika (ravna rešetka i tijelo slivnika) tipa ACO SPIN ili ekvivalent, od nerđajućeg čelika sa zaštitnim crnim premazom, prihvatnicom za uklještenje hidroizolacije i procjednim otvorima. Sa ostvarivanjem veza sa vertikalnim olucima. Na poziciji olučnih vertikala OV3,OV4,OV17,OV18 na kamenim rigolama. U svemu prema detaljima i opisima iz projekta. | Obračun po kom. | kom | 4.00 |
| VIII | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |
| 1. | Nabavka materijala i ugradnja hidroizolacije - visokoelastična vodonepropusna masa tipa HIDROSTOP -ELASTIK ili ekvivalent na djelovima spoja između temeljnih traka i ab platana. Obračun po m2 obrađene površine. Podloga mora biti čista, čvrsta, nosiva, stabilna, ravna i bez masnih fleka. Izolaciju uraditi duž cijele širine zida i sa još dodatnih 15cm sa obije strane radi veze sa hidroizolacijom podne ploče. | Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 91.21 |
| 2. | Nabavka materijala i izrada vertikalne hiroizolacije na zidovima suterena u kontaktu sa tlom. Izolaciju izvesti od hidroizolacionih bitumenskih traka sa uloškom od staklenog voala obostrano zaštićenom polietilenskom folijom, tipa KONDOR V-4 ili ekvivalent, na hladnom pramazu bitulita. Hidroizolacija se izvodi dvoslojno zavarivanjem traka sa preklopom od 10 cm, na površini koja mora biti ravna, čvrsta, čista i suva. Jediničnom cijenom obuhvaćena i zaštita čepastom folijom 2mm. U svemu prema detaljima i opisima iz projekta. | Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 292.00 |
| 3. | Nabavka materijala i izrada horizontalne hidroizolacije na podnim pločama. Izolaciju izvesti od hidroizolacioniih bitumenskih traka sa uloškom od staklenog voala obostrano zaštićenom polietilenskom folijom, tipa KONDOR V-4 ili ekvivalent, na hladnom pramazu bitulita. Hidroizolacija se izvodi u dva sloja, zavarivanjem traka sa preklopom od 10 cm, na površini koja mora biti ravna, čvrsta, čista i suva. U svemu prema detaljima i opisima iz projekta. | Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 318.67 |
| 4. | Nabavka materijala i izrada hidroizplacije na vanjskim stepeništima. Izolaciju izvesti u vidu dvokomponentnog elastičnog premaza za izolaciju vanjskih betonskih površina. Površina mora biti ravna, čvrsta, čista i suva. U svemu prema detaljima i opisima iz projekta. | Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 59.13 |
| 5. | Nabavka i ugradnja termoizolacije od ekstrudiranog polistirena Q=30kg/m3. Obračun po m2. |  |  |  |
|  |  | Debljine d=6cm | m2 | 264.52 |
|  |  | Debljine d=3cm | m2 | 449.00 |
| 6. | Nabavka i ugradnja termoizolacije na kosim krovnim pločama od termo ploča kamene mineralne vune d=10cm. | Obračun po m2. | m2 | 220.40 |
| 7. | Nabavka i ugradnja termoizolacije na zidovima suterena od mineralne kamene vune, debljine d=10cm. U svemu prema detaljima i mjerama iz projekta. | Obračun po m2. | m2 | 208.50 |
| 8. | Nabavka i ugradnja horizontalne termoizolacije od ekstrudiranog polistirena Q=25kg/m3, d=2cm, ispod podnih ploča. | Obračun po m2. | m2 | 212.93 |
| 9. | Jednokomponentna, poliuretanska membrana tipa Siklastic ili ekvivalent na kosim krovovima. Nanosi se hladnim postupkom. Foliju provući preko korita horizontalnih oluka sa preklopom preko fasadnog zida. Na mjestima čelične krovne podkonstrukcije foliju izvesti u duplom sloju, u svemu prema detaljima i opisima iz projekta. | Obračun po m2 kose površine krova. | m2 | 220.40 |
| 10. | Nabavka i ugradnja slojeva ravnog krova (prohodnog i neprohodnog) na ab konstrukcji koji uključuju sljedeće: | Obračun po m2 ravnog krova, u svemu prema detaljima iz projekta. |  |  |
|  | 1. Samolepljivi sloj parne brane i sloj za izjednačavanje pritisaka. Hidroizolaciona bitumenska trake sa uloškom od aluminijuma, sa gornje strane zaštićena topljivom polietilenskkom folijom, a sa donje granulama stiropora. Obezbijediti kontakt folije sa spoljnim vazduhom. |  |  |  |
|  | 2. termoizolacioni sloj od ploča kamene vune d=10cm, sa ugradnjom PVC folije, što ulazi u cijenu. |  |  |  |
|  | 3. sloj PE folije, zaštita termooizolacije |  |  |  |
|  | 4. Hidroizolaciona bitumenska traka sa uloškom od polietilenskog filca obostrano zaštićena polietilenskom folijom, tipa KONDORFLEX P-4 ili ekvivalent, na hladnom pramazu bitulita. Hidroizolacija se izvodi dvoslojno, zavarivanjem traka sa preklopom od 10 cm, na površini koja mora biti ravna, čvrsta, čista i suva. |  |  |  |
|  | 5. sloj geotekstila - UV otporni polipropilen , tipa Polyfelt ili ekvivalent. |  | m2 | 258.60 |
| 11. | Nabavka i ugradnja samolepljive parne brane i sloja za izjednačavanje pritisaka na spuštenim plafonima u kancelarijama, ispod sloja termoizolacije. Obezbijediti ventiliranje odušak parne brane. | Obračun po m2 površine. | m2 | 45.00 |
| 12. | Nabavka transport i izrada završnog sloja na ravnim krovovima od prirodnog mljevenog kamena, granulacije 1cm, boja bijela. Ugradnja u sloju od 10cm. | Obračun po m3 utrošenog materijala. | m3 | 15.53 |
| IX | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |
| 1. | Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja spoljnih fasadnih vrata od aluminijumskih plastificiranih profila sa termo-prekidom i termopan flot staklom 6+12+6mm, spolja nisko emisiono, sa okovom visokog kvaliteta. Boja grafitno siva RAL 7021. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnja sa minimalnom debljinom okvira “slimeline” profili, shodno rasponima, po principu Schuko profila ili ekvivalentno. Ugradnja fasade i kamenih klupica preko okvira, kako bi se smanjila vidljiva širina. Mjere uzeti na licu mjesta. |  |  |  |
| 1.1. | Šema V1: dvokrilna, dim.180/270cm, sa nadsvjetlom (fixno) h=50cm. Ugradnja vrata bez praga, sa utopljenim štokom radi idealno ravne površine između spolja i unutra. |  | kom | 1.00 |
| 1.2. | Šema V4: Staklena stijena od kombinovanih aluminijumskih termo profila i termopan stakla 6+12+6mm, spolja niskoemisionog i ulaznih vrata od aluminijumske konstrukcije. Ispuna vrata je od staklene vune d=5cm, obostrano obložene šperom d=5mm i talpama od furnirane špere u boji i teksturi slavonskog hrasta d=5mm. Ukupna debljina ispune d=7cm. Oblaganje talpama je obostrano, širina talpi d=10cm, falcovanih "na pero i žljeb", sa poklopnom L-lajsnom koja formira ram. Drveni elementi farbani završnom bojom sa prethodnom pripremom, otporni na UV zračenje. Dizajn prema šemi. Brava "sa burencetom" sa 3 ključa. Ugradnja vrata bez praga, sa utopljenim štokom, radi idealno ravne površine između spolja i unutra. Dim. pozicije: 596/362cm, dimenzije vrata 110/260cm, sa nadsvjetlom (fiksno) h=102cm. Desna. |  | kom | 1.00 |
| 1.3. | Šema V12: dvokrilna, dim.170/265 cm, sa nadsvjetlom (fixno) h=45cm. Ugradnja vrata sa mermernim pragom d=2cm. Desno krilo sa otvaranjem po potrebi. Kamenu fasadu "uvući" do štoka sa ugradnjom ugaonih fazonskih komada kamenih ploča preko sloja termike. |  | kom | 1.00 |
| 1.4. | Šema V18: dvokrilna, dim.180/220 cm . Ugradnja vrata sa pragom od mermera d=3cm, sa utopljenim štokom radi idealno ravne površine između praga i unutra. Otvaranje prema šemi, oba krila pod uglom od 180 stepeni. |  | kom | 1.00 |
| 1.5. | Šema V19: dvokrilna, dim.160/220 cm. Ugradnja vrata sa pragom od mermera d=3cm, sa utopljenim štokom radi idealno ravne površine između praga i unutra. Otvaranje prema šemi, pod uglom od 180 stepeni. Kamenu fasadu "uvući" do štoka sa ugradnjom ugaonih fazonskih komada kamenih ploča preko sloja termike. |  | kom | 2.00 |
| 2. | Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja kliznih vrata - šema V11a, dim. 101/221cm, od aluminijumskiih plastificiranih profila sa termo-prekidom i pampleks sigurnosnim staklom, sa umetnutom folijom i odštampanim tekstom. Ugradnja na betonskom parapetu p=14cm, u svemu prema detalju. Ugradnja podne T-lajsne na promjeni vrste poda. Sa okovom visokog kvaliteta. Boja grafitno siva RAL 7021. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. |  | kom | 1.00 |
| 3. | Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja unutrašnjih vrata od aluminijumskih plastificiranih profila : okvir - hladni aluminijumski profil, krilo: hladni aluminijumski profil sa pampleks sigurnosnim staklom 3+3mm. Sa okovom visokog kvaliteta. Boja: grafitna siva RAL7021. Sve mjere uzeti na licu mjesta. |  |  |  |
| 3.1. | Šema V13: dvokrilna, dim.160/265 cm. Ugradnja vrata bez praga. Desno krilo fiksno. Pjeskareno staklo sa umetnutim folijama. |  | kom | 1.00 |
| 3.2. | Šema V14: jednokrilno, dim.100/265 cm. Ugradnja vrata bez praga. Desna. Pjeskareno staklo sa umetnutim folijama. |  | kom | 2.00 |
| 3.3. | Šema V15: Vrata sastavljena od 6 kliznih panela (3 desna + 3 lijeva), dim.600/265 cm, na trostrukoj šini upuštenoj u podu i gornjom vođicom prikačenom za zid. Ugradnja vrata bez praga sa ugrađenom šinom za klizanje. |  | kom | 1.00 |
| 3.4. | Šema V16: Vrata od 3 klizna panela, dim.320/265 cm. Ugradnja vrata bez praga sa ugrađenom šinom za klizanje u podu i mehanizmom iznad vrata. |  | kom | 1.00 |
| 4. | Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja spoljnih vrata od aluminijumskih plastificiranih profila sa termo-prekidom. Krilo: sendvič od Al lima d=0,5mm sa ispunom od poliuretana. Napomena: Na vratima sanitarija predvidjeti adekvatne oznake za muške i ženske toalete. Zatvaranje u sanitarijama: spolja ključ, unutra cilindar (mehanizam za ručno zatvaranje). Boja grafitno siva, RAL 7021. Sve mjere uzeti na licu mjesta. |  |  |  |
| 4.1. | Šema V5: 1 krilo, dim.100/275 cm, sa nadsvjetlom h=55cm. Ugradnja vrata sa pragom od mermera debljine d=2cm i betonskim parapetom P=18cm. Desna. |  | kom | 1.00 |
| 4.2. | Šema V10: 1 krilo, dim.130/240 cm. Ugradnja vrata sa pragom od mermera d=3.5cm, na betonskom parapetu P=18cm i prostrujnom rešetkom za ventiliranje u dnu vrata. Desna. Otvaranje 180 stepeni. |  | kom | 1.00 |
| 4.3. | Šema V11: 1 krilo, dim.100/220 cm. Ugradnja vrata bez praga sa prostrujnom rešetkom za ventiliranje u dnu vrata. 2 lijevih (jedna lijeva otvaranje pod uglom od 180') + 1 desna. |  | kom | 3.00 |
| 4.4. | Šema V22: 1 krilo, dim.100/230 cm (lijeva). Ugradnja vrata bez praga, sa utopljenim štokom radi idealno ravne površine između spolja i unutra. Kamenu fasadu "uvući" do štoka sa ugradnjom ugaonih fazonskih komada kamenih ploča preko sloja termike. |  | kom | 1.00 |
| 4.5. | Šema V23: 2 krilo, dim.200/230 cm. Ugradnja vrata bez praga, sa utopljenim štokom radi idealno ravne površine između spolja i unutra. Kamenu fasadu "uvući" do štoka sa ugradnjom ugaonih fazonskih komada kamenih ploča preko sloja termike. |  | kom | 1.00 |
| 5. | Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja unutrašnjih vrata od hladnog aluminijumskog profila. Krilo: sendvič od Al lima d=0,5mm sa ispunom od poliuretana. Napomena: Na vratima od sanitarija postaviti adekvatne oznake za muške i ženske toalete. Zatvaranje u sanitarijama: spolja ključ, unutra cilindar (mehanizam za ručno zatvaranje). Boja grafitno siva, RAL 7021. Sve mjere uzeti na licu mjesta. |  |  |  |
| 5.1. | Šema V6: 1 krilo, dim.80/220 cm. Ugradnja vrata bez praga, sa prostrujnom rešetkom za ventiliranje u dnu vrata. 1 lijeva + 3 desnih. |  | kom | 4.00 |
| 5.2. | Šema V7: 1 krilo, dim.70/220 cm. Ugradnja vrata bez praga, sa prostrujnom rešetkom za ventiliranje u dnu vrata. 2 desnih + 2 lijevih. |  | kom | 4.00 |
| 5.3. | Šema V21: 1 krilo, dim.100/230 cm. Ugradnja vrata bez praga sa prostrujnom rešetkom za ventiliranje u dnu vrata. 1 desna. |  | kom | 1.00 |
| 6. | Nabavka materijala, izrada i ugradnja jednokrilnih protivpožarnih vrata. Šema V21a: 1 krilo, dim.100/230 cm. Ugradnja vrata bez praga sa prostrujnom rešetkom za ventiliranje u dnu vrata. Desna. U cijenu ulazi i završna obrada vatrootpornom pokrivnom bojom i okov visokog kvaliteta. |  | kom | 1.00 |
| 7. | Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja unutrašnjih vrata od hladnih aluminijumskih plastificiranih profila. Boja grafitno siva RAL7021. Ispuna vrata od poliuretana u aluminijumskom sendviču i pampleks sigurnosnog stakla 3+3mm. |  |  |  |
| 7.1. | Šema V5a: 1 krilo, dim.100/275 cm, sa nadsvjetlom h=55cm. Ugradnja vrata sa pragom od mermera d=3.5cm. Lijeva. Ispuna od poliuretana do visine h=120cm. |  | kom | 1.00 |
| 7.2. | Šema V7a: 1 krilo, dim.70/220 cm. Ugradnja vrata bez praga sa prostrujnom rešetkom za ventiliranje u dnu vrata. Desna. Ispuna od Al sendviča do visine h=110cm. Pjeskareno staklo. |  | kom | 1.00 |
| 7.3. | Šema V8: 2 krila, dim.180/275 cm, sa nadsvjetlom h=55cm. Ugradnja vrata bez praga. Ispuna od poliuretana do visine h=110cm. |  | kom | 1.00 |
| 7.4. | Šema V20: 2 krila, dim.180/230 cm. Ugradnja vrata bez praga. Ispuna od poliuretana do visine h=120cm. |  | kom | 1.00 |
| 8. | Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja garažnih rolovrata od aluminijuma - Šema V9, dim. 350/350 cm. Termoizolovana vrata izrađena od lamela širine 77mm. Boja grafitno siva RAL7021. Ispuna od poliuretana. Ugradnja sa ugrađenim gumama za dihtovanje. Vođice utopljene, u debljini termoizolacionog sloja. Otvaranje elektronski i ručno. |  | kom | 1.00 |
| 9. | Nabavka, transport i ugradnja lakih montažno - demontažnih pregrada u sanitarnim čvorovima. Boja grafitno siva RAL7021. Auminijumskaa konstrukcija u kombinaciji sa ispunom od kompakt materijala - HPL laminat i nosećim okovom, tipa Fundermax ili ekvivalent. | Obračun po m2 ugrađenog zida. |  |  |
| 9.1. | Šema V3 i V3a: 2 vrata, dim.70/210 cm, dimenzija pregrade 255x210cm + 141x210cm |  | m2 | 8.72 |
| 9.2. | Šema V3b i V3c: 2 vrata, dim.70/210 cm, dimenzija pregrade230x210cm + 150x210cm |  | m2 | 8.38 |
| 9.3. | Šema V3d: 1 vrata, dim.70/210 cm, dimenzija pregrade189x210cm |  | m2 | 4.20 |
| 9.4. | Šema V3e: otvor u pregradi dim.80/210 cm, dimenzija pregrade189x210cm |  | m2 | 2.65 |
| 10. | Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja prozora. Krilo i okvir Al profil sa termo prekidom, obrada plastificirana, okov visokog kvaliteta, termopan staklo 6+12+6mm flot spolja niske emisije, otvaranje prema šemi. Boja grafitno siva RAL 7021. Ugradnja sa debljinom okvira od 10cm, po principu Schuko profila ili ekvivalentno. Ugradnja fasade i kamenih klupica preko okvira, kako bi se smanjila vidljiva širina. |  |  |  |
| 10.1. | Šema 1: 2 krila, jedno krilo klizno, dim.350/330 cm, sa nadsvjetlom (fixno) h=60cm. Ugradnja bez praga, sa utopljenim štokom radi idealno ravne površine između spolja i unutra. |  | kom | 2.00 |
| 10.2. | Šema 1a: 1 krilo,fiksno, dim.350/330 cm, sa nadsvjetlom (fixno) h=60cm. Ugradnja bez praga, sa utopljenim štokom radi idealno ravne površine između spolja i unutra. |  | kom | 2.00 |
| 10.3. | Šema 2: 1 krilo,fiksno, dim.150/150 cm. Ugradnja pampleks sigurnosnog stakla. |  | kom | 1.00 |
| 10.4. | Šema 3: 1 krilo, dim.150/150 cm. Završna obrada fasadnom oblogom od fiber-cementnih ploča na silikonskom ljepilu (fasaderski radovi). |  | kom | 1.00 |
| 10.5. | Šema 4: 1 krilo, fiksno, dim.220/225 cm. Završna obrada fasadnom oblogom od fiber-cementnih ploča na silikonskom ljepilu i kamenih ploča (fasaderski radovi). |  | kom | 1.00 |
| 10.6. | Šema 5: 1 krilo, dim.100/160 cm. Završna obrada fasadnom oblogom od fiber-cementnih ploča na silikonskom ljepilu (fasaderski radovi). |  | kom | 1.00 |
| 10.7. | Šema 6: 1 krilo, fiksno, dim.90/175 cm. Završna obrada fasadnom oblogom od fiber-cementnih ploča na silikonskom ljepilu (fasaderski radovi). |  | kom | 1.00 |
| 10.8. | Šema 7: 1 krilo, fiksno, dim.110/225 cm. Kamenu fasadu "uvući" do štoka sa ugradnjom ugaonih fazonskih komada kamenih ploča preko sloja termike. |  | kom | 1.00 |
| 10.9. | Šema 8: 1 krilo, fiksno, dim.110/255 cm. |  | kom | 1.00 |
| 10.10. | Šema 10: 1 krilo, fiksno, dim.110/180 cm. |  | kom | 1.00 |
| 10.11. | Šema 11: 1 krilo, dim.120/240 cm. Ugradnja na slijepom štoku 50x75mm. Završna obrada fasadnom oblogom od fiber-cementnih ploča na silikonskom ljepilu i kamenih ploča (fasaderski radovi). |  | kom | 1.00 |
| 10.12. | Šema 12: 1 krilo, fiksno,dim.110/240 cm. Ugradnja na slijepom štoku 50x75mm. Završna obrada fasadnom oblogom od fiber-cementnih ploča na silikonskom ljepilu i kamenih ploča (fasaderski radovi). |  | kom | 1.00 |
| 10.13. | Šema 13: 1 krilo, fiksno, dim.220/255 cm. |  | kom | 1.00 |
| 10.14. | Šema 14: 1 krilo, fiksno, dim.445/ 85-355 cm. Završna obrada fasadnom oblogom od fiber-cementnih ploča na silikonskom ljepilu i kamenih ploča (fasaderski radovi). Ugradnja kliznih panela od Al profila i ispune od poliuretana d=2mm, iz 2 dijela, oba mehanizma na parapetnoj klupici. |  | kom | 1.00 |
| 10.15. | Šema 15: 1 krilo, dim. 80/80 cm (4 lijeva + 3 desna +1fiksno otvaranje). Pjeskareno staklo.Na poziciji iz projekta kamenu fasadu "uvući" do štoka (ugaoni fazonski komadi kamenih ploča preko sloja termike). |  | kom | 8.00 |
| 11. | Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja prozora, 1 krilo fiksno dim. 280/205 cm – šema 9. Hladni aluminijumski profil, obrada plastificirana, okov visokog kvaliteta, pampleks sigurnosno staklo 3+3mm. Boja grafitno siva RAL7021. |  | kom | 1.00 |
| 12. | Nabavka materijala, izrada i ugradnja ograda na objektu. Ramovska konstrukcija od toplo valjanih čeličnih flahova dim. 50/10mm sa ispunom od toplo valjanih čelilnih flahova dim. 50/5mm, na osovinskom rastojanju d=10cm. Ankerisane u armirano betonsku konstrukciju.Prethodno očistiti, pripremiti i premazati antikorozivnom bojom. Završna obrada boja za metal, BIJELA: RAL 9016. Obračun po m' ograde. Detalji iz projekta OG1, OG2, OG5, OG6. |  | m' | 32.50 |
| 13. | Nabavka materijala, izrada i ugradnja ograda na objektu. Toplo valjani čelilni flahovi 100/10mm, na osovinskom rastojanju d=12cm na horizontalnom flahu 100/10 položenim u armiranobetonskom zidu do dubine 20cm, pod uglom od 45 stepeni. Prethodno očistiti, pripremiti i premazati antikorozivnom bojom. Završna obrada boja za metal, BIJELA: RAL 9016. Obračun po m' ograde. Detalj iz projekta OG7. |  | m' | 2.05 |
| 14. | Nabavka materijala, izrada i ugradnja ograda i kapija na objektu, visine H=200cm. Ramovska konstrukcija od toplo valjanih čeličnih flahova dim. 50/10mm sa ispunom od toplo valjanih čelilnih flahova 50/5mm, na osovinskom rastojanju d=10cm. Ankerisane u armirano betonske zidove, sa zglobnom vezom i ugrađenim metalnim točkićima i vođicama u podu. Prethodno očistiti, pripremiti i premazati antikorozivnom bojom. Završna obrada boja za metal, BIJELA: RAL 9016. Obračun po m' ograde. Detalj iz projekta OG3 i OG4. |  | m' | 12.10 |
| 15. | Nabavka materijala, izrada i ugradnja rukohvata od čeličnih cijevi kružnog poprečnog presjeka fi50mm, na stepeništima, na visini h=90cm od kote gotovog poda. Ankerisane u armirano betonske zidove. Prethodno očistiti, pripremiti i premazati antikorozivnom bojom. Završna obrada boja za metal, mat BIJELA: RAL 9016. Obračun po m' ograde. |  | m' | 12.28 |
| 16. | Nabavka materijala, izrada i ugradnja ograde na prozoru. Ramovska konstrukcija od toplo valjanih čeličnih flahova dim.50/5mm sa ispunom od toplo valjanih čelilnih flahova 50/3mm, na osovinskom rastojanju d=10cm. Ankerisane u armirano betonsku konstrukciju sa jedne i u čelični slijepi štok sa druge strane. Prethodno očistiti, pripremiti i premazati antikorozivnom bojom. Završna obrada boja za metal, GRAFITNO SIVA: RAL 7021. Obračun po m' ograde. |  | m' | 1.20 |
| X | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |
| 1. | Nabavka, transport i ugradnja jednobojne zidne keramike I klase bez fuge. Cijena obuhvata obradu oko vrata i prozora i ugradnju PVC lajsni na uglovima. Keramika se postavlja preko maltera na ljepilu. Obložene površine moraju biti ravne i vertikalne. | Obračun po m2 obrađene površine. | m² | 686.30 |
| 2. | Nabavka i ugradnja jednobojne podne keramike I klase. Oblaganje podova sanitarnih prostorija i kuhinje podnom protivkliznom keramikom I klase. Pločice polagati u sloju lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnica masom za fugovanje. U sanitarnim prostorijama gdje postoji slivnik u podu dati pad prema rešetki od 1% (pad regulisati cementnom košuljicom). | Obračun po m2 obloženog poda. | m² | 104.26 |
| XI | GIPSARSKI RADOVI |  |  |  |
| 1. | Nabavka materijala, izrada i ugradnja pregradnih sendvič zidova d=12.5cm, od lakih gips-kartonskih ploča (sistem Rigips ili ekvivalent). Zid se sastoji od metalne konstrukcije, presovanog tervola d=10cm i obostranih gips-kartonskih ploča d=12.5mm, sa bandažiranjem spojeva ploča. | Obračun po m2 jednostrane površine zida. | m2 | 38.25 |
| 2. | Nabavka materijala, izrada i ugradnja pregradnih sendvič zidova d=12.5cm, od lakih gips-kartonskih ploča (sistem Rigips ili ekvivalent). Zid se sastoji od metalne konstrukcije i obostranih gips-kartonskih ploča d=12.5mm, sa bandažiranjem spojeva ploča. | Obračun po m2 jednostrane površine zida. | m2 | 36.75 |
| 3. | Nabavka materijala, izrada i ugradnja pregradnih sendvič zidova d=12.5cm, od lakih impregniranih paropropusnih, vodonepropusnih gips-kartonskih ploča (sistem Rigips ili ekvivalent). Zid se sastoji od metalne konstrukcije, presovanog tervola d=10cm i obostranih gips-kartonskih ploča d=12.5mm, sa bandažiranjem spojeva ploča. | Obračun po m2 jednostrane površine zida. | m2 | 161.61 |
| 4. | Nabavka materijala i oblaganje fekalnih vertikala u sanitarijama vlagootpornim gipsanim pločama d=9mm, RŠ=45cm. Ploče se postavljaju na „pogačicama“ preko vertikala. Ispod ploča se predviđa termo-zvučna izolacija - kamena vuna, d=3cm. Na mjestima gdje se javljaju ugaona prelamanja postavljaju se pocinčani profili 25/25mm i 30/30mm kao podkonstrukcija gipskartonskim pločama. | Obračun po m2 jednostrane površine zida. | m2 | 9.17 |
| 5. | Nabavka materijala i oblaganje dijela zida multifunkcionalne sale prema hodniku gips-kartonskim pločama d=12,5mm. Oblaganje preko sloja termo i zvučne izolacije - kamena vuna, d=10cm. U sloju termoizolacije postavljene olučne vertikale. Na mjestima gdje se javljaju ugaona prelamanja postavljaju se pocinčani profili 25/25mm i 30/30mm kao podkonstrukcija gipskartonskim pločama. | Obračun po m2 jednostrane površine zida. | m2 | 11.20 |
| 6. | Nabavka materijala, izrada i ugradnja spuštenog plafona od gips-kartonskih ploča d=12.5mm (sistem Rigips ili ekvivalent). Noseća tipska metalna konstrukcija sa spojnicama za regulisanje visine. U plafonu ostaviti otvore za ugradnju rasvjete, rešetki i revizionih otvora. Na ivicama kaskada postaviti aluminijumske profile za izvlačenje, što ulazi u cijenu. Sve spojnice su bandažirane. | Obračun po m2 jednostrane površine zida. | m2 | 276.05 |
| 7. | Nabavka materijala, izrada i ugradnja spuštenog plafona od gips-kartonskih ploča za spoljnju upotrebu (Aquapanel Outdoor ili ekvivalent). Ugradnja plafona na poziciji između proizvodnje i prodaje, na visini H=350cm od kote gotovog poda, sa slojem termoizolacije od ekstrudiranog polistirena d=3cm. U plafonu ostaviti otvore za ugradnju rasvjete, rešetki i revizionih otvora. Sve spojnice su bandažirane. | Obračun po m2 jednostrane površine zida. U cijenu ulazi sloj termoizolacije. | m2 | 39.70 |
| XII | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |
| 1. | Nabavka materijala i postavljanje protivkliznog samonivelirajućeg epoksidnog poda, tipa Sikaflor ili ekvivalent, na prethodno pripremljenoj betonskoj podlozi. Podloga mora biti čista, idealno ravna, da ispunjava uslove čvrstoće i vlažnosti. Nanošenje epoksi poda u slojevima: epoksi prajmer d=1.0mm, samoliv d=3mm. Završni sloj je premaz sa posipanjem kvarcnog pijeska. Na spojevima poda sa zidom postavljaju se zaobljene ugaone lajsne od PVC-a, po obimu prostorije. | Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 259.00 |
| 2. | Nabavka materijala i postavljanje protivkliznog samonivelirajućeg epoksidnog poda za spoljne uslove, tipa Sikaflor ili ekvivalent, na prethodno pripremljenoj betonskoj podlozi. Podloga mora biti čista, idealno ravna, da ispunjava uslove čvrstoće i vlažnosti. Nanošenje epoksi poda u slojevima: epoksi prajmer d=1.0mm, samoliv d=3mm. Završni sloj je premaz sa posipanjem kvarcnog pijeska. Na spojevima poda sa zidom postavljaju se zaobljene ugaone lajsne od PVC-a, po obimu prostorije. | Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 15.12 |
| 3. | Nabavka i ugradnja ugaonih holker lajsni na spojevima epoksidnog poda sa zidom. | Obračun po m'. | m' | 157.40 |
| 4. | Nabavka i ugradnja heterogenog PVC poda, u pločama d=50/50cm debljine 0,4cm. Pod se postavlja na suvu izbrušenu cementnu košuljicu sa nanešenim prajmerom i slojem mase za izravnjenje min d=2mm obrušenim do idealne ravnine. Lijepljenje se vrši lijepljenjem za PVC podove. Spojevi ploča se vare na toplo trakama u boji ploča. | Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 192.50 |
| 5. | Nabavka, transport i ugradnja štokovanog kamena u pločama debljine d=3cm, dimenzija 30 x 100cm, na sloju cementnog estriha. Postavljanje na ljepilu. Boja bijela. | Obračun po m2 ugrađenog kamena sa ljepilom. | m2 | 192.78 |
| 6. | Nabavka, transport i ugradnja štokovanog kamena u pločama debljine d=2cm, dimenzija 30cm x 120cm, na sloju cementnog estriha kao rigole. Lijepljen na ljepilu. Boja bijela. | Obračun po m2 ugrađenog kamena sa ljepilom. | m2 | 8,61 |
| 7. | Nabavka, transport i ugradnja štokovanog kamena na gazištima stepeništa. Kamen rezan na licu mjesta prema čelu gazišta, d=3cm, na sloju cementnog estriha i termoizolacije - ekstrudiranog polistirena, sa fazonskim elemantima. Lijepljen na ljepilu. | Obračun po m2 ugrađenog kamena sa ljepilom. | m2 | 26.13 |
| 8. | Nabavka, transport i ugradnja štokovanog kamena na čelima stepeništa. Kamen rezan na licu mjesta prema čelu gazišta, d=2cm, na sloju cementnog estriha i termoizolacije -ekstrudiranog polistirena, sa fazonskim elemantima. Lijepljen na ljepilu. | Obračun po m2 ugrađenog kamena sa ljepilom. | m2 | 11.55 |
| XIII | MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI |  |  |  |
| 1. | Nabavka materijala i gletovanje svih omalterisanih unutrašnjih zidova i plafona u dva sloja sa šmirglanjem savakog sloja poslije sušenja. Površine moraju biti ravne, glatke i bez talasa. | Obračun po m2 obrađene površine sa upotrebom skele. | m2 | 924.85 |
| 2. | Nabavka materijala i gletovanje zidova i plafona od gips kartonskih ploča u dva sloja sa šmirglanjem savakog sloja poslije sušenja. Površine moraju biti ravne, glatke i bez talasa. | Obračun po m2 obrađene površine sa upotrebom skele. | m2 | 447.55 |
| 3. | Nabavka materijala i izrada moleraja na svim izgletovanim površinama enterijerskom disperzionom bojom - BIJELA RAL 9016 MAT. Površine moraju biti ujednačenog tona. | Obračun po m2 obrađene površine sa upotrebom skele. | m2 | 889.55 |
| 4. | Nabavka materijala i izrada moleraja na svim izgletovanim površinama enterijerskom disperzionom vodootpornom bojom - BIJELA RAL 9016 SJAJNA. Površine moraju biti ujednačenog tona. | Obračun po m2 obrađene površine sa upotrebom skele. | m2 | 416.56 |
|  | XIV FASADERSKI RADOVI |  |  |  |
| 1. | Nabavka materijala i izrada završnog pastoznog mineralnog fasadnog sloja zaribane strukture (tankoslojni pokrivni malter) tipa BAUMIT NANOPOR TOP ili ekvivalent, sa efektom samočišćenja, paropropusnih vodonepropusnih karakteristika, granulacije 1.5mm. Podloga mora biti čista, suva, nesmrznuta, otprašena i nosiva. U svemu prema detaljima i opisima iz projekta. Boja bijela RAL 9016. U cijenu uračunat sloj termoizolacije od staklene vune. Napomena: u cijenu uračunata obrada prozorskih otvora preko sloja termoizolacije od d=3cm i upotreba skele. | Obračun po m2 razvijene površine. |  |  |
| 1.1 | Ugradnja fasade preko sloja termoizolacije od staklene vune d=10cm, na pozicijama kao iz projekta |  | m2 | 500.30 |
| 1.2 | Ugradnja fasade preko sloja termoizolacije od staklene vune d=18cm, na pozicijama kao iz projekta |  | m2 | 53.30 |
| 1.3 | Ugradnja fasade preko sloja termoizolacije od staklene vune d=20cm, na pozicijama kao iz projekta. |  | m2 | 2.05 |
| 1.4 | Ugradnja fasade preko sloja termoizolacije od staklene vune d=6cm, na pozicijama kao iz projekta. |  | m2 | 0.80 |
| 1.5 | Ugradnja fasade preko sloja termoizolacije od staklene vune d=8cm, na pozicijama kao iz projekta. |  | m2 | 32.10 |
| 2. | Nabavka materijala i izrada završnog pastoznog mineralnog fasadnog sloja zaribane strukture (tankoslojni pokrivni malter) tipa BAUMIT NANOPOR TOP ili ekvivalent, sa efektom samočišćenja, paropropusnih vodonepropusnih karakteristika, granulacije 1.5mm. Podloga mora biti čista, suva, nesmrznuta, otprašena i nosiva. U svemu prema detaljima i opisima iz projekta. Boja bijela RAL 9016. U cijenu uračunat sloj termoizolacije od ekstrudiranog polistirena Q=17kg/m3, d=3cm. Napomena: u cijenu uračunata obrada prozorskih otvora preko sloja termoizolacije od d=3cm. | Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 601.45 |
| 3. | Nabavka materijala i izrada završnog pastoznog mineralnog fasadnog sloja zaribane strukture (tankoslojni pokrivni malter) tipa BAUMIT NANOPOR TOP ili ekvivalent, sa efektom samočišćenja, paropropusnih vodonepropusnih karakteristika, granulacije 1.5-2.0mm. Podloga mora biti čista, suva, nesmrznuta, otprašena i nosiva. U svemu prema detaljima i opisima iz projekta. Boja bijela RAL 9016. | Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 54.95 |
| 4. | Nabavka materijala i izrada fasade od krečnjačkog kamena "bunja", vezivanjem svakog trećeg kamena za armaturnu mrežu fi8mm, sa 4 ankera po m2. Ugradnja kamena "fuga na fugu " sa nalivanjem maltera između termoizolacije i kamena. U svemu prema detaljima i opisima iz projekta. Boja kamena: siva. Dimenzije kamenih ploča: 60/35cm, debljina d=3cm. U cijenu uračunata nabavka i ugradnja ugaonih komada d=2cm, kod prozorskih otvora, u svemu prema detaljima iz projekta. | Obračun po m2 obrađene površine. U cijenu uračunati slojeve termoizolacije. |  |  |
| 4.1 | Ugradnja kamene fasade preko sloja termoizolacije od staklene vune d=10cm: |  | m2 | 434.36 |
| 4.2 | Ugradnja kamene fasade preko sloja termoizolacije od ekstrudiranog polistirena d=3cm: |  | m2 | 189.95 |
| 5. | Nabavka materijala i ugradnja tečnog homogenog maltera za nalivanje u sloju od 5cm , visoke mehaničke čvrtoće. Sadrži antikorozivno sredstvo. Ugradnja izlivanjem preko armaturne mreže fi 8mm, u sloju debljine 5cm, između termoizolacije i kamene obloge. U poziciju uračunata i armaturna mreža. | Obračun po m2 obrađene površine. | m3 | 31.20 |
| 6. | Nabavka materijala i izrada završnog sloja od jednokomponentnog premaza na bazi sintetičkih smola (boja za asfalt), bez staklenih perli za refleksiju. Boja se nanosi na fiber cementne krovne ploče. Podloga mora biti čista, nezamašćena, otprašena i suva. U svemu prema detaljima i opisima iz projekta. Boja bijela RAL 9016. | Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 246.71 |
| 7. | Nabavka materijala i ugradnja fiber cementnih ploča debljine d=0.8cm tipa Esal ili ekvivalent kao opšiv oko prozorskih otvora. Fiber cementne ploče su glatke, bez teksture. Prepust ploča preko fasade u dužini od 15cm. Postavljanje ploča na sloju termoizolacije od ekstrudiranog polistirena d=3cm, na pozicijama prema detaljima i opisima iz projekta. Boja grafitno siva RAL7021. Ugradnja na trajno plastično-elastičnom silikonskom ljepilu za vanjske radove. Ljepilo je bijele boje, otporno na UV zračenje i mikroorganizme. | Obračun po m2 obrađene površine. U cijenu uračunata termoizolacija od ekstrudiranog polistirena d=3cm. | m2 | 25.33 |
| 8. | Nabavka, transport i ugradnja kamene obloge od krečnjačkog pritesanog kamena (porijeklom sa crnogorskih područja) na dijelu ab suterenskog zida. Kamen debljine d=15cm, zidan u cementnom malteru d=2cm, preko sloja termoizolacije od ekstrudiranog polistirena d=3cm. Kamen rezan od komada kamena visie 30cm. | Obračun po m2 obrađene površine. U cijenu uračunata termoizolacija od ekstrudiranog polistirena d=3cm i malter za zidanje. | m2 | 22.90 |
| 9. | Nabavka, transport i ugradnja kamene okapnice od bijelog mermera RAL9016, d=3cm na sloju lijepka i preko sloja termoizolacije od ekstrudiranog polistirena d=3cm. Sve zaštititi impregnacionim sredstvom, premazati penetrirajućim premazom. | Obračun po m' obrađene površine. U cijenu uračunati termoizolacioni sloj od ekstrudiranog polistirena d=3cm. |  |  |
| 9.1. | Okapnica sa prepustom, širine 30cm |  | m' | 40.65 |
| 9.2. | Okapnica sa prepustom, širine 35cm |  | m' | 8.50 |
| 9.3. | Okapnica sa prepustom, širine 45cm |  | m' | 16.25 |
| 9.4. | Okapnica bez prepusta, širine 41cm |  | m' | 20.30 |
| 9.5. | Okapnica sa prepustom, širine 55cm |  | m' | 40.88 |
| 9.6. | Okapnica sa prepustom kružna-otvor oko masline, širine 52cm |  | m' | 23.10 |
| 9.7 | Okapnica bez prepusta, širine 50cm |  | m' | 9.60 |
| 10. | Nabavka materijala, izrada i ugradnja ugaonih komada rezanih od masivnog krečnjačkog kamena "bunja" (porijekla sa crnogorskih prostora). Ugradnja kamena "fuga na fugu" sa nalivanjem maltera između termoizolacije i kamena. U svemu prema detaljima i opisima iz projekta. | Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 70.01 |
| XV | RAZNI RADOVI |  |  |  |
| 1. | Nabavka, transport, ugradnja i atestiranje vertikalno podizne lift platforme na elektro pogon za lica smanjene pokretljivosti, tipa Arion ili ekvivalent. Visina dizanja h=400cm, svijetle dimenzije kabine 1100/1400mm, broj stanica: 2/2 sa iste strane. Isporučiti sa voznim oknom, visećim vratima na svakoj stanici i preklopnim vratima u kabini lifta. Vrata sa panoramskim staklom i sa ugrađenom funkcijom samozatvaranja. Panoramska kabina ostakljena sa dvije strane. Raspoloživa površina 1800x1470mm. | Na pozicijama iz projekta, u svemu prema detaljima i opisima iz tehničke dokumentacije. Obračun po komadu. | kom. | 1.00 |
| 2. | Nabavka, transport, ugradnja i atestiranje otvorene vertikalno podizne platforme na elektro pogon za lica smanjene pokretljivosti, tipa Arion ili ekvivalent. Visina dizanja h=120cm, svijetle dimenzije platforme 900/1400mm, broj stanica:2, pod uglom od 180 stepeni. | Na pozicijama iz projekta, u svemu prema detaljima i opisima iz tehničke dokumentacije. Obračun po komadu. | kom. | 1.00 |
| 3. | Nabavka, transport i ugradnja šaht-poklopca od plastike visoke čvrstoće - polipropilena. Vodonepropustan i gasonepropustan tipa ACO SAKU ili ekvivalent. Svijetle širine fi 600mm, u ramu od plastike i betona, bezbjedan za saobraćaj, otporan na habanje sa otvorom za ventilaciju. | Na pozicijama iz projekta, u svemu prema detaljima i opisima iz tehničkee dokumentacije. Obračun po komadu. | kom | 2.00 |
| 4. | Nabavka, transport i ugradnja merdevina za šahte od pocinkovanog čelika, sa neklizajućim perforisanim prečagama. Ugradnja sa pripadajućim elementima. | Na poziciji kontrolne šahte do komine, za savladavanje visinske razlike H=282cm. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun po komadu. | kom. | 1.00 |
| 5. | Nabavka, transport i ugradnja merdevina za šahte od pocinkovanog čelika, sa neklizajućim perforisanim prečagama. Ugradnja sa pripadajućim elementima. | Na poziciji šahte sa pumpom za kominu, za savladavanje visinske razlike H=297cm. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun po komadu. | kom. | 1.00 |
| 6. | Nabavka materijala i farbanje poklopaca za šaht akrilnom osnovnom bojom tipa TESSAROL ili ekvivalent. Premaz sa smolom na vodenoj bazi, boja:bijela RAL 9016. | Obračun po m2 površine | m2 | 2.50 |
| 7. | Nabavka materijala, izrada i ugradnja drvenih letvi pravougaonog poprečnog presjeka 50/30mm koje se postavljaju na betonsku klupu na podkonstrukciji od čeličnih cijevi poprečnog presjeka 50/30mm, prethodno očišenih i premazanih antikorozivnim premazom. U cijenu uračunata metalna podkonstrukcija. | Letve su od kuvanog impregniraniog bukovog drveta zaštićenog mat lakom. Obračun po m2 površine. | m2 | 4.60 |
| 8. | Završno čišćenje komplet objekta i platoa oko objekta sa utovarom i odvozom šuta na gradsku deponiju. |  | paušalno | 1.00 |
|  | UKUPNO GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI |  |  |  |
|  | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  |
| R.b. | Opis predmeta nabavke odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
|  | VODOVOD |  |  |  |
| 1 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
| 1.1 | Ručni iskop kanala u materijalu III kategorije, u uskom iskopu za polaganje vodovodnih cijevi van objekta do priključka na spoljni cjevovod. Širina iskopa je 0.7m. Dubina rova je 0.7m. Iskopani materijal odbaciti na 1.0m od ivice rova sa jedne strane tako da jedna strana rova bude slobodna za odlaganje cijevi i materijala za montažu cjevovoda.Kod iskopa voditi računa da dno kanala bude fino isplanirano u niveleti, a strane rova da budu pravilno odsječene Gornju ivicu rova osigurati drvenim talpama pričvršćenim na drvenim stubi}ima koji nadvisuju zemljište za 50cm, radi zaštite od obrušavanja materijala iz iskopa. Obračun iskopane zemlje izvšiće se u sraslom stanju. |  | m³ | 4.10 |
| 1.2 | Nabavka, transport i ugradjivanje sitnog pijeska ispod i oko cijevi. Prije polaganja cijevi u rovovima razastrijeti sloj pijeska debljine 10cm. Nakon polaganja cijevi i ispitivanja cijevi nasuti pijesak tako da preko gornje ivice cijevi visina pijeska bude 10cm. Plaća se po m3 ugradjenog pijeska. |  | m³ | 0.31 |
| 1.3 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa izvršiti nakon ispitivanja vodonepropusnosti vodovodnih cijevi na probni pritisak od 12 bara. Zatrpavanje izvesti u slojevima od 20cm sa nabijanjem do potpune zbijenosti. Obračun zatrpavanja izvršiće se u sraslom zbijenim stanju po m³. |  | m³ | 0.41 |
| 1.4 | Utovar i transport viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju sa grubim planiranjem na mjestu istovara. Plaćanje se vrši po m³ prevezene i isplanirane zemlje. |  | m³ | 3.69 |
| 2 | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  |
| 2.1 | Izrada vodomjernog sahta.Zidovi i dno šahta od nabijenog betona MB20. Preko šahta je AB ploča debljine 15cm od MB30, sa otvorom prečnika 60mm za ugradnju poklopca sa okvirom. Zidovi i dno šahta od nabijenog betona debljine 15 cm. Zidove uraditi u dvostranoj oplati a u dnu šahta drenažni otvor 50x50cm. Šaht svijetlog otvora 1.6X1.2.Obračun po komadu izvedenog šahta. |  |  |  |
|  | 1.60 x 1.20 x 1.30 |  | kom. | 1.00 |
| 3 | MONTAZNI RADOVI |  |  |  |
| 3.1 | Nabavka transport i ugradnja LG poklopca prečnika 60cm sa okvirom. |  |  |  |
|  | -poklopac težine 30kg |  | kom. | 1.00 |
| 3.2 | Izrada i ugradnja penjalica u šahtu od betonskog željeza F20mm | JUS M.J6.285. | kom. | 3.00 |
| 3.3 | Nabavka, transport i ugradnja zaštitnih PVC cijevi na mjestima prodora cijevi kroz spoljne AB zidove |  |  |  |
|  | Ø2" l=0.3m | PVC fi2",L=0,30m | kom. | 1.00 |
| 3.4 | Nabavka, transport i montaža kombinovanog vodomjera na daljinsko ocitavanje, sa spojnim elementima. Plaća se po komadu montiranog i ispitanog vodomjera . |  |  |  |
|  | KOMBINOVANI VODOMJER Ø2" | fi2" | kom. | 1.00 |
| 3.5 | Nabavka, transport i ugradnja vodomjera sa daljinskim očitavanjem (radijski sistem) i izrada priključaka za nalivanje zelenila. Vodomjer se ugrađuje u postojećem vodovodnom šahtu. Cijenom je obuhvaćen fiting i radna snaga. Obračun po komadu. |  |  |  |
|  | VODOMJER Ø3/4" za zelenilo | fi3/4" | kom. | 1.00 |
| 3.6 | Nabava, doprema i ugradnјa PE-Xa cijevi. Cijevi za instalacije unutrašnjeg vodovoda su Rautitan-flex, proizvođača Rehau, Nemačka ili ekvivalentno. Materijal: Polietilen umrežen pod visokim pritiskom. Tehnika spajanja cijevi i fazonskih komada sa pokretnom navlakom, bez dihtujućih elemenata (o-ring gumica na fazonskim komadima), trajno dihtujući spoj prema DIN 1988. |  |  |  |
|  |  | CIJEVI DN 63 mm | m' | 70.00 |
|  |  | CIJEVI DN 50 mm | m' | 2.00 |
|  |  | CIJEVI DN 25 mm | m' | 105.00 |
|  |  | CIJEVI DN 20 mm | m' | 115.00 |
| 3.7 | Nabavka materijala i montaža termoizolacije na vodovodne cijevi. Izolacija je debljine 9mm i mora zadovoljavati protivpožarne uslove. |  |  |  |
|  |  | CIJEVI DN 63 mm | m' | 70.00 |
|  |  | CIJEVI DN50 mm | m' | 2.00 |
|  |  | CIJEVI DN 25 mm | m' | 105.00 |
|  |  | CIJEVI DN 20 mm | m' | 115.00 |
| 3.8 | Nabavka,transport i ugradnja sporogorivih polipropilenskih cijevi i fazonskih komada za hidrantsku mrezu u objektu, Proizvođača Aqvaterm ili ekvivalent. Vodovodne cijevi su standarda za radne pritiske NP 10 bara PE100. Cijevi i fazonski komadi se spajaju čeonim varenjem. |  |  |  |
|  |  | CIJEVI DN 63 mm | m' | 55.00 |
| 3.9 | Nabavka,transport i montaža INOX protivpožarnih hidranata. Hidrant opremljen sa crijevom dužine 15 m i mlaznicom. Hidrant smješten u tipskom ormariću. Obračun po komadu komplet ugradjenog. |  |  |  |
|  |  | fi50mm | kom. | 3.00 |
| 3.10 | Nabavka i ugradnja uređaja za povećanje pritiska sa sledećim karakteristikama: Q=5.0l/sec,H=20.00m . Smješten u suterenu objekta. |  |  |  |
|  |  | Q=5.0l/sec,H=20.00m | kom. | 1.00 |
| 3.11 | Nabavka, transport i ugradnja regulatora pritiska za sistem kap po kap - pritisak za sistem kap po kap je 0,7bara. Plaća se po komadu. |  |  |  |
|  |  |  | kom. | 1.00 |
| 3.12 | Izrada priključka za navodnjavanja sadnica kap po kap na cjevovodu DN20mm.Plaća se po komadu komplet urađenog priključka. |  |  |  |
|  |  | DN20mm | kom. | 7.00 |
| 3.13 | Nabavka, transport i montaža mesinganih propusnih ventila sa niklovanom kapom. |  |  |  |
|  | Ø 2" | fi2" | kom | 1.00 |
| 3.14 | Nabavka, transport i montaža mesinganih propusnih ventila sa niklovanom kapom. |  |  |  |
|  | Ø 20 | fi20" | kom | 18.00 |
|  | Ø 25 | fi25" | kom | 10.00 |
|  | FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  |
| 1 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
| 1.1 | Obilježavanje i iskolčavanje trase kanala u objektu i van objekta. Obračun po m` obilježene trase. |  | m` | 80.00 |
| 1.2 | Ručni iskop kananala u materijalu III kategorije, u uskom iskopu za polaganje plastičnih kanalizacionih cijevi . Širina iskopa je 0.8m.Dubina rova je 1.4m. Iskopani materijal odbaciti na 1.0m od ivice rova sa jedne strane tako da jedna strana rova bude slobodna za odlaganje cijevi i materijala za montažu kanala. Kod iskopa voditi računa da dno kanala bude fino isplanirano u niveleti, a strane rova da budu pravilno odsječene. Gornju ivicu rova osigurati drvenim talpama pričvršćenim na drvenim stubićima koji nadvisuju zemljište za 50cm, radi zaštite od obrušavanja materijala iz iskopa. Obračun iskopane zemlje izvršiće se u sraslom zbijenom stanju. |  |  |  |
|  |  | 0-2m | m³ | 110.00 |
|  |  | 2-4m | m³ | 15.90 |
|  |  | dodatni iskop za reviziona okna | m³ | 24.15 |
| 1.3 | Po izvršenom planiranju dna rovova a prije polaganja cijevi postaviti podlogu od pijeska debljine 10cm. Nakon montaže cijevi i ispitivanja na vododrživost, cijevi zatrpati pijeskom oko i iznad tjemena da visina sloja pijeska iznosi 10cm. |  | m³ | 20.52 |
| 1.4 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa. Zatrpavanje izvršiti nakon ispitivanja vodonepropusnosti cijevi kao i prohodnost cijevi. Zatrpavanje izvesti u sloju 20cm sa nabijanjem do potpune zbijenosti. Obračun količine zatrpavanja po m³. |  | m³ | 103.69 |
| 1.5 | Odvoz i planiranje preostale zemlje iz iskopa izvršiće se na gradsku deponiju. Plaćanje se vrši po m³ prevezene i planirane zemlje. |  | m³ | 73.55 |
| 2 | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  |
| 2.1 | Nabavka transport i ugradnja armirano betonskih cijevi profila 1000mm.Cijevi se ugradjuju u reviziono okno tako da se formira tijelo okna. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal za ugradnju cijevi, uključujući potrebna štemovanja za penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon ugradnje penjalica, temeljenje cijevi u dno i kinetu. Obračun po komadu ugradjenih armirano betonskih cijevi u reviziono okno . | L=1000mm | kom. | 8.00 |
| 2.2 | Nabavka transport i ugradnja armirano betonskih cijevi profila 500mm.Cijevi se ugradjuju u reviziono okno tako da se formira tijelo okna. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal za ugradnju cijevi, uključujući potrebna štemovanja za penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon ugradnje penjalica, temeljenje cijevi u dno i kinetu. Obračun po komadu ugradjenih armirano betonskih cijevi u reviziono okno . | L=500mm | kom. | 2.00 |
| 2.3 | Nabavka transport i ugradnja betona MB 25 u dno revizionog okna i u betonski vijenac iznad dna okna. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad i materijal. Obračun po m³ ugrađenog betona u svemu prema detalju iz projekta. |  |  |  |
|  | reviziona okna ukupno: 2 | MB25 | m³ | 1.28 |
| 2.4 | Nabavka transport i ugradnja betona MB 30 u armirano betonsku ploču na revizionom oknu, i u armirano betonski vijenac ispod ploče. Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta debljine 15cm. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal uključujući i oplatu i betonsko željezo (20kg/m2 ploče). U ploču se ugrađuje rebrasta armaturna mreža R785. Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  |  |
|  | reviziona okna ukupno: 8 | MB30 | m³ | 9.44 |
| 2.5 | Izrada armirano betonske ploče koja služi kao podloga separatora ulja i masti .Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  |  |
|  |  |  | m³ | 0.33 |
| 3 | MONTAZNI RADOVI |  |  |  |
| 3.1 | Nabavka i ugrađivanje liveno gvozdenih poklopaca sa okvirom za svijetli otvor u ploči šahta F 60cm za sve šahtove. Poklopac je klase “D” za ulično opterećenje 400MPa. Ram poklopca ugraditi na sloj cementnog maltera d=3cm, liveno gvozdeni poklopci su težine 60kg. Obračun po komadu ugrađenog poklopca. |  | kom. | 8.00 |
| 3.2 | Nabavka i ugradnja liveno gvozdenih penjalica za silazak u šahtove. Obračun po komadu. |  | kom. | 12.00 |
| 3.3 | Nabavka, transport i montaža PVC cijevi za uličnu kanalizaciju nosivosti od SN4. Cijevi montirati na podlozi od pijeska. Plaća se po m1 ugrađene cijevi. |  |  |  |
|  |  | DN 200mm | m` | 35.00 |
|  |  | DN 160mm | m` | 23.00 |
|  |  | DN 110mm | m` | 20.00 |
| 3.4 | Nabavka, transport i montaža kanalizacionih cijevi sa fazonskim komadima od polipropilena u objektu. Spajanje cijevi u natičnom naglavku, a zaptivanje sa gumenim zaptivnim prstenovima. Vertikalne cijevi pričvrstiti za zid orginalnim cijevnim obujmicama sa zaštitnom gumom na svaka 2.0m, a ispod mufa ugraditi nepomičnu obujmicu. Horizantalne razvode ispod konstrukcije učvrstiti za plafon orginalnim cijevnim obujmicama sa zaštitnom gumom na razmaku 10d, a iza mufa ih pričvrstiti nepomičnim obujmicama. Radovi obuhvataju štemovanja za podne i zidne razvode i krpljnje oštećenih zidnih površina. Montažu izvesti u svemu prema upustvima proizvodjača cijevi. Obračun po m` cijevi sa svim opisanim radovima. |  |  |  |
|  |  | DN Ø110 | m` | 35.00 |
|  |  | DN Ø75 | m` | 23.00 |
|  |  | DN Ø50 | m` | 25.00 |
| 3.5 | Izrada zaštitne opšivke kanalizacionih vertikala na fasadi od čeličnog lima debljine 5mm u visini od 3m. Lim je zaštićen temeljnim antikorozivnim premazom sa završnom farbom u bijeloj boji RAL 9016. Razvijena širina lima je 600mm sa veznim limovima u dimenziji 100x50mm.Obracun po kom. |  |  |  |
|  |  |  | kom. | 7.00 |
| 3.6 | Nabavka, transport i ugradnja SEPARATORA ULJA, protoka 4l/s .Uliv i izliv DN100, sa poklopcem fi 600mm za klasu opterećenja C250. Plaća se po komadu komplet ugrađenog uređaja. |  |  |  |
|  | SEPARATOR ULJA I MASTI |  | kom. | 1.00 |
| 3.7 | Nabavka, transport i ugradnja SEPARATORA ULJA, protoka 4l/s .Uliv i izliv DN70, sa poklopcem fi 450mm ACO ECO Mobile top 05 ili ekvivalent . Plaća se po komadu komplet ugrađenog uređaja. |  |  |  |
|  | SEPARATOR ULJA I MASTI |  | kom. | 1.00 |
| 3.8 | Nabavka,transport i montaža slivnika sa suvim zatvaračem zadaha, odvodom, sifonom i rešetkom od inox-a. Obračun po komadu montiranih slivnika. |  |  |  |
|  | SLIVNICI SA HORIZONTALNIM ODVODOM Ø5omm | fi50 | kom. | 10.00 |
| 3.9 | Nabavka, transport i montaža ventilacionih kapa - glava od PVC-a. Obračun po komadu montirane ventilacione kape. |  |  |  |
|  | VENTILACIONA KAPA Ø150 mm | fi150 | kom. | 3.00 |
| 3.10 | Nabavka,transport i montaža modularnog inox kanala sa integrisanim padom tipa ACO Slot 20 ili ekvivalent dužine 7.00m. Obračun po kompletu. |  |  |  |
|  |  |  | komplet | 1.00 |
| 3.11 | Nabavka,transport i montaža modularnog inox kanala sa integrisanim padom tipa ACO Slot 20 ili ekvivalent dužine 8.50m. Obračun po kompletu. |  |  |  |
|  |  |  | komplet | 1.00 |
| 3.12 | Nabavka,transport i montaža modularnog inox kanala sa integrisanim padom tipa ACO Slot 20 ili ekvivalent dužine 3.60m. Obračun po kompletu. |  |  |  |
|  |  |  | komplet | 2.00 |
| 3.13 | Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih armatura. Vodovodne armature su standarda kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP 10bara. Jediničnom cijenom je obuhvaćen rad i materijal uključujući zavrtnje i dihtunge za hladnu vodu. Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od korozije-epoxy premazom. BAŠTENSKI HIDRANT SA KUĆIŠTEM I ZAŠTITNOM KAPOM. |  |  |  |
|  |  | Ø3/4" | kom. | 1.00 |
| 3.14 | Nabavka, transport i ugradnja prskača za zalivanje zelenih povrsina sa prikjljucnim elementom, fitingom i mlaznicama. Obračun po komadu. |  |  |  |
|  |  | POP-UP prskaci dometa 2.50m | kom. | 6.00 |
| 3.15 | Crijevo kap po kap sa kompenzujućim kapaljkama za podzemnu ugradnju 2l/h/33cm sa fitingom i vazdušnim ispusnim ventilima. |  |  |  |
|  |  |  | m` | 15.00 |
| 3.16 | Nabavka, transport i ugradnja vazdušnog ventila HL-900.Obračun po komadu ugrađenog ventila. |  |  |  |
|  |  | HL-900 | kom. | 2.00 |
|  | SANITARNI UREĐAJI |  |  |  |
| 1 | Nabavka,transport i ugradnja umivaonika, koji se montira na 8o cm iznad poda i pričvršćuje na zid. Umivaonik je opremljen sa poniklovanim sifonom, čepom i rozetnom. Na umivaoniku montirati bateriju. Iznad umivaonika ugraditi etažerku I klase i ogledalo. Obračun po komadu montiranog i ispitanog umivaonika. |  |  |  |
|  | KERAMIČKI UMIVAONIK |  | kom | 10.00 |
|  | KERAMIČKI UMIVAONIK za osobe sa posebnim potrebama |  | kom | 3.00 |
| 2 | Nabavka, prenos i montaža komplet WC solje koja se sastoji od keramičke WC šolje I klase, sa sjedištem i poklopcem, i zidnog nosača sa WC četkom i držača za toalet. |  |  |  |
|  | Obracun po komadu ugradjene i montirane WC šolje. |  |  |  |
|  | WC ŠOLJA |  | komplet | 7.00 |
|  | WC ŠOLJA za osobe sa posebnim potrebama |  | komplet | 3.00 |
| 3 | Nabavka, transport i montaža akrilne tuš kade , sa prelivnom i odlivnom garniturom. Uz kadu montirati galanteriju koju sačinjavaju: sapunjara za kadu, držač za peškir. Obračun po komadu montirane i ispitane kade. |  |  |  |
|  | TUŠ KADA |  | komplet | 2.00 |
| 4 | Nabavka, transport i montaža akrilne kade sa pokretnim sjedištem za invalide. Uz kadu montirati galanteriju, koju sačinjavaju: pomoćna sjedišta i rukohvati, sapunjara za kadu, držač za peškir. Obračun po komadu montirane i ispitane kade . |  |  |  |
|  | TUŠ KADA za osobe sa posebnim potrebama |  | komplet | 1.00 |
| 5 | Nabavka,transport i ugradnja pisoara. Obračun po komadu montiranog i ispitanog pisoara. |  |  |  |
|  | PISOAR |  | kom | 4.00 |
| 6 | Nabavka, transport i montaža slavine sa holenderom 25 mm za priključak crijeva. Obračun po komadu montirane i ispitane slavine. |  |  |  |
|  | SLAVINA Ø 25 | fi25 | kom | 1.00 |
| 7 | Nabavka, transport i montaža elektricnog bojlera . Bojler se postavlja na zid u vertikalnom položaju. Obračun po komadu montiranog i ispitanog bojlera. |  |  |  |
|  |  | BOJLER 80 l | kom | 2.00 |
|  |  | BOJLER 50 l | kom | 1.00 |
|  |  | BOJLER 10 l | kom | 6.00 |
|  | ATMOSFERSKA KANALIZACIJA |  |  |  |
| 4.1 | Nabavka, transport i ugradnja betona MB 30 u armirano-betonsku gornju ploču upojnih bunara. Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta debljine 15cm. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad i materijal uključujući potrebnu oplatu i betonsko željezo (20 kg/m2). Predviđena je ugradnja armaturne mreže Q424. Obračun po m3 ugrađenog betona. |  |  |  |
|  |  | MB30 | m³ | 2.97 |
| 4.2 | Zidanje zidova upojnog bunara d=20cm cementnim blokom u cementnom malteru razmjere 1:3. Zidanje izvesti sa barbakanama za infiltraciju vode.Zidanje izvesti stručno i kvalitetno sa ravnom površinomi prema dimenzijama iz projekta. Obračun po m3 ozidanog zida. |  |  |  |
|  |  |  | m³ | 20.64 |
| 4.3 | Betoniranje armirano betonskih stubava u zidovima upojnog bunara betonom MB 30. Betoniranje stubova vršiti u dvostranoj daščanoj oplati.Prije betoniranja oplatu dobro očistiti od prljavštine i dobro je pokvasiti kako ne bi oplata upila vodu iz betonske mase.Ugradnju betonske mase vršiti per vibratorom.Predviđena je ugradnja armature RA 400/500 (3,5kg/m3). Obračun po m3. |  |  |  |
|  |  | MB30 | m³ | 13.76 |
| 4.4 | Nabavka transport i ugradnja slivnika - ACO slivnik 300 x 300mm, B125 ili ekvivalent. Plaća se po komadu komplet ugrađenog slivnika. |  |  |  |
|  | SLIVNIK | 300x300mm | kom | 2.00 |
|  | UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  |
|  | ELEKTRO INSTALACIJE JAKE STRUJE |  |  |  |
| R.b. | Opis predmeta nabavke odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| I | Unutrašnji el. Instalacioni energetski kablovi i materijal za polaganje |  |  |  |
| 1. | Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja, koji se uključuju preko običnih prekidača. Provodnici se polažu, jednim dijelom po regalu iznad spuštenog plafona u kanalicama (40%) a drugim dijelom po zidu ispod maltera (60%). | Bezhalogen kabl sa poboljšanim osobinama u slučaju požara. tip N2XH-J 3x1,5mm2 Nazivni napon: 0,6/1kV Standard: DIN VDE 0276-604 |  |  |
|  | Sve komplet računato po dužnom metru položenog kabla sa ostvarivanjem svih elektricnih veza na obadva kraja kabla. |  | m | 420.0 |
| 2. | Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja, koji se uključuju preko naizmenicnih prekidača. Provodnici se polažu jednim dijelom po regalu iznad spuštenog plafona u kanalicama (40%) a drugim dijelom po zidu ispod maltera (60%). Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu. | Bezhalogen kabl sa poboljšanim osobinama u slučaju požara. tip N2XH-J 3x1,5mm2, Nazivni napon: 0,6/1kV Standard: DIN VDE 0276-604 |  |  |
|  | Sve komplet računato po dužnom metru položenog kabla sa ostvarivanjem svih elektricnih veza na obadva kraja kabla. |  | m | 90.0 |
| 3. | Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja koji se uključuju preko impulsnih relea, bez postavljanja taster prekidača, sijalica i svjetiljki. Provodnici se polažu jednim dijelom po regalu iznad spuštenog plafona u kanalicama (40%) a drugim dijelom po zidu ispod maltera (60%). Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu. | Bezhalogen kabl sa poboljšanim osobinama u slučaju požara. tip N2XH-J 3x1,5mm2,Nazivni napon: 0,6/1kV. Standard: DIN VDE 0276-604 |  |  |
|  | Sve komplet računato po dužnom metru položenog kabla sa ostvarivanjem svih električnih veza na obadva kraja kabla. |  | m | 135.0 |
| 4. | Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja koji se uključuju preko "IC" senzora, bez postavljanja senzora, sijalica i svjetiljki. Provodnici se polažu, jednim dijelom iznad spuštanog plafona na PNK nosače 40% a drugim dijelom po zidu ispod maltera 60%. Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu. | Bezhalogen kabl sa poboljšanim osobinama u slučaju požara. tip N2XH-J 3x1,5mm2 Nazivni napon: 0,6/1kV Standard: DIN VDE 0276-604 |  |  |
|  | Sve komplet računato po dužnom metru položenog kabla sa ostvarivanjem svih elektricnih veza na obadva kraja kabla. |  | m | 250.0 |
| 5. | Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova antipanic osvjetljenja, bez postavljanja svjetiljki. Provodnici se polažu jednim dijelom po regalu iznad spuštenog plafona u kanalicama(40%) a drugim dijelom po zidu ispod maltera (60%). Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu. | Bezhalogen kabl sa poboljšanim osobinama u slučaju požara. Tip N2XH-J 3x1,5mm2. Nazivni napon: 0,6/1kV. Standard: DIN VDE 0276-604 |  |  |
|  | Sve komplet računato po dužnom metru položenog kabla. |  | m | 220.0 |
| 6. | Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljanja koji se uključuju preko običnih prekidača, u prostorijama tehnološke proizvodnje, bez postavljanja prekidača razvodnih kutija, sijalica i svjetiljki. Provodnici se polažu nadgradno(OG), jednim dijelom po regalima 40% a drugim dijelom na obujmice, provučeni kroz pvc zaštitne krute instalacine cijevi 30% i zaštitna pvc gibljiva crijeva 30% . Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu. | Bezhalogen kabl sa poboljšanim osobinama u slučaju požara. Tip N2XH-J 3x1,5mm2 Nazivni napon: 0,6/1kV Standard: DIN VDE 0276-604 |  |  |
|  | Sve komplet računato po dužnom metru položenog kabla sa ostvarivanjem svih elektricnih veza na obadva kraja kabla. |  | m | 250.0 |
| 7. | Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljanja koji se uključuju preko izmjeničnih prekidača, u prostorijama proizvodnje, bez postavljanja prekidača, razvodnih kutija, sijalica i svjetiljki. Provodnici se polažu nadgradno(OG), jednim dijelom po regalima 50% a drugim dijelom na obujmice, provučeni kroz pvc zaštitne krute instalacine cijevi 30% i zaštitna pvc gibljiva crijeva 20%. Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu. | Bezhalogen kabl sa poboljšanim osobinama u slučaju požara. tip N2XH-J 3x1,5mm2,Nazivni napon: 0,6/1kV . Standard: DIN VDE 0276-604 |  |  |
|  | Sve komplet računato po dužnom metru položenog kabla sa ostvarivanjem svih elektricnih veza na obadva kraja kabla. |  | m | 150.0 |
| 8. | Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova antipanic osvjetljenja, u prostorijama tehnološke proizvodnje, bez postavljanja svjetiljki. Provodnici se polažu nadgradno(OG), jednim dijelom po regalima 50% a drugim dijelom na obujmice, provučeni kroz pvc zaštitne krute instalacine cijevi 30% i zaštitna pvc gibljiva crijeva 20%. Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu. | Bezhalogen kabl sa poboljšanim osobinama u slučaju požara. tip N2XH-J 3x1,5mm2, Nazivni napon: 0,6/1kV Standard: DIN VDE 0276-604 |  |  |
|  | Sve komplet računato po dužnom metru položenog kabla sa ostvarivanjem svih elektricnih veza na obadva kraja kabla. |  | m | 140.0 |
| 9. | Isporuka i polaganje instalacionih vodova za napajanje monofaznih utičnica opšte potrošnje sa grananjem instalacije. Vodovi se polažu od razvodnih ormana do pojedinih priključnica, po ucrtanim trasama, 20% po unaprijed postavljenim PNK regalima, 60 % u spuštenom plafonu i 20 % po zidu. U obračun ulazi razvodne kutije koje se postavljaju u zid. | Bezhalogen kabl sa poboljšanim osobinama u slučaju požara. Tip N2XH-J 3x2,5mm2. Nazivni napon: 0,6/1kV.Standard: DIN VDE 0276-604 |  |  |
|  | Sve komplet računato po dužnom metru položenog kabla. |  | m | 250.0 |
| 10. | Isporuka i polaganje instalacionih vodova za direktno napajanje monofaznih utičnica bez grananja instalacije. Vodovi se polažu od razvodnih ormana do el. Potrošača, po ucrtanim trasama, 20% po unaprijed postavljenim PNK regalima, 60 % u spuštenom plafonu i 20% po zidu ispod maltera. | Bezhalogen kabl sa poboljšanim osobinama u slučaju požara. Tip N2XH-J 3x2,5mm2 .Nazivni napon: 0,6/1kV. Standard: DIN VDE 0276-604 |  |  |
|  | Sve komplet računato po dužnom metru položenog kabla sa ostvarivanjem svih elektricnih veza na obadva kraja kabla. |  | m | 720.0 |
| 11. | Isporuka i polaganje instalacionih vodova za direktno napajanje trofaznih potrošača bez grananja instalacije. Vodovi se polažu od razvodnih ormana do trofaznih priključnih mjesta, po ucrtanim trasama 20% po unaprijed postavljenim PNK regalima, 60 % u spuštenom plafonu i 20 % po zidu ispod maltera. Sve komplet računato po dužnom metru položenog kabla sa ostvarivanjem svih elektricnih veza na obadva kraja kabla. | Bezhalogen kabl sa poboljšanim osobinama u slučaju požara. tip N2XH-J 5x2,5mm2 ,Nazivni napon: 0,6/1kV. Standard: DIN VDE 0276-604 | m | 75.0 |
| 12. | Isporuka i polaganje instalacionih vodova za napajanje potrošača u prostorijama tehnološke proizvodnje, bez grananja instalacije. | Bezhalogen kabl sa poboljšanim osobinama u slučaju požara. Tip N2XH-J. Nazivni napon: 0,6/1kV. Standard: DIN VDE 0276-604 |  |  |
|  | Vodovi se polažu nadgradno (OG montaža) od razvodnih ormana do el. potrošača, po ucrtanim trasama, jednim dijelom na PNK nosače 85% a drugim dijelom uvučeni u instalaciona pvc kruta crijeva 10% i gibljiva SAPA crijeva ili ekvivalentno 5% . |  |  |  |
|  | Sve komplet računato po dužnom metru položenog kabla sa ostvarivanjem svih elektricnih veza na obadva kraja kabla. |  |  |  |
|  |  | Kabal tip N2XH-J 5x2,5mm2 | m | 420.0 |
|  |  | Kabal tip N2XH-J 5x4mm2 | m | 40.0 |
|  |  | Kabal tip N2XH-J 5x6mm2 | m | 20.0 |
| 13. | Isporuka i polaganje kabla za napajanje komandno razvodnog ormara EMP tehnologija, na crtežima označen, kao KRO-TH . | Bezhalogen kabl sa poboljšanim osobinama u slučaju požara. tip N2XH-J 5x25mm2,Nazivni napon: 0,6/1kV Standard: DIN VDE 0276-604 |  |  |
|  |  | Kabal se polaže nadgradno(OG montaža), od RO1-Pz, po ucrtanim trasama, na PNK nosače. Sve komplet sa formiranjem kablovskih završetaka i povezivanjem na oba kraja. |  |  |
|  | Sve komplet računato po dužnom metru položenog kabla sa ostvarivanjem svih elektricnih veza na obadva kraja kabla. |  | m | 25.0 |
| 14. | Isporuka i polaganje kabla za napajanje EMP KGH i ventilacije. Kablovi se polažu, jednim dijelom na PNK nosače iznad spuštanog plafona 60% a drugim dijelom po zidu ispod maltera 40%. Sve komplet sa povezivanjem i puštanjem u ispravan rad. | Bezhalogen kabl sa poboljšanim osobinama u slučaju požara. Tip N2XH-J 3x1.5mm2 Nazivni napon: 0,6/1kV Standard: DIN VDE 0276-604 |  |  |
|  | Sve komplet računato po dužnom metru položenog kabla sa ostvarivanjem svih elektricnih veza na obadva kraja kabla. |  | m | 240.0 |
| 15. | Isporuka i polaganje kabla za napajanje EMP KGH i ventilacije u prostorijama tehnološke proizvodnje. Kablovi se polažu nadgradno (OG montaža) jednim dijelom na PNK nosače 60%, a drugim dijelom provučeni kroz pvc gibljiva crijeva 30% i SAPA crijeva ili ekvivalentno 10%. Sve komplet sa povezivanjem i puštanjem u ispravan rad. | Bezhalogen kabl sa poboljšanim osobinama u slučaju požara. Tip N2XH-J 3x1.5mm2. Nazivni napon: 0,6/1kV. Standard: DIN VDE 0276-604 |  |  |
|  | Sve komplet računato po dužnom metru položenog kabla sa ostvarivanjem svih elektricnih veza na obadva kraja kabla. |  | m | 220.0 |
| 16. | Isporuka i polaganje kabla za napajanje EMP vanjske jedinice(čiler) na krovu objekta u sistemu KGH. Kabal se polaže od GRO jednim dijelom na PNK nosače 60% a drugim dijelom po zidu ispod maltera uvučen u zaštitno pvc crijevo 40%. Sve komplet sa povezivanjem i puštanjem u ispravan rad. | Bezhalogen kabl sa poboljšanim osobinama u slučaju požara. Tip N2XH-J 5x6mm2 Nazivni napon: 0,6/1kV Standard: DIN VDE 0276-604 |  |  |
|  | Sve komplet računato po dužnom metru položenog kabla sa ostvarivanjem svih elektricnih veza na obadva kraja kabla. |  | m | 35.0 |
| 17. | Isporuka i polaganje signalno komandnog kabla za povezivanje unutrašnjih jedinica sistema KGH sa zidnim regulatorima. Kabal se polaže jednim dijelom nadgradno na PNK nosače 60% a drugim dijelom po zidu ispod maltera uvučen u pvc zaštitno gibljivo crijevo 40%. | Teško gorivi instalacioni kabal sa izolacijom i plaštom od bezhalogene mase. LiHCH 7x1,0mm2 Standard: DIN VDE 815 |  |  |
|  | Sve komplet računato po dužnom metru položenog kabla sa ostvarivanjem svih elektricnih veza na obadva kraja kabla. |  | m | 210.0 |
| 18. | Isporuka i polaganje signalno komandnog kabla za povezivanje vanjske jedinice(čiler) sa unutrašnjim jedinicama sistema KGH. Kabal se polaže jednim dijelom nadgradno, na PNK nosače 60% a drugim dijelom po zidu ispod maltera uvučen u pvc zaštitno gibljivo crijevo 40%. | Teško gorivi instalacioni kabal sa izolacijom i plaštom od bezhalogene mase. LiHCH 2x2x1,5mm2 Standard: DIN VDE 815 | m | 60.0 |
| 19. | Isporuka i postavljanje celicnih toplopocinkovanog perforiranog nosača kablova – Komplet sa ovjesnim priborom, nosećim konzolama zavrtnjima za spajanje, spojnim elementima (spojnicama regala) i ankernim zavrtnjima. | PNK OBO Bettermann ili ekvIvalentno |  |  |
|  | Obračun po dužnom metru kompletno urađenog regala |  |  |  |
|  |  | PNK 200/50mm | m | 65.0 |
|  |  | PNK 100/50mm | m | 135.0 |
|  |  | PNK 50/50mm | m | 95.0 |
| 20. | Isporuka i montaža čelicnih pocinkovanih "L" profila, za vertikalno polaganje kablova kroz SAPA crijeva ili ekvivalentno, za tehnološke potrošače koji se napajaju sa plafona. Sve komplet sa elementima za pričvršćivanje na plafon i pod (prema detalju iz planova). Stavkom obuhvacen rad i materijal na obradi i montazi elemenata iz stavke. | Čelicni vruće cinkovani "L" profil, 40x40x3mm | m | 20.0 |
| 21. | Isporuka i montaža plastificiranih čelicnih gibljivih pocinkovanih SAPA crijeva ili ekvivalentno: | Gibljivo pocinkovano izolovano crijevo |  |  |
|  |  | fi 29mm | kg | 10.0 |
|  |  | fi 23mm | kg | 12.0 |
|  |  | fi 18mm | kg | 8.0 |
| 22. | Isporuka i montaža instalacionih krutih cijevi za provlačenja kablova, kompletirano sa prefabrikovanim nosačima i obujmicama, mufovima i koljenima za cijevi. | Instalacione bezhalogene krute pvc cijevi, D.Univolt ili ekvivalentno |  |  |
|  |  | fi 16mm | m | 70.0 |
|  |  | fi 20mm | m | 90.0 |
|  |  | fi 29mm | m | 45.0 |
| 23. | Isporuka i montaža zaštitnog provodnika dužine 150 mm opremljenog na krajevima sa kablovskim papučicama, za galvansko prespajanje segmenata kablovskih regala. | Zaštitni provodnik P/F-Y 1x6 mm² | kom. | 60.0 |
| 24. | Isporuka i polaganje iznad spuštenog plafona izrađenog od gips ploča HF PVC rebrastih instalacionih crijeva. | Bezhalogena teško goriva rebrasta PVC crijeva D.Univolt ili ekvivalent |  |  |
|  | Komplet sa priborom za pričvršćivanje za plafon ( obujmice, tipl, šrafovi). Obračun po dužnom metru crijeva sa svim potrebnim elektromontaznim radom i materijalom neophodnim za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. |  |  |  |
|  |  | fi 16mm | m | 400.0 |
|  |  | fi 20mm | m | 500.0 |
|  |  | fi 29mm | m | 100.0 |
| 25. | Sitan instalacioni potrošni materijal neophodan za stavljanje prethodnih stavki u funkcionalno stanje |  | komplet | 1.0 |
|  | Ukupno unutrašnji instalacioni kablovi i materijal za polaganje. |  |  |  |
| II | Glavni napojni vodovi |  |  |  |
| 1.0 | Isporuka, polaganje i povezivanje na oba kraja napojnih vodova, komplet sa obradom kablovskih krajeva i priključenje na odgovarajući ormar. | Energetski kabl izolovan umreženim polietilenom i plaštiran PVC masom |  |  |
| 1.1 | Kabal se polaže od KRO 8 do MRO i od MRO do GRO, provučen kroz HDPE dvoslojno unutra glatko crijevo 72mm. | Kabal tip. XP 00 4x70mm2 Nazivni napon: 0,6/1 kV | m | 25.0 |
| 1.2 | Kabal tip. N2XH-J 4x35mm2+1x16mm2.Kabal se polaže od GRO do RO1-Pz, položen na PNK nosače. | Bezhalogen kabl sa poboljšanim osobinama u slučaju požara. Nazivni napon: 0,6/1kV Standard: DIN VDE 0276-604 | m | 5.00 |
| 1.3 | Kabal tip. N2XH-J 5x10mm2.Kabal se polaže od GRO do RO2-Pz, položen na PNK nosače. | Bezhalogen kabl sa poboljšanim osobinama u slučaju požara. Nazivni napon: 0,6/1kV Standard: DIN VDE 0276-604 | m | 33.00 |
| 1.4 | Kabal tip. N2XH-J 5x16mm2.Kabal se polaže od GRO do RO-Su, položen na PNK nosače. | Bezhalogen kabl sa poboljšanim osobinama u slučaju požara. Nazivni napon: 0,6/1kV Standard: DIN VDE 0276-604 | m | 33.00 |
| 1.5 | Kabal tip. N2XH-J 5x16mm2.Kabal se polaže od GRO do RO-S, položen jednim dijelom na na PNK nosače a drugim dijelom po zidu ispod maltera uvučen u zaštitno pvc gibljivo crijevo odgovarajućeg prečnika. | Bezhalogen kabl sa poboljšanim osobinama u slučaju požara. Nazivni napon: 0,6/1kV Standard: DIN VDE 0276-604 | m | 31.00 |
| 1.6 | Kabal tip. N2XH 4x70mm2.Kabal se polaže od GRO do do portalnog ormar uz DEA, položen na PNK. | Bezhalogen kabl sa poboljšanim osobinama u slučaju požara. Nazivni napon: 0,6/1kV Standard: DIN VDE 0276-604 | m | 72.00 |
|  | Ukupno glavni napojni vodovi |  |  |  |
| III | Energetski razvodni ormari: |  |  |  |
| 1. | Isporuka i montaža na gotovo betonsko postolje, slobodnostojećeg kablovskog razvodnog ormara KRO 8. Stavkom obuhvaceno i izrada betonskog postolja u skladu sa preporukama proizvodjaca nudjene opreme, sa svim neophodnim radom i materijalom. | Ormar je izrađen u kućištu od armiranog polestera kao slobodnostojeći sa vratima i bravom za zaključavanje u stepenu zaštite "IP55". Ormar je opremljen, celicnom farbom zasticenom temeljnom pločom obložena tankim pertinaksom, pripadajućim postoljem i pripadajućom kapom. Montira se na visinu 60cm od gazišta. Proizvod , Hager ili ekvivalent |  |  |
|  |  | U KRO se montira slijedeća oprema: |  |  |
|  |  | Nožasti osigurači, tropolni kompaktni u kućištu-drišeri za vertikalnu montažu direktno na Cu šine, 250A, proizvod Schneider ili ekvivalent , kom.7 |  |  |
|  |  | Nožasti osigurači, tropolni kompaktni u kućištu-drišeri za vertikalnu montažu direktno na Cu šine, 250/125A, proizvod Schneider ili ekvivalent, kom. 1 |  |  |
|  |  | Komplet materijal za šemiranje ormara: P/F provodnici, kablovske papučice i uvodnice, PE i N priključna sabirnica, potporni bakelitni izolatori, vijci i navrtke. | komplet | 1.0 |
| 2. | Isporuka i montaža na gotovo betonsko postolje, slobodnostojećeg priključno-mjernog ormara PMO. Stavkom obuhvaceno i izrada betonskog postolja u skladu sa preporukama proizvodjaca nudjene opreme, sa svim neophodnim radom i materijalom. | Ormar je izrađen u kućištu od armiranog polestera kao slobodnostojeći sa vratima i bravom za zaključavanje u stepenu zaštite "IP55". Ormar je opremljen temeljnom pločom obloženom tankim pertinaksom, pripadajućim postoljem i pripadajućom kapom. Montira se na visinu 60cm od gazišta, proizvod Evrotehna ili ekvivalent. |  |  |
|  |  | U PMO se montira slijedeća oprema: |  |  |
|  |  | Prekidač, kompaktna sklopka, 3P, dvopoložajni "0-1" 160A, 500V , proizvod Schneider ili ekivalent, kom. 1 |  |  |
|  |  | Automatski instalacioni prekidač, iC60N /20A 10kA, 3P, proizvod Schneider ili ekvivalent, kom.1 |  |  |
|  |  | Odvodnici prenapona, 20kA, 500V, 3P Obo Bettermann ili ekvivalent, kom.1 |  |  |
|  |  | Strujni mjerni transformator, 150/5A, 10VA, kl.1., kom.3 proizvod Schneider ili ekvivalent |  |  |
|  |  | Priključna letva za poluindirektno mjerenje utrošene el. energije,kom.1 |  |  |
|  |  | Multifunkcijsko brojilo, 5(10)A, 3x380/230V (isporučuje nadležna sluzba CEDIS-a), kom.1 |  |  |
|  |  | Nožasti osigurači, tropolni kompaktni u kućištu-drišeri za horizontalnu montažu, 250/125A, proizvod Schneider ili ekvivalent, kom.1 |  |  |
|  |  | Komplet ostali materijal, potreban za šemiranje ormara: P/F provodnici, kablovske papučice i uvodnice, PE i N priključna sabirnica, potporni bakelitni izolatori, vijci i navrtke, kao i ostali elektromontazni rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje . | komplet | 1.0 |
| 3. | Isporuka, montaža i povezivanje na gotovu instalaciju Glavnog razvodnog ormara, na crtežima označeni kao, GRO. | Ormar je izrađen u kućištu od dekapiranog lima sa vratima i bravom za zaključavanje u stepenu zaštite "IP 55" sa ugrađenom opremom, proizvod Evrotehna ili ekvivalent |  |  |
|  |  | U ormaru se ugrađuje slijedeća oprema: |  |  |
|  |  | 1 kom. Prekidač-kompaktna sklopka NSx + Mx ili ekvivalent, tropolni grebenasti, 2-položajni "0-1" 160A, 500V, proizvod Schneider ili ekvivalent, kom.1. Prekidač je kompletiran sa elektronskim zaštitnim modulima: -termomagnetni modul -prekostrujni modul |  |  |
|  |  | Signalizator prisustva faza sa mreže(R,S,T) montira se na DIN šinu, 1M, Schneider ili ekvivalent kom.3 |  |  |
|  |  | NVO nožasti, kompaktni, tropolni osigurač-drišer 160/100/125A u horizontalnom kućištu, proizvod Schneider ili ekvivalent, kom.2 |  |  |
|  |  | NVO nožasti, kompaktni, tropolni osigurač-drišer 100/25/35/50A u horizontalnom kućištu , proizvod Schneider ili ekvivalent, kom.5 |  |  |
|  |  | Prekidač-kompaktna sklopka, 4P, grebenasti, 3-položajni "1-0-2" 160A, 500V, kvaliteta, proizvod Schneider ili ekvivalent, kom.1 |  |  |
|  |  | NVO nožasti, kompaktni, tropolni osigurač-drišer 1250/80A u horizontalnom kućištu, proizvod Schneider ili ekvivalent, kom.2 |  |  |
|  |  | Strujni mjerni transformator, 150/5A, 5VA, kl.1.kom.3 proizvod Schneider ili ekvivalent |  |  |
|  |  | Ampermetar za vertikalnu montažu 0-150A, kom.3 proizvod Schneider ili ekvivalent |  |  |
|  |  | 1 kom. Voltmetarska preklopka u kombinaciji sa voltmetrom 230/500V,proizvod Schneider ili ekvivalent, kom.1 |  |  |
|  |  | Komplet ostali materijal, potreban za šemiranje ormara: P/F provodnici, kablovske papučice i uvodnice, PE i N priključna sabirnica, potporni bakelitni izolatori, vijci i navrtke, kao i ostali elektromontazni rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje . | komplet | 1.0 |
| 4. | Isporuka, montaža i povezivanje na gotovu instalaciju razvodnog ormara, na crtežima označeni kao, RO1-Pz. | Ormar je izrađen u kućištu od dekapiranog lima sa vratima i bravom za zaključavanje u stepenu zaštite "IP 55" sa ugrađenom opremom , proizvod Evrotehna ili ekvivalentno |  |  |
|  |  | U ormaru se ugrađuje slijedeća oprema: |  |  |
|  |  | Prekidač-kompaktna sklopka, 3P, 2-položajni "0-1" 125A, 500V, proizvod Schneider ili ekvIvalent, kom.1. Prekidač je kompletiran sa elektronskim zaštitnim modulima: -termomagnetni modul -prekostrujni modul -diferencijalni modul |  |  |
|  |  | Automatski instalacioni prekidač, iC60N /B / 4A, 10kA, 1P ,proizvod Schneider ili ekvivalent,kom.3 |  |  |
|  |  | Signalizator prisustva faza (R,S,T) montira se na DIN šinu, 1M , proizvod Schnaider ili ekvivalent, kom.3. |  |  |
|  |  | NVO nožasti, kompaktni, tropolni osigurač-drišer 125/63A u horizontalnom kućištu, proizvod Schneider ili ekvivalentno, kom.1 . |  |  |
|  |  | Automatski instalacioni osigurač, iC60N /16A 10kA, 1P, proizvod Schnaider ili ekvivalentno.kom.10 |  |  |
|  |  | Automatski instalacioni osigurač, iC60N /10A, 10kA, 1P , proizvod Schneider ili ekvivalentno, kom.36 |  |  |
|  |  | Komplet ostali materijal, potreban za šemiranje ormara: P/F provodnici, kablovske papučice i uvodnice, PE i N priključna sabirnica, potporni bakelitni izolatori, vijci i navrtke, kao i ostali elektromontazni rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje . | komplet | 1.0 |
| 5. | Isporuka, montaža i povezivanje na gotovu instalaciju razvodnog ormara, na crtežima označeni kao, RO2-Pz . | Ormar je izrađen u kućištu od dekapiranog lima sa vratima i bravom za zaključavanje u stepenu zaštite "IP 55" sa ugrađenom opremom , proizvod Evrotehna ili ekvivalentno |  |  |
|  |  | Prekidač-kompaktna sklopka, tropolni grebenasti, 2-položajni "0-1" 63A, 500V, proizvod Schneider ili ekvivalentno, kom.1. Prekidač je kompletiran sa elektronskim zaštitnim modulima: -termomagnetni modul -prekostrujni modul -diferencijalni modul |  |  |
|  |  | Automatski instalacioni prekidač, iC60N / B/4A, 10kA, 1P , proizvod Schneider ili ekvivalentno, kom. 3 |  |  |
|  |  | Signalizator prisustva faza (R,S,T) montira se na DIN šinu, 1M , proizvod Schneider ili ekvivalent, kom.1. |  |  |
|  |  | Automatski instalacioni osigurač, iC60N /10A, 10kA, 1P , proizvod Schneider ili ekvivalentno, kom.14. |  |  |
|  |  | Automatski instalacioni osigurač, iC60N /16A, 10kA, 1P , proizvod Schneider ili ekvivalentno, kom.22. |  |  |
|  |  | Prekidač 1-polni, 3-položajni "1-0-2" 16A, 250V, montaža na DIN šinu, proizvod Schneider ili ekvivalentno, kom.1. |  |  |
|  |  | Uklopni sat Enel MS1 ili ekvivalent sa astronomskom regulacijom vremena paljenja i gasenja , kom.1. |  |  |
|  |  | CT Schneider ili ekvivalent kontaktor 3P, 20A, 220V, 50Hz, kom.2. |  |  |
|  |  | Komplet ostali materijal, potreban za šemiranje ormara: P/F provodnici, kablovske papučice i uvodnice, PE i N priključna sabirnica, potporni bakelitni izolatori, vijci i navrtke, kao i ostali elektromontazni rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje . | komplet | 1.0 |
| 6. | Isporuka, montaža i povezivanje na gotovu instalaciju razvodnog ormara, na crtežima označeni kao, RO-Su. | Ormar je izrađen u kućištu od dekapiranog lima sa vratima i bravom za zaključavanje u stepenu zaštite "IP 55" sa ugrađenom opremom, proizvod Evrotehna ili ekvivalentno. |  |  |
|  |  | Prekidač-kompaktna sklopka, 3P, 2-položajni "0-1" 80A, 500V, proizvod Schneider ili ekvivalentno, kom.1. Prekidač je kompletiran sa elektronskim zaštitnim modulima: -termomagnetni modul -prekostrujni modul -diferencijalni modul |  |  |
|  |  | Automatski instalacioni prekidač, iC60N 4A, 10kA, 1P , proizvod Schneider ili ekvivalentno, kom.3. |  |  |
|  |  | Signalizator prisustva faza (R,S,T) montira se na DIN šinu, 1M , proizvod Schneider ili ekvivalentno, kom. 1. |  |  |
|  |  | Automatski instalacioni osigurač, iC60N /10A, 10kA, 1P , proizvod Schneider ili ekvivalentno, kom.12. |  |  |
|  |  | Automatski instalacioni osigurač, iC60N /16A, 10kA, 1P , proizvod Schneider ili ekvivalentno, kom.40. |  |  |
|  |  | Prekidač 1-polni, 3-položajni "1-0-2" 16A, 250V, montaža na DIN šinu, proizvod Schneider ili ekvivalentno, kom.1. |  |  |
|  |  | Uklopni sat Enel MS1 ili ekvivalent sa astronomskom regulacijom vremena paljenja i gasenja , kom.1. |  |  |
|  |  | CT Schneider ili ekvivalent kontaktor 3P, 20A, 220V, 50Hz, kom.1. |  |  |
|  |  | Komplet ostali materijal, potreban za šemiranje ormara: P/F provodnici, kablovske papučice i uvodnice, PE i N priključna sabirnica, potporni bakelitni izolatori, vijci i navrtke, kao i ostali elektromontazni rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje . | komplet | 1.0 |
| 7. | Isporuka, montaža i povezivanje na gotovu instalaciju razvodnog ormara, na crtežima označeni kao, RO-S. i | Ormar je izrađen u kućištu od dekapiranog lima sa vratima i bravom za zaključavanje u stepenu zaštite "IP 55" sa ugrađenom opremom, proizvod Evrotehna ili ekvivalent. |  |  |
|  |  | Prekidač-kompaktna sklopka, 3P, 2-položajni "0-1" 80A, 500V, proizvod Schneider ili ekvivalentno. Prekidač je kompletiran sa elektronskim zaštitnim modulima: -termomagnetni modul -prekostrujni modul -diferencijalni modul |  |  |
|  |  | Automatski instalacioni prekidač, iC60N 4A, 10kA, 1P , proizvod Schneider ili ekvivalentno, kom.3. |  |  |
|  |  | Signalizator prisustva faza (R,S,T) montira se na DIN šinu, 1M, proizvod Schneider ili ekvivalentno, kom.1. |  |  |
|  |  | Automatski instalacioni osigurač, iC60N /10A, 10kA, 1P , proizvod Schneider ili ekvivalentno, kom.17. |  |  |
|  |  | Automatski instalacioni osigurač, iC60N /16A, 10kA, 1P , proizvod Schneider ili ekvivalentno, kom.46. |  |  |
|  |  | Komplet ostali materijal, potreban za šemiranje ormara: P/F provodnici, kablovske papučice i uvodnice, PE i N priključna sabirnica, potporni bakelitni izolatori, vijci i navrtke, kao i ostali elektromontazni rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje . | komplet | 1.0 |
| 8 | Isporuka, montaža i povezivanje na gotovu instalaciju razvodnog ormara tehnoloških potrošača, na crtežima označeni kao, KRO-TH. Napomena: Isporuku ormara i velicinu uskladiti sa isporučiocima /proizvođačima tehnološke opreme. | Ormar je izrađen u kućištu od dekapiranog lima sa vratima i bravom za zaključavanje u stepenu zaštite "IP 55" sa ugrađenom opremom kvaliteta , proizvod Evrotehna ili ekvivalentno. |  |  |
|  |  | U ormaru se ugrađuje slijedeća oprema: |  |  |
|  |  | Prekidač-kompaktna sklopka, 3P, 2-položajni "0-1" 125A, 500V, proizvod Schneider ili ekvivalentno, kom.1. Prekidač je kompletiran sa elektronskim zaštitnim modulima: -termomagnetni modul -prekostrujni modul -prenaponski modul za daljinsko/nužno isključenje. |  |  |
|  |  | Automatski instalacioni prekidač, iC60N 4A, 10kA, 1P , proizvod Schneider ili ekvivalentno, kom.3. |  |  |
|  |  | Signalizator prisustva faza (R,S,T) montira se na DIN šinu, 1M, proizvod Schneider ili ekvivalentno, kom.1. |  |  |
|  |  | Crveni taster "sve stop" za nužno isključenje glavnog prekidača 1 NO radni kontakt 10A, 250V, kom.1. |  |  |
|  |  | Automatski instalacioni osigurač, iC60N /25A, 10kA, 3P , proizvod Schneider ili ekvivalentno, kom.1 |  |  |
|  |  | Automatski instalacioni osigurač, iC60N /20A, 10kA, 3P , proizvod Schneider ili ekvivalentno, kom.4 |  |  |
|  |  | Automatski instalacioni osigurač, iC60N /16A, 10kA, 3P , proizvod Schneider ili ekvivalentno, kom.10 |  |  |
|  |  | Komplet materijal za šemiranje ormara: P/F provodnici, kablovske papučice i uvodnice, PE i N priključna sabirnica, potporni bakelitni izolatori, vijci i navrtke . | komplet | 1.0 |
|  | Ukupno energetski razvodni ormari |  |  |  |
| IV | SVJETILJKE |  |  |  |
| 1. | Isporuka i montaža svjetiljke S2. Plafonska okrugla svjetiljka. | Zaptivena svjetiljka,IP55, Formo LED Board, 14w, 4000K 1150 lm, Schrack ili ekvivalent. ENEC standard | kom. | 30 |
| 2. | Isporuka i montaža svjetiljke S3. Nadgradna, zaptivena LED svjetiljka sa prozirnom opalnom kapom. | 36W, 4000K, 2500lm, IP65, DEVA Scharck ili ekvivalent. ENEC standard | kom. | 6 |
| 3. | Isporuka i montaža svjetiljke S4. Plafonska okrugla LED svjetiljka. | PLANO Round LED Plafo, 30W, 4000K, 1997lm, IP40 ili ekvivalent, siva. ENEC standard | kom. | 4 |
| 4. | Isporuka i montaža svjetiljke S5. Isporuka i montaža fluoroscentne zidna zaptivena svjetiljka "IP 44" sa opalnom kapom za osvjetljavanje prostora iznad umivaonika. | 1x18w, T8 BATH T5, Schrack ili ekvivalent. ENEC standard | kom. | 11 |
| 5. | Isporuka i montaža svjetiljke S6. LED Plafonska svjetiljka. | 30w, 4000K, 2174lm, IP40 PLANO, Schrack ili ekvivalent. ENEC standard | kom. | 5 |
| 6. | Isporuka i montaža svjetiljke S7. Nadgradna, zaptivena LED svjetiljka sa prozirnom opalnom kapom. | 58W, 4000K, 4000lm, IP65, DEVA Scharck ili ekvivalent. ENEC standard | kom. | 16 |
| 7. | Isporuka i montaža svjetiljke S10. LED zaptiveni panel. | 49w, 4000K, 3400lm, IP65 LED SEO XTP, Modul 625 Schrack ili ekvivalent (ugrađuje se u spuštani raster). ENEC standard | kom. | 15 |
| 8. | Isporuka i montaža svjetiljke S11. Vanjska zaptivena svjetiljka. | LED izvoro svjetlosti IR, 50 W, 4000K, 3500lm, IP65, SIGMA Schrack ili ekvivalent. ENEC standard | kom. | 5 |
| 9. | Isporuka i montaža svjetiljke S12. LED traka. | u Al kutijastom profilu sa opalnom kapom, Schrack ili ekvivalent. ENEC standard | m | 55 |
| 10. | Isporuka i montaža svjetiljke br. 13. Fluoroscentna panic svjetiljka sa sopstvenim izvorom napajanja iz NiCd baterija. | 2x8W, SCHEINDER ili ekvivalent. odgovarajuci pinktogram prema PPZ elaboratu | kom. | 23 |
| 11. | Isporuka i montaža svjetiljke S14. Zidna dekorativna u aluminijumskom kućištu. | LED 2x4W, 4000K, 325 lx tip. DELWA CURVE, Schrack ili ekvivalent. ENEC standard | kom. | 4 |
| 12. | Isporuka i montaža svjetiljke tip.S15. Svjetiljka sa LED izvorom svjetlosti. | 12W, 3000K, 800lm, CIRCUIT TRACK, Schrack ili ekvivalent. ENEC standard | kom. | 13 |
| 12.1 | Isporuka i montaža monofaznog šinskog razvoda za montažu reflektorskih svjetiljki | 16A, 250V, proizvod BUCK ili ekvivalent. | m | 13 |
| 12.2 | Napojni element za monofazni šinski razvod | 16A, 250V, proizvod BUCK ili ekvivalent | kom. | 5 |
| 12.3 | Završni element za monofazni šinski razvod. | 16A, 250V, proizvod BUCK ili ekvivalent | kom. | 5 |
| 13. | Isporuka i montaža svjetiljke S16. Plafonska linijska, ugradna svjetiljka. | LED 14W/1335lm, 4000K, 909x70x70, KVADRA-R70, Schrack ili ekvivalent. ENEC standard | kom. | 18 |
| 14. | Isporuka i montaža svjetiljke S16`. Plafonska linijska, ugradna svjetiljka na visilicama. | LED 14W/1335lm, 4000K, 909x70x70, KVADRA-R70, Schrack ili ekvivalent. ENEC standard | kom. | 3 |
| 15. | Isporuka i montaža svjetiljke br. 17. Svjetlosni top za fasadu. | Light up light iguzzini, 2x6.2W, 3000K, fi 312x124 cod BB33 "IP67" IK10 ili ekvivalent. ENEC standard | kom. | 4 |
| 16. | isporuka i montaža svjetiljke br. 18. Vanjska, za bočnu montažu na stepeništu. | LED 2,4W, 3000K, 145lm, "IP 54" BRICK LED 24 STAINLESS STEEI, Schrachk ili ekvivalent. ENEC standard | kom. | 9 |
| 17. | Isporuka i montaža svjetiljke br. 19. Rasvjeta u prozoru- diskretno u Al kućištu. | EYEDOWN LED 3x1W "IP 44" 3000K, 190 lm, Schrack ili ekvivalent. ENEC standard | kom. | 1 |
| 18. | Isporuka i montaža svjetiljke S20´. Plafonska linijska na visilicama. | Nadgradna svjetiljka sa visilicama LED PANEL LONG PD 116, 53W, 2050lm, Schrack ili ekvivalent. ENEC standard | kom. | 8 |
| 19. | Isporuka i montaža svjetiljke S20. Plafonska linijska, nadgradna svjetiljka sa visilicama. | LED PANEL LONG PD 116, 53W, 2050lm, Schrack ili ekvivalent. ENEC standard | kom. | 8 |
| 20. | Isporuka i montaža svjetiljke S21. Plafonska nadgradna cilindrična svjetiljka | PLANO Round LED Plafo, 40W, 4000K, 2800lm, IP40, bijela ili ekvivalent. ENEC standard | kom. | 6 |
| 21. | Isporuka i montaža svjetiljke br.22. Dekorativna, vanjska parkovska svjetiljka, za montažu, direktno na zemlju, | fi 50cm, E27 23W, 1350 lm, 2700K. Kućište-PE/steel. Tip ROTOBALL FLOOR Stepen zaštite: IP44, Schrack ili ekvivalent. ENEC standard | kom. | 9 |
| 22. | Isporuka i montaza kandelaberske LED svjetiljke | tip Zela / 24LED / 41W Minel Schreder ili ekvivalent. Enec standard. Svjetiljka se isporucuje ozicenja sa kablom PP 00 3x2.5mm2 - 5met | kom. | 9 |
| 23. | Isporuka i montaza IC automatski prekidač pokreta i prisustva,180 stepeni. | 10A, 220V, 50Hz, proizvod Schneider ili ekvivalent | kom. | 10 |
| 24. | Isporuka i montaza IC automatski prekidač pokreta i prisustva 360 stepeni. | 10A, 220V, 50Hz, proizvod Schneider ili ekvivalent | kom. | 14 |
| 25. | Isporuka i montaza - Transformator za LED traku sa kućištem. | 230VAC/12VDC , tip Schneider ili ekvivalentno | kom. | 6 |
|  | Ukupno svjetiljke IV: |  |  |  |
| V | El. Instalacioni materijal i oprema |  |  |  |
| 1. | Isporuka, montaža i povezivanje modularnih monofaznih priključnica u prethodno postavljene montažne kutije u zidu. | Ova pozicija obuhvata doznu za malter 2M, nosač mehanizma 2M, okvir bijele boje 2M, utičnica bijele boje 2P+E 16A/2M, IP20, proizvod Legrand ili ekvivalent | komplet | 20 |
| 2. | Isporuka, montaža i povezivanje monofazna šuko priključnica u OG pvc sivom kućištu . | "IP 54" 16A, 250V, proizvod Legrand ili ekvivalent | komplet | 6 |
| 3. | Isporuka, montaža i povezivanje modularnih monofaznih priključnica u prethodno postavljene montažne kutije u zidu. | Ova pozicija obuhvata doznu za malter 2M, nosač mehanizma 2M, okvir bijele boje 2M, utičnica bijele boje sa poklopcem 2P+E 16A/2M, proizvod Legrand ili ekvivalent. | komplet | 14 |
| 4. | Isporuka, montaža i povezivanje modularnih monofaznih priključnica u prethodno postavljene montažne kutije u zidu. | Ova pozicija obuhvata doznu za malter 4M, nosač mehanizma 4M, okvir bijele boje 4M, 2 utičnica bijele boje 2P+E 16A/2M, IP20, proizvod Legrand ili ekvivalent | komplet | 10 |
| 5. | Isporuka i montaža pvc kutije za trofazni fiksni priključak 16A, 500V |  | komplet | 2 |
| 6. | Isporuka i montaža - Sušač za ruke | Sušač za ruke bijeli tip. DIPLON ili ekvivalent. 16A, 220V, 50 Hz | komplet | 5 |
| 7. | Isporuka, montaža i povezivanje trofazne priključnice. | OG pvc sivo kućište, 16A "IP54" 500V,proizvod Legrand ili ekvivalentno. | komplet | 14 |
| 8. | Isporuka, montaža i povezivanje, modularnog instalacionog bloka 6M, proizvođača Legrand ili ekvivalent, kompletiran sa: | ModularnI instalacionI blok 6M, proizvod Legrand ili ekvivalentno , kompletiran sa: |  |  |
|  |  | PVC montažna kutija za ugradnju u zid, gipsanjem 6M, kom.1. Nosač modula 6M, kom. 1. Okvir bijeli, 6M,kom.2 Monofazna šuko utičnica 2P+PE, 16A, 250V, 2M, kom.2 obična priključnica P+N, vertikalna,16A,250V,M, kom.1 | komplet | 2 |
| 9. | Isporuka, montaža i povezivanje aluminijumskog slobodnostojeceg stubića. | Dimenzije stubića su 65x65mm visine 720mm kompletiranog sa: 6kom energetske utičnice 2P+PE 16A, 250V, proizvod, Legrand ili ekvivalentno. Stavkom obuhvacen i sav elektromontazni rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. | komplet | 5 |
| 10. | Isporuka, montaža i povezivanje, modularnog instalacionog bloka 4M . | ModularnI instalacionI blok 4M, proizvod, Legrand ili ekvivalentno. |  |  |
|  |  | Kokmpletiran sa :1 kom. PVC montažna kutija za ugradnju u zid, gipsanjem 4M. 1 kom. Nosač modula, 4M 1 kom. Okvir bijeli, 4M 1 kom. Monofazna šuko utičnica 2P+PE, 16A, 250V, 2M | komplet | 3 |
| 11. | Isporuka, montaža i povezivanje dvostrukih monofaznih priključnica sa poklopcem. | Montaža u OG sivom pvc kućištu "IP 54" 16A, 250V, proizvod Legrand ili ekvivalentno | komplet | 18 |
| 12. | Isporuka, montaža i povezivanje, modularnog instalacionog bloka 4M, Legrand ili ekvivalent | ModularnI instalacionI blok 4M, proizvod Legrand ili ekvivalent, kompletiran sa: Ugradna PVC kutija 4M, nosač modula 4M, dekorativni ram 6M, 2 kom. šuko priključnica 2P+E,16A,250V, | komplet | 3 |
| 13. | Isporuka, montaža i povezivanje trofazna priključnice. | 16 A, 400 V, 3P+N+E, "Nopal" ili ekvivalentno | komplet | 1 |
| 14. | Isporuka, montaža i povezivanje, modularnog instalacionog bloka 6M | ModularnI instalacionI blok 6M, proizvod Legrand ili ekvivalent, kompletiran sa: ugradna PVC kutija 6M, nosač modula 6M, dekorativni ram 6M, 2 kom. šuko priključnica 2P+E,16A,250V, | komplet | 1 |
| 15. | Isporuka, montaža i povezivanje modularnih prekidača. | Ova pozicija obuhvata doznu za malter 1M, nosač mehanizma 1M, okvir bijele boje 1M, obični prekidač bijele boje 10A, 250V. Proizvod Legrand ili ekvivalent. | komplet | 10 |
| 16. | Isporuka, montaža i povezivanje modularnih prekidača. | Ova pozicija obuhvata doznu za malter 2M, nosač mehanizma 2M, okvir bijele boje 2M, 2 obična prekidača bijele boje 10A, 250V. Proizvod Legrand ili ekvivalent. | komplet | 4 |
| 17. | Isporuka, montaža i povezivanje modularnih prekidača. Obračun po komadu. | Ova pozicija obuhvata doznu za malter 4M, nosač mehanizma 4M, okvir bijele boje 4M, 4 obična prekidača bijele boje 10A, 250V. Proizvod Legrand ili ekvivalent. | komplet | 1 |
| 18. | Isporuka, montaža i povezivanje običnih prekidača u OG pvc sivom kućištu. | Ova pozicija obuhvata nosač mehanizma 4M, okvir 4M, 4 obična prekidača sive boje 10A, 250V.Proizvod Legrand ili ekvivalent. | komplet | 1 |
| 19. | Isporuka, montaža i povezivanje modularnih prekidača u prethodno postavljene montažne kutije u zidu. | Ova pozicija obuhvata doznu za malter 6M, nosač mehanizma 6M, okvir bijele boje 6M. Proizvod Legrand ili ekvivalent. Set je kompletiran sa slijedećim prekidačima: |  |  |
|  |  | Obični prekidač 1M, 10A, 250V, kom. 3 |  |  |
|  |  | potenciometar-prekidač 500W,250V, kom. 3 | komplet | 1 |
| 20. | Isporuka, montaža i povezivanje modularnih prekidača u prethodno postavljene montažne kutije u zidu. | Ova pozicija obuhvata doznu za malter 4M, nosač mehanizma 4M, okvir bijele boje 4M.Proizvod Legrand ili ekvivalent. Set je kompletiran sa slijedećim prekidačima |  |  |
|  |  | Običan prekidač, 10A, 250V, kom.4 | komplet | 1 |
| 21. | Isporuka, montaža i povezivanje modularnih prekidača tipa u prethodno postavljene montažne kutije u zidu. | Ova pozicija obuhvata doznu za malter 1M, nosač mehanizma 1M, okvir bijele boje 1M, taster prekidač 1M, bijele boje sa optičkom indikacijom i oznakom svjetla 10A, 250V. Proizvod Legrand ili ekvivalent. | komplet | 2 |
| 22. | Isporuka, montaža i povezivanje modularnih OG prekidača. | Ova pozicija obuhvata: Nosač mehanizma 1M, okvir bijele boje 1M, taster prekidač za uključenje rasvjete preko impulsnog relea sa vremenskom zadrškom, 16A, 250V.Proizvod Legrand ili ekvivalent. | komplet | 2 |
| 23. | Isporuka, montaža i povezivanje modularnih prekidača u prethodno postavljene montažne kutije u zidu. | Ova pozicija obuhvata doznu za malter 1M, nosač mehanizma 1M, okvir bijele boje 1M, taster prekidač za uključenje rasvjete preko impulsnog relea sa vremenskom zadrškom, 16A, 250V.Proizvod Legrand ili ekvivalent. | komplet | 5 |
| 24. | Isporuka, montaža i povezivanje modularnih prekidača tipa u prethodno postavljene montažne kutije u zidu. | Ova pozicija obuhvata doznu za malter 1M, nosač mehanizma 1M, okvir bijele boje 1M, jednopolni izmenični prekidač, 16A, 250V,1M.Proizvod Legrand ili ekvivalent. | komplet | 8 |
| 25. | Isporuka, montaža i povezivanje modularnih OG prekidača u prethodno postavljene montažne kutije u zidu. | Ova pozicija obuhvata doznu za malter 1M, nosač mehanizma 1M, okvir bijele boje 1M, jednopolni izmenični prekidač, 16A,250V,1M.Proizvod Legrand ili ekvivalent. | komplet | 2 |
| 26. | Isporuka, montaža i povezivanje modularnih prekidača u prethodno postavljene montažne kutije u zidu. | Ova pozicija obuhvata doznu za malter 1M, nosač mehanizma 1M, okvir bijele boje 1M, jednopolni izmenični prekidač sa optičkom indikacijom i oznakom "ventilator, 16A,250V,1M .Proizvod Legrand ili ekvivalent. | komplet | 4 |
| 27. | Siguronosni transformator 220/220V, 50VA, za nužni poziv u posebno prilagodljivim prostorijama. | Transformator se montira u pvc kutiju sa poklopcem na visini od 2.4m od poda. Stavkom obuhvacena i potrebna duzina napojnog kabla N2XH 3x1.5mm2 - 20m sa ostvarivanjem elektricne veze na obadva kraja kabla. | komplet | 3 |
| 28. | Isporuka, montaža i povezivanje pozivnog tastera sa vodootpornim ramom i maskom crvene boje, 10A, 250V sa jednim radnim kontaktom. | Montira se u mokrim čvorovima za posebno prilagodljive prostorije, na visini 0,6m. | komplet | 3 |
| 29. | Isporuka, montaža i povezivanje optičko zvučnog signala, za posebno prilagodljive prostorije, 220V, 50Hz. | Montira se u jednom kućištu, na visini 2,4m od gazišta | komplet | 3 |
| 30. | Isporuka i montaža u RACK ormaru, u suterenu, uređaja za bezprekidno napajanje el. energijom (UPS). | APC Smart-UPS 3000VA/2700W ili ekvivalent. Karakteristike: izlazna snaga 2700 W, tehnologija Line interactive AVR, izlazni napon 230 V, ulazni napon 230 V, vrijeme punjenja 3 h, vrijeme rada (50% load) 13,6 min, vrijeme rada (100% load) 5,5 min, komunikacija DB-9 RS232 Serial, USB, SmartSlot APC ili ekvivalent | komplet | 1 |
|  | Ukupno El. Instalacioni materijal i oprema: |  |  |  |
| VI | Osvjetljenje vanjskog uređenja |  |  |  |
| 1. | Obelježavanje trase napojnih kablovskih vodova i dispoziciono određivanje mjesta montaže projektovanog osvjetljena. |  | komplet | 1 |
| 2. | Iskop rova u zemljištu III i IV kategorije, dim 0,4x0,8x80m za polaganje napojnog kabla, od komandno razvodnog ormara RO2-Pz do svjetiljki vanjskog osvjetljenja. |  | m3 | 25.6 |
| 3. | Isporuka i posipanje u predhodno iskopanom kablovskom rovu dva sloja od po 10 cm sitnozrnastog pijeska za formiranje posteljice kabla iz pozicije 2. Pijesak se polaže cijelom dužinom rova. | Ukupna dužina kablovskog rova za polaganje pijeska iznosi 80m | m3 | 6.4 |
| 4. | Isporuka i polaganje tvrdog HDPE crijeva, za provlačenje napojnih kablova vanjskog osvjetljenja. |  |  |  |
|  | Sve komplet sa spojnicama. | fi 42mm | m | 220 |
| 5. | Izrada temelja od betona MB30 za postavljanje svjetiljki. Sve komplet sa iskopom u III i IV kategoriji. Stavkom je ukljucen rad i materijal za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. | Dimenzije temelja 0.80x0.80x0.90m. Stavkom ukljuceno i postavljanje ankera i cijevi fi60 za ulaz-izlaz kabla kroz temelj. | komplet | 9 |
| 6. | Isporuka i postavljanje gal stitnika . Preklapanje po 10cm. |  | kom | 92 |
| 7. | Isporuka i postavljanje PVC trake za upozorenje da se ispod nalazi elektroenergetski niskonaponski kabal, sa odgovarajućim natpisom. | tip T-E/80 (traka se postavlja iznad svakog kabla pojedinačno). | m | 100 |
| 8. | Nabavka i ugradnja kabla PP 00 4x6mm2 |  | m | 165 |
| 9. | Nabavka i ugradnja Fe/Zn 25x4mm sa povezivanjem na temeljni uzemljivac i na svako stubno mjesto |  | m | 120 |
| 10. | Nabavka i ugradnja toplocincanog stuba konusnog H=5m prilagodjenog za izabranu lampu. Stavkom obuhvaceni i ankeri i prikljucna ploca tip PPR-4 ili ekvivalent sa dva Fra osiguraca | Amiga KRS H05m ili ekvivalent. 90dN/m2 | kom | 9 |
| 11. | Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz nabijanje. Postići zbijenost od 92%. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kablovicama) uklanjati veće komade čvrstog materijala oštrih ivica. Podrazumijeva uređenje i čišćenje kablovske trase. |  |  |  |
|  | Ukupno za rad, računato po m3: |  | m3 | 18 |
| 12. | Isporuka i polaganje u kablovski rov, vodova vanjske rasvjete. | Podrazumijeva, razvlačenje, provlačenje kroz pvc zaštitna crijeva i kroz kablovsku kanalizaciju na mjestima prelaza ispod saobraćajnica. |  |  |
|  |  | Podrazumijeva izradu kablovskih završetaka papučicama. Sve komplet povezano na oba kraja. |  |  |
|  |  | PP 00-Y 5x2.5mm2 | m | 120 |
|  |  | PP 00-Y 3x2.5mm2 | m | 180 |
|  | Ukupno osvjetljenje vanjskog uređenja |  |  |  |
| VII | Izjednačavanja potencijala |  |  |  |
| 1. | Isporuka i montaža kutije sa Cu sabirnicom za za izjednačavanje potencijala. | Montira se uz GRO. | kom. | 1 |
| 2. | Isporuka i montaža zaštitnih vodova za izjednačenje potencijala: |  |  |  |
|  | PP-Y 1x10mm2 |  | m | 30 |
|  | PP-Y 1x6mm2 |  | m | 200 |
|  | Ukupno izjednačavanja potencijala |  |  |  |
| VIII | Gromobranska instalacija i zaštitni uzemljvač |  |  |  |
| 1. | Isporuka i polaganje č.pocinkovane trake FeZn 25x4mm za formiranje temeljnog uzemljivača. | Traka se polaže na sloj mršavog betona ispod hidroizolacije i povezuje(varenjem) za armaturu na svakih 2m. Sve komplet sa ukrsnim komadima | m | 120 |
| 2. | Isporuka materijala i izrada izvoda za NKRO, MRO, GRO i DEA, trakom FeZn 25x4mm od temeljnog uzemljivača do sabirnice za izjednačavanje potencijala. Sve komplet računato po dužnom metru. | Veza sa temeljnim uzemljivačem se ostvaruje sa ukrsnim komadom traka traka | m | 40 |
| 3. | Isporuka i polaganje pocinkovane trake FeZn 25x4mm za spajanje temeljnog uzemljivača sa PE sabirnom šinom u glavnim ormarima. Sve komplet sa ukrsnim komadima | pocinkovana traka FeZn 25x4mm | m | 40 |
| 4. | Isporuka i polaganje č.pocinkovane trake FeZn 20x3mm za formiranje spusnih provodnika gromobranske zaštite. Traka se polaže kroz vertikalne betonske cerklaže od temeljnog uzemljivača do prihvatnog sistema, što kraćim putem. Sve komplet povezano. | č.pocinkovana traka FeZn 20x3mm za formiranje spusnih provodnika gromobranske zaštite. | m | 38 |
| 5. | Isporuka, transport i montaža na č. Cijev gromobranske hvataljke sa uređajem za rano startovanje 30 µs, i galvansko povezivanje sa spusnim provodnikom. Sve komplet sa neophodnim certifikatima proizvođača opreme i tablicom za upozorenje na “visoki napon”. | Uređaj za rano startovanje 30 µs, proizvod PROVECTRON ili ekvivalent | kom. | 1 |
| 6. | Isporuka i montaža č.pocinkovane cijevi 6/4" dužine 6m, za nošenje gromobranske hvataljke. Sve komplet sa obuhvatnicama za spusne provodnike i materijalom za pričvršćivanje. | č.pocinkovana cijev 6/4" dužine 6m, | kom. | 1 |
| 7. | Isporuka i polaganje č.pocinkovane trake FeZn 20x3mm za galvansko povezivanje svih metalnih masa na krovu objekta. Traka se polaže na tipske nosače. Sve komplet sa pomoćnim materijalom, povezano. | č.pocinkovana traka FeZn 20x3mm | m | 50 |
|  | Ukupno Gromobranska instalacija i zaštitni uzemljvač: |  |  |  |
| IX | Dizel elektro agregat |  |  |  |
| 1. | Isporuka, postavljanje i povezivanje trofaznog tihog Dizel elektro agregata. Sve komplet sa putanjem u rad. | TrofaznI tihog Dizel elektro agregat Volvo EPSR100TDE (3x400V) ili ekvivalent sa dizel četvorotaktnim motorom sa vodenim hlađenjem sa automatskim startovanjem. |  |  |
|  | Sve komplet sa puštanjem u rad. | Generator: KVA max: 110kVA kVA kontinuirano: 100 kVA Snaga motora: 88 kW (1500 obr/min), Jačina struje: 152A na 1f/230V 144A, na 3x400V Zapremina rezervoara: 520 litara Potrošnja na 75% opterećenja: 17,1 litara/čas Dimenzije: 285x110x203cm Masa bez goriva: 1900kg Proizvođača "Europower"- Belgija ili ekvivalent | kom. | 1.0 |
|  | Ukupno DEA: |  |  |  |
| X. | El. Mjerenja i atesti |  |  |  |
| 1. | Mjerenje unutrašnjih nn instalacija | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika i dodatnog provodnika za izjednačenje potencijala. - Mjerenje otpornosti izolacije električne instalacije. - Ispitivanje automatskog isključenja napajanja. - Ispitivanje otpornosti zaštitnog uzemljenja. | paušalno | 1 |
| 2. | Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija |  | paušalno | 1 |
|  | Ukupno el. Mjerenja i atesti: |  |  |  |
| XI | Priključni elektroenergetski napojni kabal 1kV |  |  |  |
| A. | GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  |
| 1. | Trasiranje, dispoziciono određivanje krajnjih tačaka kablovskih dionica i tehnoloških kablovskih šahti, radi polaganja napojnog voda, od TS 10/0.4kV "Stari Bar" do NKRO-8 uz poslovni objekat KUĆA MASLINA. |  | m | 90 |
| 2. | Mašinsko sječenje betonskih i asfaltnih površina (kolovoza, trotoara, ivičnjaka), debljine 20 cm. Podrazumijeva podužno i poprečno sječenje radi lakšeg razbijanja duž dionica "A"-"B" i "C"-"D" |  | m | 50 |
| 3. | Razbijanje betonskih i asfaltnih površina debljine 20 cm u širini od 60 cm .Sve komplet pripremljeno za iskop kablovskog rova, računato po površini.Odvoz na deponiju do 10km. |  | m2 | 15 |
| 4. | Formiranje otvora kroz temelj kameno-betonske pozide na dionici "A"-"B". Debljina temelja je 1 m. | Dimenzije otvora za provlačenje zaštitnih pvc crijeva su 50x25cm. | kom. | 1 |
| 5. | Formiranje otvora kroz temelj kameno/betonske pozide na dionici "D"-"E". Debljina temelja je oko 0.6m. | Dimenzije otvora za provlačenje zaštitnih pvc crijeva su 50x25cm. | kom. | 1 |
| 6. | Iskop rova u zemljištu III i IV kategorije, širine 0,5m i dubine 0,8m radi polaganja energetskog kabla, po trasi na nezauzetim površinama. | Dužina dionica je 63m, 80% iskopa, predviđa se mašinski a 20% predviđa se ručnim iskopom. |  | 25 |
|  | Kategorija zemljišta je procijenjena i podliježe izmjeni uz saglasnost nadzornog organa |  | m3 |  |
| 7. | Iskop rova u zemljištu III i IV kategorije, širine 0,6m i dubine 1,1m radi polaganja energetskog kabla, po trasi ispod saobraćajnica. | Dužina dionica je 25m. 80% iskopa, predviđa se mašinski a 20% predviđa se ručnim iskopom. | m3 | 16.5 |
| 8. | Priprema trase na dionici između tačaka "B" i "C" radi iskopa kablovskog rova u zemljištu III i IV kategorije. | Podrazumijeva: čišćenje dionice u dužini 9m i nagibom od oko 45% od nanešenog šuta i nagrnutog krupnog kamena uz betonsku pozidu, zatim otkopavanje zemljišta sa gornje strane pozide u dubini oko 4m, radi formiranja kablovskog rova za polaganje 2 kom. HDPE cijevi. | m3 | 25 |
| 9. | Izrada iskopa u zemljištu III i IV kategorije radi formiranja kablovskih šahti. | Vanjske dimenzije šahti su: 30x130x120cm(šxdxv), kom.2 | m3 | 4.05 |
| 10. | Isporuka građevinskog materijala i izrada kablovskih tehnoloških šahti . | Unutrašnje dimenzije šahti su: 110x110x110cm. |  |  |
|  | Ukupno za nabavku materijala, transport i rad, računato po šahtu: | Šahte se izrađuju sa betonskim poklopcem u tonu trotoara a služe, za lakše provlačenje napojnih 1 KV kablova.Stavka obuhvata nabavku i ugradnju čelične armature, oplate kao i izradu otvora na 15cm od dna za prolaz kablova. Debljina zida okna je 20cm. |  |  |
|  |  | Stavka obuhvata nabavku i ugradnju čelične armature, oplate kao i izradu otvora na 15cm od dna za prolaz kablova. Debljina zida okna je 20cm. | kom. | 2 |
| 11. | Isporuka i posipanje u predhodno iskopanom kablovskom rovu dva sloja od po 10 cm pijeska za formiranje posteljice kabla. | Pijesak se posipa cijelom širinom rova. Ukupna dužina kablovskog rova za polaganje pijeska iznosi 90,0m | m3 | 9 |
| 12. | Isporuka i posipanje mršavog betona na dionicama ispod saobraćajnica. | Beton se nanosi u 2 sloja(10cm+25cm) ispod i iznad HDPE cijevi. | m3 | 5 |
| 13. | Isporuka i polaganje tvrdog energetskog, gibljivog, dvoslojnog, unutra glatkog, HDPE crijeva, crvene boje, prečnika 160mm, za provlačenje napojnog kabla. Cijelom trasom, polažu se 2 paralelna kabla, na međusobnom rastojanju 15cm. Sve komplet sa pripadajućim spojnicama. | tvrdo energetsko, gibljivo, dvoslojno, unutra glatko, HDPE crijevo, crvene boje, prečnika 160mm | m | 180 |
| 14. | Zatrpavanje kablovskog rova mašinski i ručno, u slojevima, sa nabijanjem odabrane zemlje. | Dužina trase L=90m. | m3 | 32 |
| 15. | Odvoz viška zemlje posle zatrpavanja rova i formiranja kablovskih šahti na gradsku deponiju. |  | m3 | 14 |
| 16. | Dovođenje u prvobitno stanje betonskih i asfaltnih površina na dionicama provlačenja kabla ispod saobraćajnica. Obračun po m2 |  | m2 | 15 |
| 17 | Isporuka i ugradnja oznaka za obelježavanje ukrštanja 1kV kabla javne rasvete, sa drugim podzemnim instalacijama na regulisanom terenu. |  | kom. | 4 |
|  | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  |
| B. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |
| 1. | Isporuka, transport i polaganje napojnog elektroenergetskog kabla. Pozicija obuhvata izrada kablovske glave, povezivanje na oba kraja i puštanje pod napon. | Kabal tip PPOO-A 4x240 mm2 . Kabal se polaže od TS 10/0.4kV "Stari bar" do NKRO-8 u već pripremljeni rov kroz zaštitna crijeva. | m | 95 |
| 2. | Isporuka i polaganje trake za zaštitno uzemljenje. Traka FeZn 25x4mm se polaže u kablovski rov duž trase od TS 10/0,4kV do KRO povezana za PE sabirne šine na oba kraja. Sve komplet sa ukrsnim komadima za prolazne trake. | Traka FeZn 25x4mm | m | 95 |
| 3. | Isporuka i polaganje polietilenske pozor trake crvene boje sa oznakom "pažnja-energetski kabal". Traka se polaže na 20cm od površine zemlje. | Pozor traka crvene boje sa oznakom "pažnja-energetski kabal". | kg | 10 |
|  | Ukupno elektromontažni radovi: |  |  |  |
|  | Sve ukupno Priključni elektroenergetski napojni kabal 1kV: |  |  |  |
|  | UKUPNO ELEKTRO INSTALACIJE JAKE STRUJE |  |  |  |
|  | ELEKTRO INSTALACIJE SLABE STRUJE |  |  |  |
| R.b. | Opis predmeta nabavke odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| I | KABLOVSKA KANALIZACIJA |  |  |  |
| 1. | Trasiranje kablovske kanalizacije |  | m | 60 |
| 2. | Nabavka materijala i izrada kablovske kanalizacije sa PVC cijevima na prelazu saobraćajnica | Izrada prelaza preko asfaltne saobraćajnice i polaganje PVC cijevi sa svim materijalom (PVC cijev Ø 110/3.2 mm, PVC uvodnica Ø 110/3.2 mm, dužine 0.5 m, držač odstojanja PVC cijevi, čep za zatvaranje, gumene brtve, pijesak, šljunak, upozorna traka) i radovima na iskopu i zatrpavanju rova u zemljištu IV kategorije, betoniranjem i opravkom oštećenih asfaltnih površina za izgradnju kablovske kanalizacije sa PVC cijevima 2 x Ø 110 mm., sa odvozom viška naterijala na deponiju do 10 km | m | 9.00 |
| 3. | Nabavka materijala i izrada kablovske kanalizacije sa PVC cijevima u zemljišti i trotoraru | Iskop i zatrpavanje rova u trotoaru ( 30 %) i zemljištu IV kategorije (70%) i polaganje PVC cijevi sa svim materijalom (PVC cijev Ø 110/3.2 mm, PVC uvodnica Ø 110/3.2 mm, dužine 0.5 m, držač odstojanja PVC cijevi, čep za zatvaranje, gumene brtve, pijesak, šljunak, upozorna traka) i opravkom oštećenog trotoara za izgradnju kablovske kanalizacije sa PVC cijevima 2 x Ø 110 mm | m | 40.00 |
| 4. | Nabavka materijala i izrada kablovske kanalizacije sa PE cijevima | Iskop i zatrpavanje rova u zemljištu IV kategorije i polaganje PE cijev,i sa potrebnim materijalom: 4 x PE cijevi Ø 40 mm, držači odstojanja PE cijevi, čep za zatvaranje PE cijevi, pijesak, šljunak i upozorna traka. | m | 11.00 |
| 5. | Nabavka materijala i izrada kablovskog okna | Izrada prolaznog betonskog kablovskog okna u trotoaru, unutrašnjih dimenzija: 800x800x800 mm. Stavka obuhvata ugrađivanje lakog livenog poklopca predviđenog za pješački saobraćaj sa obradom grla, ugradnjom uvodnica i konzola i odvoz viška iskopanog materijala na deponiju do 10 km | kom | 1 |
| II | UNUTRAŠNJE INSTALACIJE SLABE STRUJE |  |  |  |
| II.1. | SISTEM SKS I IP TELEFONIJE |  |  |  |
| II.1.1. | Sistem SKS |  |  |  |
| 1. | Isporuka i montaža rack ormara R0 24U/19" | RACK ormar za koncentraciju SKS-a 24U/19",Legrand ili ekvivalentno sa termostatom i ventilatorom 2kom i ostalom pasivnom opremom - Organajzer 1U -4kom - Napojna jedinica 1U (5x230V) -1kom, - polica 1M | komplet | 1 |
| 2. | Isporuka i ugradnja ugradne dozne | Kutija dubine 46 mm za smještaj RJ-45 priključnica i elektroenergetskih utičnica dim. 3M, Legrand, ili ekvivalentno | kom | 7 |
| 3. | Isporuka i ugradnja ugradne dozne | Ugradna dozna za smještaj RJ-45 modula dim. 2M, obračunato u predračunu za jaku struju | kom | 6 |
| 4. | Isporuka i ugradnja komplet mini stuba | Mini stub sa opremljenim modulima za smještaj RJ-45 modula i utičnica 2P+E,visine 68 cm, Legrand ili ekvivalentno. koji se povezuju uvođenjem kablova direktno iz poda. Obračun za rad i materijal prikazan u predračunu za jaku struju. | kom | 5 |
| 5. | Isporuka i ugradnja nosača mehanizma | Nosač mehanizma dim. 3M, Legrand ili ekvivalentno | kom | 7 |
| 6. | Isporuka i ugradnja dekorativnog okvira | Dekorativni okvir (bijeli) dim. 3M, Legrand ili ekvivalentno. | kom | 7 |
| 7. | Isporuka i ugradnja nosača mehanizma | Nosač mehanizma dim. 2M, Legrand ili ekvivalentno. | kom | 6 |
| 8. | Isporuka i ugradnja dekorativnog okvira | Dekorativni okvir (bijeli) dim. 2M, Legrand , ili ekvivalentno | kom | 6 |
| 9. | Isporuka i ugradnja utičnice RJ-45 | Utiičnica RJ-45 Cat.6 veličine 1M, bijele boje ili ekvivalentno | kom | 36 |
| 10. | Isporuka i ugradnja utičnice RJ-11 | Utičnica bijele boje RJ-11 Cat.6 veličine 1M, ili ekvivalentno | kom | 12 |
| 11. | Isporuka i ugradnja UTP/FTP patch panela | UTP/FTP patch panel opremljen sa 24 RJ 45 konektora cat.6 | kom | 2 |
| 12. | Isporuka i ugradnja 24-portnog switcha | 24-portni switch tip AT-8000S/24 ili ekvivalentan | kom | 2 |
| 13. | Isporuka i ugradnja access pointa | Dual-radio Enterprise access point AT-TQ2403 IEEE802.11a/b/g ili ekvivalentan | kom | 2 |
| 14. | Izrada telekomunikacionog priključka kablom FTP cat. 6 HF | Telekomunikacioni priključak uraditi kablom FTP cat. 6 HF sa ranžiranjem kabla na jednoj strani na RJ-45 modul patch-panela, a na drugoj na RJ-45 i na RJ11 modul utičnice. Kabal se polaže 40 % u instalacionim negorivim PVC fleksibilnim cijevima (u zidu pod malterom), 30 % u instalacionim negorivim PVC fleksibilnim cijevima pričvršćenim za plafon u prostoru iznad spuštenog plafona, 30% na kablovskim regalima u spuštenom plafonu. Dužina po jednom priključnom mjestu je 32 m. Obračun jedinične cijene obuhvata nabavku i ugradnju opreme i materijala, uključujući rad i alat. | kom | 48 |
| 15. | Isporuka i ugradnja fleksibilne PVC cijevi | Fleksibilna PVC cijev je negoriva, presjeka Ø 13 mm, a polaže se 40 % u spuštenom plafonu , a 60 % pod malterom u zidu objekta | m | 650 |
| 16. | Isporuka i ugradnja fleksibilne PVC cijevi | Fleksibilna PVC cijev presjeka Ø 50 mm, a polaže se od ITO ormara do Rack-a za uvod instalacionih kablova. | m | 20 |
| 17. | Isporuka sitnog materijala | Sitni nespecificirani materijal (konektori, patchcordovi ), neophodan za stavljanje predhodnih stavki u fukcionalno stanje | komplet | 1 |
| II.1.2. | IP Telefonija |  |  |  |
| 1. | Isporuka i montaža IP PBX telefonske centrale | IP PBX telefonska centrala tipa Asterisk IP PBX AS-12-4U ili ekvivalentno, sa neograničenim brojem lokala i slijedećim karakteristikama: – Kućište je dimenzija 4U namijenjeno za montažu u standardne rek ormare širine19", – Neograničen broj lokala, – Govorna pošta i podrška za faksove, – Ring grupe (veći broj telefona zvoni u isto vrijeme dok se ne javi jedan od njih), – Pozivi u redu (automatsko stavljanje poziva u red na čekanje ukoliko je linija zauzeta), – Konferencijski razgovori, – Prati-me opcija (preusmjeravanje poziva na trenutnu lokaciju), |  |  |
|  |  | - Preusmeravanje poziva na određene provajdere u zavisnosti od vremena i dana, – Izvještaji o pozivima (izvor poziva, destinacija, vrijeme razgovora) – Inteligentno rutiranje poziva, – Sistem za praćenje poziva u realnom vremenu i snimanje razgovora, – Telefonski imenik. | kom | 1 |
| 2. | Isporuka i ugradnja kartice sa jednim E1/T1 portom | Kartica 1 x E1/T1/J1 PRI ISDN ili ekvivalentno sa jednim E1/T1 portom visokih performansi | kom | 1 |
| 3. | Isporuka kartice za proširenjae | Kartica za proširenja koja se koristi za povezivanje na standardne telefonske linije | kom | 1 |
| 4. | Isporuka i ugradnja modula za analogne telefonske linije | Modul omogućuje povezivanje kartice za proširenje sa analognom telefonskom linijom | kom | 12 |
| 5. | Isporuka i ugradnja modula za analogne uređaje | Modul omogućuje povezivanje kartice za proširenje sa standardnim analognim telefonom i faks aparatom | kom | 12 |
| 6. | Isporuka IP telefona | IP telefon baziran na SIP protokolu omogućuje rad sa VoIP opremom i korišćenje velikog seta VoIP usluga. IP telefon Linksys SPA922 sa 2 LAN porta, PoE ili ekvivalentno | kom | 16 |
| 7. | Isporuka i ugradnja GSM gateway-a | GSM gateway PORTech MV 372 ili ekvivalentno. | kom | 1 |
| II.1.3. | Regali |  |  |  |
| 1. | Isporuka i montaža PNK kablovskih regala | Kablovski regali se koriste za nošenje kablova za horizontalni razvod na etažama iznad spuštenog plafona, tip PNK 200/50-2000 mm, PEKOM ili ekvivalentno | kom | 15 |
| 2. | Isporuka i ugradnja nosača PNK kablovskih regala | Isporuka i ugradnja konzola, krivina, spojnica i profilnih šina za montažu PNK kablovskih regala, za kanal širine 200 mm | kom | 20 |
| 3. | Isporuka i ugradnja PNK kablovskih regala sa poklopcem. | Isporuka i ugradnja kablovskih regala PNK 300/50 - 2000 mm, PEKOM ili ekvivalentno, sa poklopcem za ugradnju na vertikalama između etaža. | kom | 4 |
| II.2. | SISTEM MREŽNOG VIDEO NADZORA |  |  |  |
| 1. | Isporuka i montaža spoljašnjih IP kamera | Infracrvena IP bullet kamera tip DINION IP bullet 5000 HD ili ekvivalent sledećih karakteristika: Spoljašnja fiksna mrežna kamera sa 1/2.9-inch CMOS senzorom, integrisanim Power over Ethernet modulom, detekcijom pokreta i odličnim kvalitetom slike u H.264 tako i u Motion JPEG formatu do 30 fps. Posjeduje vari-focal DC-iris sočivo ili ekvivalent | kom | 9 |
| 2. | Isporuka i montaža unutrašnjih IP kamera | Dome IP kamera tipa FLEXIDOME IP indoor 5000 HD ili ekvivalent, sledećih karakteristika: Mrežna kamera sa 1/2.7-inch CMOS senzorom, integrisanim Power over Ethernet modulom, detekcijom pokreta i odličnim kvalitetom slike u H.264 tako i u Motion JPEG formatu do 30 fps. Posjeduje vari-focal DC-iris sočivo ili ekvivalent. Namjenjena za unutrašnju montažu ili ekv. | kom | 5 |
| 3. | Isporuka i montaža servera | Snimač tip DDH-3532-112D00 Recorder 16ch IP/16ch AN 1x2TB DVD ili ekvivalent +proširenje memorije tip DVR-XS400-A 24/7 SURVEILLANCE HDD EXPANSION 4TB ili ekvivalent , ukupnog kapaciteta snimanja 6TB sa mogućnošću priključenja 16 IP kamere u kompletu sa mišem i 24" LED monitorom | kom | 1 |
| 4. | Isporuka i montaža PC računara | PC računar, i5 ili ekvivalent, Intel chipset ili ekvivalent, ATI Chipset NVIDIA videocard 2GB ili ekvivalent , 8 GB RAM,, DVD rezač, 1TB HDD, licencirani Windows 2010, 2x LED monitor 24" ili ekvivalentno | kom | 2 |
| 5. | Isporuka i ugradnja rack ormara | Stojeći rack ormar 24U/19" , Evrotehna ili ekvivalent | kom | 1 |
| 6. | Isporuka i ugradnja 24 portnog PoE switcha | 24 portni stackabilni 10/100TX Power over Ethernet switcha10/100TX x 24 ports sa 2 combo porta, AT-8000S/24 PoE ili ekvivalentno | kom | 1 |
| 7. | Isporuka i ugradnja RJ 45 modula | RJ-45 modul FTP cat.6 | kom | 14 |
| 8. | Isporuka i ugradnja patch panela | UTP/FTP panel opremljen sa 24 RJ 45 konektora cat.6 tipa Legrand ili ekvivalentno | kom | 1 |
| 9. | Izrada priključka za mrežnu kameru | Izrada priključka za mrežnu kameru ostvaruje se kablom FTP cat. 6 HF sa ranžiranjem kabla na jednoj strani na RJ-45 modul patch-panela, a na drugoj na RJ-45 modul utičnice za kameru. Kabal se polaže 40% u instalacionim negorivim PVC fleksibilnim cijevima (u zidu pod malterom), 30% u instalacionim negorivim PVC fleksibilnim cijevima pričvršćenim za plafon u prostoru iznad spuštenog plafona, 30% na kablovskim regalima u spuštenom plafonu). Dužina po jednoj kameri je 30 m.Obračun jedinične cijene obuhvata nabavku i ugradnju opreme i materijala, uključujući rad i alat. | kom | 14 |
| 10. | Isporuka i instalacija kabla za napajanje spoljašnjih kamera | Kabl tipa LiHCH 2x1.5 mm² za napajanje električnom energijom kućišta spoljnih kamera (ventilator i grijač), jer se ovi elementi ne mogu napajati preko PoE kao kamere, za 9 spoljašnjih kamera prosječne dužine kabla 28 m . | kom | 9 |
| 11. | Isporuka i ugradnja negorive fleksibilne cijevi | Negoriva, fleksibilna PVC cijev Ø 23 mm sa potrebnim obujmicama, koja se polaže 40% uz plafon, a 60% u zidu objekta | m | 300 |
| 12. | Isporuka i ugradnja UPS-a | UPS APC SUA2200I ili ekvivalentno, 1980W/2200VA, nominalni izlazni napon 230V/50Hz | kom | 1 |
| 13. | Instalacija software-a i završna ispitivanja | Povezivanje, instalacija softvera, programiranje, završno ispitivanje, testiranje i puštanje u rad | komplet | 1 |
| II.3. | SISTEM ZA DISTRIBUCIJU TV SIGNALA |  |  |  |
| 1. | Isporuka i montaža antenskog stuba | Antenski stub dužine 3 m. | kom | 1 |
| 2. | Isporuka i ugradnja satelitske antene | Satelitska antena tipa Triax TD 88, 90 cm, ili ekvivalentno | kom | 1 |
| 3. | Isporuka i ugradnja zemaljske antene | Univerzalna zemaljska antena Televes DAT HD 75 BOSS ili ekvivalentno | kom | 3 |
| 4. | Isporuka i ugradnja LNB-a QUATTRO | Sistemski univerzalni LNB QUATTRO | kom | 2 |
| 5. | Isporuka i ugradnja nosača za dva LNB-a | Nosač za dva LNB-a, tipa Triax ili ekvivalentno | kom | 1 |
| 6. | Isporuka i instalacija koaksijalnog kabla od antenskog sistema do ZAS-a objekta | Koaksijalni kab RG 6 A/U ,Spaun SPOAX 111 ili ekvivalentno između antena i širokopojasnog pojačivača, odnosno od LNB-a do ulaza multiswitsha. Kabal se polaže po vertikali u PE cijevima od antena do TV ormara na spratu | m | 90 |
| 7. | Isporuka i ugradnja širokopojasnog pojačivača | Širokopojasni pojačivač za prijem zemaljskih kanala | kom | 1 |
| 8. | Isporuka i ugradnja multiswitscha 9/12 | Samostalni multiswitsch 9/12, za 12 korisnika, Multiswitch Televes Ref. 734002 ili ekvivalentno | kom | 1 |
| 9. | Isporuka i ugradnja jedinice za napajanje multiswitcha | Jedinica za napajanje multiswitcha, tip PSU 230V/12V/1,6A Ref. Tel 7321, ili ekvivalentno | kom | 1 |
| 10. | Isporuka i instalacija koaksijalnih kablova za horizontalni razvod | Koaksijalni kabl RG 6 A/U, KOKA 2005 ili ekvivalentno izmedju multiswitscha i SAT/TV . Kablovi se polažu u rebrastim PVC cijevima Ø 13 mm. Prosječna dužina po jednoj TV priključnici je 25 m. | kom | 11 |
| 11. | Isporuka i ugradnja fleksibilne PVC cijevi | Negoriva fleksibilna PVC cijev Ø 13 mm koja se polaže 40% iznad spuštenog plafona, a 60 % u zidu objekta | m | 300 |
| 12. | Isporuka i montaža SAT i TV utičnice | SAT i TV utičnica bijele boje 1M za prijem satelitskih signala i RF spektra | kom | 11 |
| 13. | Isporuka i ugradnja PE cijevi Ø 40mm | PE cijev Ø 40mm od TV ormara na spratu objekta do antenskog sistema na krovu objekta | m | 12 |
| 14. | Isporuka i ugradnja TV ormara | TV ormar dimenzija 60x60x20 cm | kom | 1 |
| 15. | Isporuka i ugradnja TV ormara | TV ormar dimenzija 40x40x20 cm | kom | 2 |
| 16. | Isporuka i ugradnja sitnog materijala | Sitni potrošni materijal (konektori-BNC za RG 6, terminatori ZFR 75 DC, RF link kablovi), neophodan za stavljanje predhodnih stavki u funkcinalno stanje | komplet | 1 |
| 17. | Završna ispitivanja i mjerenja | Povezivanje i ispitivanje instalacije, puštanje sistema u rad i izrada protokola mjerenja | komplet | 1 |
| II.4. | SISTEM ZA SIGNALIZACIJU I DOJAVU POŽARA |  |  |  |
| 1. | Isporuka i montaža centrale za dojavu požara | Vatrodojavna centrala sastavljena od sledećih elemenata: 1 xFPA-1200-MPC Panel Controller ili ekvivalent 1 xLSN 0300 A Modul 300 mA ili ekvivalent 1 xBCM 0000 B Modul za kontrolu baterije ili ekvivalent 1 xPRS 0002 A Kratka šin ili ekvivalent a 1 xPRD 0004 A Duga šina ili ekvivalent 1 xFPO-5000-PSB-CH ili ekvivalent Kućište napajanja 1 xUPS 2416 A Napajanje ili ekvivalent 1 xHCP 0006 A Kućište kontrolnog panela ili ekvivalent 3 xFDP 0001 A Slijepi poklopac ili ekvivalent 1 xRML 0008 A Relejni modul ili ekvivalent 1 xCD with FSP-5000-RPS Softver za programiranje ili ekvivalentno | kom | 1 |
| 2. | Isporuka i montaža paralelnog tabloa | Paralelni tablo tipa FMR-5000 ili ekvivalentan | kom | 1 |
| 3. | Isporuka i ugradnja optičkog detektora | BOSCH FAP-O4 20 LSN optički detektor dima+ BOSCH MS 400 postolje za adresabilni javljač požara ili ekvivalentno, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Električne: Napon 15 V DC . . 33 V DC Struja < 0.51 mA Alarmni izlaz Mehaničke: Dimenzije • Bez postolja Ø 99.5 x 52 mm • Sa postoljem Ø 120 x 63.5 mm Kućište • Plastika, ABS (Novodur) • Bijela, mat finiš | kom | 22 |
| 4. | Isporuka i ugradnja kombinovanog detektora | BOSCH FAH-T 420 termički detektor ili ekvivalent + BOSCH MS 400 postolje za adresabilni javljač požara ili ekvivalentno, Kućište • Plastika, ABS (Novodur) ili ekvivalent • Bijela, mat finiš | kom | 3 |
| 5. | Isporuka i ugradnja izolatora kratkog spoja | Izolator kratkog spoja YBO-R/SCI sa poklopcem: forma podnožja za analogni adresibilni detektor. Proizvođač HOCHIKI Japan ili ekvivalentno | kom | 3 |
| 6. | Isporuka i ugradnja ručnog javljača požara | FMC-210-DM-G-R, ili ekvivalentan ručni adresabilni javljač požara s dvostrukom aktivacijom (radi i kad je staklo razbijeno) | kom. | 9 |
| 7. | Isporuka i ugradnja adresibilne sirene sa ALG-E | BOSCH FNM-420-ABS-RD ili ekvivalentna, sirena integrisana u postolje. Nivo zvučnog signala do 92,1 dB(A) Maksimalna potrošnja manja od 3,7 mA 32 različitih tonova (uklj. DIN ton) | kom | 4 |
| 8. | Isporuka i ugradnja relejnog modula | FLM-420-O2 , ili ekvivalentan, dvo-izlazni interfejs modul sa relejima | kom | 4 |
| 9. | Isporuka i ugradnja linijski napajane adresibilne sirene za spoljašnju montažu | Linijski napajana adresibilna sirena FNM-420-B-RD ili ekvivalent Sounder outdoor, red: 102.5 dB(A), Maksimalna struja 4.05 mA, do 75 sirena po LSN 0300 A petlji i do 100 po LSN 1500 A petlji, 32 razlicita tona (uklj. DIN ton) ili ekvivalentno. | kom | 4 |
| 10. | Isporuka i ugradnja natpisne pločice | Isporuka i ugradnja natpisne pločice za označavanje elemenata u petlji | kom | 50 |
| 11. | Isporuka i ugradnja telefonskog javljača požara | GD-04 "David" univerzalni GSM kontroler ili ekvivalent koji ima 4 ulaza/2 relejna izlaza ili ekvivalentno | kom | 1 |
| 12. | Isporuka i instalacija kabla za povezivanje adresibilnih elemenata u petlju i na centralu za dojavu požara | Isporuka i polaganje kabla tipa J-H(St)H 2x2x0,8 mm, 60 % u kablovskom regalu, 40% u halogen free fleksibilnoj cijevi Ø 13mm pričvršćenoj za plafon za potrebe povezivanja elemenata u tri adresibilne petlje. | m | 310 |
| 15. | Isporuka i instalacija kabla za izvršne funkcije sistema | Isporuka i polaganje kabla tipa JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0.8mm u halogen free fleksibilnoj cijevi Ø 13mm pričvršćenoj za plafon vatrootpornim obujmicama , od vatrodojavne centrale do : -GRO sistema energetike; -ormara automatike za upravljanje sistemima ventilacije; -ormara automatike lifta. | m | 60 |
| 16. | Isporuka i instalacija mrežnog kabla | Isporuka i polaganje mrežnog instalacionog kabla PPY 3x1,5mm2. Polaže se u zid za napajanje centrale. | m | 5 |
| 17. | Isporuka i ugradnja fleksibilne PVC cijevi | Isporuka i ugradnja negorive, fleksibilne HF PVC cijevi Ø 13 mm 40 % uz plafon a 60 % u zidu objekta | m | 300 |
| 18. | Isporuka i ugradnja sitnog materijala | Sitni nespecificirani materijal, nephodan za stavljanje predhodnih stavki u funkcinalno stanje | komplet | 1 |
| 19. | Završni radovi | Ispitivanje veza, programiranje centrale i puštanje sistema u rad | komplet | 1 |
| II.5. | SISTEM ZA PROTIVPROVALNU ZAŠTITU |  |  |  |
| 1. | Isporuka i montaža protivprovalne centrale | MAP 5000 Centralni Panel (ICP MAP5000-2),proizvod Bosch ili ekvivalentno Do 1500 adresa u do 500 oblasti.- 8 nadgledanih izlaza i jedan nenadgledani tamper izlaz- Dva programibilna izlaza za sirene; dva programibilna relejna izlaza i jedan auxiliary izlaz- Dva Bosch Data Bus (BDB) interfejsa- Ethernet port | kom | 1 |
| 2. | Isporuka i montaža modula za komunikaciju | MAP DE Modul za komunikaciju (ICP MAP 0007-2), proizvod Bosch ili ekvivalentno Modul je predviđen za povezivanje centralnog modula protivprovalnog sistema sa serverom sistema video nadzora preko jednog od dva RS-232 interfejsa koje posjeduje. | kom | 1 |
| 3. | Nabavka i ugradnja LSN gateway-a | MAP LSN Gateway (ICP-MAP0010) ili ekvivalentno Modul se koristi za povezivanje adresibilnih detektora sa Centralnim panelom preko LSN petlje. Podržava do 127 LSN uređaja sa maksimalnom strujom LSN petlje 300 mA. | kom | 1 |
| 4. | Nabavka i ugradnja relejnog modula za telefonsku dojavu | Relejni Modul ICP-COM-IF, ili ekvivalentno Modul se koristi za povezivanje telefonske dojave sa Centralnim panelom. | kom | 1 |
| 5. | Nabavka i ugradnja modula za napajanje sistema i punjenje baterija | MAP napajanje 150W (IPP-MAP0005-2) ili ekvivalentno Obezbjeđuje dva nezavisna napojna porta sa fiksnim 28 VDC regulisanim izlazom. Obezbjeđuje 150 W za punjenje baterija i napajanje sistema. | kom. | 1 |
| 6. | Nabavka i ugradnja šifratora | Šifrator MAP Control Center (IUI-MAP0001-2) ili ekvivalentno | kom | 5 |
| 7. | Nabavka i ugradnja kućišta | Kućište (ICP-MAP0110), ili ekvivalentno | kom | 1 |
| 8. | Nabavka i ugradnja aku-baterija | Baterija 12V/18Ah , IPS-BAT12V-18AH, proizvodnja Bosch ili ekvivalentno | kom | 2 |
| 9. | Nabavka i ugradnja detektora pokreta | Adresibilni ISC-PPR1-W 16/8 + zidni nosač infracrveni detektor pokreta ili ekvivalentno | kom | 19 |
| 10. | Nabavka i ugradnja magnetnog kontakta | Magnetni kontakt ISP-MCB2-FP110 LSN, ili ekvivalentno | kom | 5 |
| 11. | Nabavka i ugradnja adresibilne sirene | Adresibilna sirena serije 420 sa naprednim mogućnostima | kom | 4 |
| 12. | Nabavka i ugradnja instalacionog kabla | Instalacioni kabl za povezivanje detektora, šifratora i sirena sa protivprovalnom centralom tipa J-H(St)H 2x2x0,8 mm, položen 40% u instalacionim cevima (u zidu pod malterom), 30% u instalacionim cijevima pričvršćenim za plafon, 30% na kablovskim regalima. | m | 390 |
| 13. | Isporuka i ugradnja fleksibilne PVC cijevi Ø13 mm | Negoriva, fleksibilna PVC cijevi Ø13 mm, ugrađuje se 40 % uz plafon, a 60 % u zidu objekta | m | 300 |
| 14. | Isporuka i ugradnja RS 232 kabla | Kabl RS 232 sa konektorima na oba kraja za povezivanje servera sistema video nadzora i protivprovalne centrale | m | 10 |
| 15. | Završni radovi | Programiranje i ispitivanje sistema, puštanje u rad. | komplet | 1 |
|  | UKUPNO ELEKTRO INSTALACIJE SLABE STRUJE |  |  |  |
|  | TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  |
| R.b. | Opis predmeta nabavke odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| 1.01 | Nabavka i montaža spoljašnje jedince VRF toplotne pumpe u kompletu sa priborom i materijalom za montažu. Tip: ARUN220LTE5, Proizvođač: "LG" ili ekvivalent | Nominalni grejni kapacitet: 61,6 kW. Nominalni rashladni kapacitet: 61,6 kW. Rashladni fluid: R410A. Opseg spoljašnjih temperatura grejanje: -20 ÷ 168C. Opseg spoljašnjih temperatura hlađenje: -5 ÷ 438C COP: 4,35 EER: 6,68. Dimenzije: 1.240 x 1.690 x 760 mm. Nivo zvučnog pritiska: 61 dB(A). Težina: 280 kg. Priključci freona: Φ 28,6 / 15,9 mm. Električni priključak: 380 V. Električna snaga 15,7/14,15 kW. | kom | 1.00 |
| 1.02 | Nabavka i montaža centralne kontrole VRF sistema Tip:PQSW421EO2 , Proizvođač: "LG" ili ekvivalent | Električni priključak: 220 V, Električna snaga 150 W | kom | 1.00 |
| 1.03 | Nabavka i montaža kompaktne kasetne unutrašnje jedinice VRF toplotne pumpe u kompletu sa pum-pom za kondenzat i neophodnim materijalom za montažu. Tip: ARNU09GTQC4, Proizvođač: "LG" ili ekvivalent | Nominalni rashladni kapacitet: 2,8 kW Nominalni grejni kapacitet: 3,2 kW Protok vazduha: 480 / 455 / 426 m³/h Dimenzije: 570 x 570 x 214 Priključci freona: Φ 12,7 / 6,4mm El.priključak: 220 V Električna snaga100 W | kom | 2.00 |
| 1.04 | Nabavka i montaža kompaktne kasetne unutrašnje jedinice VRF toplotne pumpe u kompletu sa pumpom za kondenzat i materijalom za montažu. Tip: ARNU15GTQC4, Proizvođač: "LG" ili ekvivalent | Nominalni rashladni kapacitet: 4,5 kW Nominalni grejni kapacitet: 5,0 kW Protok vazduha: 660 / 600 / 558 m³/h Dimenzije: 570 x 570 x 256 Priključci freona: Φ 12,7 / 6,4 mm El.priključak: 220 V Električna snaga: 100 W | kom | 3.00 |
| 1.05 | Nabavka i montaža kompaktne kasetne unutrašnje jedinice VRF toplotne pumpe u kompletu sa pumpom za kondenzat i materijalom za montažu. Tip: ARNU21GTQC4, Proizvođač: "LG" ili ekvivalent | Nominalni rashladni kapacitet: 6,0 kW Nominalni grejni kapacitet: 6,0 kW Protok vazduha: 720 / 666 / 568 m³/h Dimenzije: 570 x 570 x 256 Priključci freona: Φ 15,88 / 9,52 mm Električni priključak: 220 V, Električna snaga: 100 W | kom | 1.00 |
| 1.06 | Nabavka i montaža visokopritisne kanalske unutrašnje jedinice VRF toplotne pumpe sa ventilatorom sa inverterskim pogonom u kompletu sa filterom, pumpom za kondenzat, materijalom za montažu i fleksibilnim priključcima na kanalsku mrežu. Tip: ARNU36GM2A4, Proizvođač: "LG" ili ekvivalent | Nominalni rashladni kapacitet: 8,2 kW Nominalni grejni kapacitet: 9,2 kW Dimenzije: 882 x 260 x 450 mm Priključci freona: f15,9 / 9,5mm Električni priključak: 220 V, 150 W | kom | 2.00 |
| 1.07 | Nabavka i montaža kompaktne parapetne unutra- šnje jedinice VRF toplotne pumpe u kompletu sa pumpom za kondenzat i materijalom za montažu. Tip: ARNU09GCEU4, Proizvođač: "LG" ili ekvivalent | Nominalni rashladni kapacitet: 6,0 kW Nominalni grejni kapacitet: 6,0 kW Protok vazduha: 720 / 666 / 568 m³/h Dimenzije: 570 x 570 x 256 Priključci freona: Φ 15,88 / 9,52 mm Električni priključak: 220 V, Električna snaga: 100 W | kom | 1.00 |
| 1.08 | Nabavka i montaža kompaktne zidne unutrašnje jedinice VRF toplotne pumpe u kompletu sa pumpom za kondenzat i materijalom za montažu. Tip: ARNU07GSJN4, Proizvođač: "LG" ili ekvivalent | Nominalni rashladni kapacitet: 2,2 kW Nominalni grejni kapacitet: 2,5 kW Protok vazduha: 720 / 666 / 568 m³/h Dimenzije: 570 x 570 x 256 Priključci freona: Φ 15,88 / 9,52 mm Električni priključak: 220 V, Električna snaga: 100 W | kom | 1.00 |
| 1.09 | Nabavka i montaža kompaktne zidne unutrašnje jedinice VRF toplotne pumpe u kompletu sa pum- pom za kondenzat i materijalom za montažu. Tip: ARNU09GSJN4, Proizvođač: "LG" ili ekvivalent | Nominalni rashladni kapacitet: 2,8 kW Nominalni grejni kapacitet: 3,2 kW Protok vazduha: 480 / 450 / 426 m³/h Dimenzije: 570 x 214 x 570 mm Priključci freona: Φ 12,70 / 6,4 mm Električni priključak: 220 V, Električna snaga: 30 W | kom | 4.00 |
| 1.10 | Nabavka i montaža kompaktne zidne unutrašnje jedinice VRF toplotne pumpe u kompletu sa pum- pom za kondenzat i neophodnim materijalom za montažu. Tip: ARNU12GSJN4, Proizvođač: "LG" ili ekvivalent | Nominalni rashladni kapacitet: 3,6 kW Nominalni grejni kapacitet: 4,0 kW Protok vazduha: 510 / 468 / 189 m³/h Dimenzije: 837 x 302 x 256 Priključci freona: Φ 12,70 / 6,35 mm Električni priključak: 220 V, Električna snaga: 30 W | kom | 1.00 |
| 1.11 | Nabavka i montaža zidnog kontrolera za regulaciju temperature u prostoriji. Tip:PQRCVSL0QW(IDU), Proizvođač: "LG" ili ekvivalent |  | kom | 15.00 |
| 1.12 | Nabavka i montaža termoizolovanih bakarnih cijevi za freonske vodove prema EN 12735 |  |  |  |
|  | Φ 28,5x1 mm |  | ml | 40.00 |
|  | Φ 22,2x1 mm |  | ml | 25.00 |
|  | Φ 19,1x1 mm |  | ml | 20.00 |
|  | Φ 15,9x1 mm |  | ml | 25.00 |
|  | Φ 12,7x1 mm |  | ml | 100.00 |
|  | Φ 9,5x1 mm |  | ml | 25.00 |
|  | Φ 6,4x1 mm |  | ml | 100.00 |
| 1.13 | Pomoćni materijal za montažu cjevovoda (razdjel-nici, račve, koljena, gas ) uzima se 50 % od cijene cjevovoda.(pozicija 1.12) |  | % | 50.00 |
| 1.14 | Nabavka i montaža polipropilenskih cijevi za odvod kondenzata iz unutrašnjih jedinica u kompletu sa sifonom i fitinzima. |  |  |  |
|  | DN 25 |  | ml | 120.00 |
|  | DN 32 |  | ml | 40.00 |
| 1.15 | Nabavka i montaža atestiranih nosača i oslonaca cevovoda fabričke izrade od pocinkovanih čeličnih profila sa navojnim vezama i podešavanjem visine. Proizvođač:''Mefa'' ili ekvivalent |  | kg | 30.00 |
| 1.16 | Isporuka freona R410. |  | kg | 14.00 |
| 1.17 | Oblaganje cijevi u spoljašnjem prostoru aluminijumskim limom. |  | m² | 1.00 |
| 1.18 | Vakumiranje, dopuna freona, servisno puštanje u rad, probni pogon instalacije i podešavanje parametara rada. |  | kom | 2.00 |
| 1.19 | Isporuka i montaža kablova sa zaštitnim crijevom za povezivanje spoljašne i unutrašnjih jedinica sa jedne i unutrašnjih jedinica i zidnih kontrolera sa druge strane. |  |  |  |
|  | Tip: LIY-CY 2x1,5 mm² (napajanje) |  | m¹ | 140.00 |
|  | Tip: LIY-CY 2x0,75 mm² (signalni) |  | m¹ | 120.00 |
| 1.20 | Nabavka i montaža kanalskog ventilatora izrađenog od pocinkovanog čeličnog lima u kompletu sa fleksibilnim priključcima i materijalom za montažu ispod međuspratne konstrukcije i tiristorskim regulatorom broja obrtaja. Tip: KD200 XL1, Proizvođač: "Hidria" ili ekvivalent | Projektni protok: 600 m³/h Napor pri projektnom protoku: 160Pa, Priključak: Φ 200 mm, Električni priključak: 220V, Električna snaga: 100W | kom | 2.00 |
| 1.21 | Nabavka i montaža ventilacione rešetke izrađene od ekstrudiranog alumijuma namenjene za odvod vazduha sa regulatorom protoka i jednim redom usmeravajućih žaluzina u kompletu sa materijalom za montažu. Tip: AR-14 ili ekvivalent, 825x225, Proizvođač: ''Hidria'' ili ekvivalent. | Protok vazduha: 720 m³/h. | kom | 2.00 |
| 1.22 | Nabavka i montaža ventilacione rešetke izrađene od ekstrudiranog alumijuma namenjene za odvod vazduha sa regulatorom protoka i jednim redom usmeravajućih žaluzina u kompletu sa materijalom za montažu. Tip: AR-14, 825x225, Proizvođač: ''Hidria'' ili ekvivalent. | Protok vazduha: 720 m³/h. | kom | 2.00 |
| 1.23 | Nabavka i montaža ventilacionog ventila za dovod vazduha koji se sastoji od rama sa zaprivačem na obodu, regulacionog diska sa navojnom šipkom i navrtkom i montažnog rama. Vidljivi delovi izrađeni od čeličnog lima sa elektrostatički nanešenim premazom RAL 9010, debljine 60µm, šipka i montažni ram od pocinkovanog čelika. Tip: PV-1, Proizvođač: ''Hidria'' ili ekvivalent | Dimenzija: 200mm. | kom | 7.00 |
| 1.24 | Nabavka i montaža zaštitne ventilacione rešetke sa protivkišnim žaluzinama izrađene od ekstrudiranog aluminijuma. Tip: SR-14, 525x325, Proizvođač: ''Hidria'' ili ekvivalent | Protok vazduha: 1440 m³/h. | kom | 1.00 |
| 1.25 | Nabavka i montaža zaštitne ventilacione rešetke izrađene od ekstrudiranog aluminijuma. Tip: GRI, Proizvođač: ''S&P'' ili ekvivalent | Protok vazduha: 500 m³/h Dimenzija: 200mm | kom | 2.00 |
| 1.26 | Izrada i montaža vazdušnih kanala od pocinkovanog lima debljine d=0,8mm u kompletu sa elementima za spajanje, zaptivanje i premošćenja metalnih masa. | Kolicina cinka 275g/m² | kg | 60.00 |
| 1.27 | Nabavka i montaža neizolovanih fleksibilnih okruglih vazdušnih kanala izrađenih od aluminijuma otpornog na požar u kompletu sa montažnim materijalom. Tip: Aludec, Proizvođač: ''Dec'' ili ekvivalent | Klasa otpornosti na požaru: A1 Dimenzija: Ø 200mm | ml | 30.00 |
| 1.28 | Probijanje i popravka otvora Ø 120mm za prolaz ventilacionih kanala u spoljašnjim fasadnim i unutrašnjim zidovima izrađenim od opeke i međuspratne konstrukcije od armiranog betona. |  | kom | 5.00 |
| 1.29 | Funkcionalne probe instalacije klimatizacije koje podrazumijevju mjerenje i podešavanja projektnih protoka po dionicama i distributicionim elementima i puštanje u rad. |  | Paušal | 1.00 |
|  | UKUPNO TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  |
|  | UREĐENJE TERENA |  |  |  |
| R.b. | Opis predmeta nabavke odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |
| 1 | Čišćenje i priprema terena za uređenje kruga oko objekta od preostalog građevinskog materijala. | Obračun po m² raščišćenog terena. | m² | 497.20 |
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
| 1 | Iskop zemlje III kategorije do projektovane kote sa utovarom i odvozom viška zemlje na gradsku deponiju. Kvalitetni materijal za nasipanje zadržati na objektu a preostali dio utovariti i odvesti na deponiju. U cijenu uračunat iskop, utovar, odvoz, razastiranje i planiranje deponovanog materijala a sve prema propisima i standardima za ovu vrstu radova. (U pripremnim radovima faze arhitekture, sa terena uklonjeno 40cm sloja humusa sa lokacije) | Obračun po m³ iskopanog materijala | m³ | 250.30 |
| 2 | Izrada nasipa do projektovane kote sa razastiranjem, nasipanjem i valjanjem mašinskim sredstvom do zahtijevane zbijenosti a sve prema propisima i standardima za ovu vrstu radova. Iskoristiti pogodan materijal od iskopa. U cijenu uračunati nabavku i transport potrebne količine zemlje za nasipanje. | Obračun po m³ nasutog materijala | m³ | 162.70 |
| 3 | Iskop zemlje III kategorije za temelje zidova oko objekta, za temelje stepeništa, ulaznog portala, jamu potapajućih stubića i ugradnju ivičnjaka, mašinskim putem u skladu sa tehničkom dokumentacijom sa utovarom i transportom na gradsku deponiju. | Obračun po m³ iskopanog materijala. | m³ | 425.10 |
| 4 | Obrada podtla, planiranje, valjanje i nabijanje do zbijenosti od 30MPa, a sve prema standardima i propisima za ovu vrstu radova. | Obračun po m². | m² | 383.00 |
| 5 | Nabavka materijala i izrada mehanički stabilizovanog nosećeg sloja d=2x25cm do stišljivosti 40cm za temelje zidova na uređenju terena od šljunkovito-pjeskovitog materijala. U cijenu uračunat: utovar, dovoz, razastiranje i valjanje mašinskim sredstvima a sve prema standardima i propisima za ovu vrstu radova . | Obračun po m³ ugrađenog materijala mjereno u zbijenom stanju. | m³ | 65.00 |
| 6 | Nabavka materijala i izrada mehanički stabilizovanog nosećeg sloja d=25cm od šljunkovito-pjeskovitog materijala. U cijenu uračunat: utovar, dovoz, razastiranje i valjanje mašinskim sredsvima a sve prema standardima i propisima za ovu vrstu radova . | Obračun po m³ ugrađenog materijala mjereno u zbijenom stanju | m³ | 84.85 |
| 7 | Nabavka, transport i razastiranje plodne humusne zemlje za zelene površine u sloju od 10 cm sa finom nivelacijom, uz dodavanje stajskog đubriva 5kg/m2. | Obračun po m³. | m³ | 15.00 |
| 8 | Nabavka, transport i ugradnja drenažnog sloja od mješavine tucanika dimenzijne 30-50cm za žardinjere u sloju od 15 cm. | Obračun po m³. | m³ | 0.50 |
| 9 | Nabavka, transport i ugradnja dekorativnog prirodnog bijelog mermernog oblutka granulacije od 3 cm, na iskopu od 10cm terena za ugradnju, na pozicijama oko objekta naznačenim u projektu. | Obračun po m² ugrađenog materijala sa iskopom od 10cm. | m² | 26.00 |
| III | BETONSKI RADOVI |  |  |  |
| 1 | Nabavka i ugradnja podložnog betona MB 20 u debljini d=7cm, sa armaturnom mrežom Q166 4,6x4,6mm u svemu prema detaljima i opisima iz projekta. | Obračun po m³ | m³ | 33.40 |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja betona MB 30 u dvostranoj oplati za temelje armirano betonskih zidova, sa ugradnjom oplate. Obračun se vrši po m³. | Obračun po m³ | m³ | 64.00 |
| 3 | Nabavka, transport i ugradnja betona MB 30 za izradu armirano betonskih zidova, ulaznog portala, stepeništa, betonske ploče platoa, betonskog okna sa izradom i ugradnjom odgovarajuće oplate. U cijenu uračunata ugradnja barbakana. Obračun se vrši po m³. | Obračun po m³ | m³ | 107.32 |
| 4 | Nabavka, transport i izrada štampanog dekorativnog betona MB 30, debljine od d=15cm-25 cm (armirano-betonske ploče dodatno ojačane polipropilenskim vlaknima i učvršćivačima) na ulazima u ekspedit objekta i na ulazu sirovine. U cijenu uračunata nabavka, dovoz i ugradnja sa svim potrebnim elementima. (P1+P2)+P3-dilatacione cjeline. Boja štampanog betona: bijela. | Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 17.00 |
| 5 | Nabavka, transport i ugradnja BETONSKIH IVIČNJAKA dimenzije: 12/18/40 cm, u sloju pijeska d=5 cm, i na sloju tampona od šljunkovito-pjeskovitog materijala d=25 cm. U cijenu uračunata nabavka, dovoz i ugradnja betonskih ivičnjaka i ravnanje kao i iskop zemlje sa ručnim ravnanjem dna rova. | Obračun po m¹ ugrađenog ivičnjaka. | m¹ | 7.00 |
| IV | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |
| 1 | Nabavka, transport, ispravljanje, sječenje, savijanje, čišćenje, vezivanje i ugradnja armature u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Na oplatu prije betoniranja postaviti plastične podmetače - distancere. - VANJSKO UREĐENJE | RA 400/500 | kg | 4,266.75 |
| 2 | Nabavka, transport, ispravljanje, sječenje, savijanje, čišćenje, vezivanje i ugradnja armature u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Na oplatu prije betoniranja postaviti plastične podmetače - distancere. - VANJSKO UREĐENJE | MAR 500/560 | kg | 2,277.97 |
| V | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja kamene obloge od krečnjačkog pritesanog kamena dimenzija 30x50cm (porijekla sa crnogorskih prostora) na armirano betonskim zidovima oko objekta. Kamen debljine d=3cm, zidan na cementnom malteru d=3cm. Kamen slagati u svemu prema detalju iz projekta. | Obračun po m² ugrađenog kamena. | m² | 52.00 |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja poklopnog reda kamena od krečnjačkog pritesanog kamena dimenzija 30x50cm (porijekla sa crnogorskih prostora) na armirano betoskim zidovima oko objekta. Kamen debljine d=2cm, zidan na cementnom malteru d=3cm. Kamen slagati u svemu prema detalju iz projekta. | Obračun po m² ugrađenog kamena. | m² | 22.00 |
| 3 | Nabavka materijala i izrada završnog pastoznog mineralnog fasadnog sloja zaribane strukture (tankoslojni pokrivni malter) tipa BAUMIT NANOPOR TOP ili ekvivalent, sa efektom samočišćenja , granulacije 1.5mm. Podloga mora biti čista, suva, nesmrznuta, otprašena i nosiva. U svemu prema detaljima i opisima iz projekta. Boja bijela. | Obračun po m². | m² | 260.80 |
| 4 | Izrada cementnog estriha kao podloge za polaganje kamena sa integrisanim padom prema projektu, debljine od d=4cm na armirano betoskoj ploči platoa i stepeništima. Estrih raditi od cementnog maltera razmjere 1:4 sa polipropilenskim vlaknima. Estrih mora biti ravan, bez talasa i udubljenja. Obračun po obrađenoj površini. | Obračun po m² | m² | 286.00 |
| VI | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |
| 1 | Nabavka materijala i izrada hidroizolacije na ploči platoa. Izolaciju izvesti u vidu dvokomponentnog elastičnog premaza za izolaciju vanjskih betonskih površina. Površina na kojoj se izvodi koja mora biti ravna, čvrsta, čista i suva. | Obračun po m² . | m² | 175.00 |
| 2 | Nabavka materijala i izrada hidroizolacije na vanjskim stepeništima. Izolaciju izvesti u vidu dvokomponentnog elastičnog premaza za izolaciju vanjskih betonskih površina. Površina na kojoj se izvodi koja mora biti ravna, čvrsta, čista i suva. | Obračun po m² . | m² | 104.00 |
| VII | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja štokovanog kamena u pločama dimenzija: 40cm x 70cm, d=3cm, na armirano betonskoj ploči platoa, na prilazu objektu i međupodestu stepeništa lijepljen na ljepilu i slagan u svemu prema detalju iz projekta. | Obračun po m² ugrađenog kamena sa ljepilom. | m² | 210.00 |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja štokovanog kamena na gazištima stepeništa. Kamen rezan na licu mjesta, dužine 100 cm, debljina kamena je d=3 cm, sa fazonskim elementima. | Obračun po m² ugrađenog kamena sa ljepilom. | m² | 64.00 |
| 3 | Nabavka transport i ugradnja štokovanog kamena na čelima stepeniša. Kamen rezan na licu mjesta. Dužina 100 cm, debljina kamena je d=2 cm, sa fazonskim elementima. | Obračun po m² ugrađenog kamena sa ljepilom. | m² | 41.00 |
| VIII | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |
| 1 | POZICIJA Og1. Nabavka, obrada i ugradnja klizne kapije na ulaznom portalu, dvokrilne (oba krila u istom smjeru), od flahova (puni metalni profil) dimenzija 50mm x 5mm, h=200cm, u ramu od flahova dimenzije 50 mmx10 mm, sa osovinskim razmakom od 10 cm a u svemu prema detalju iz projekta. Očistiti, pripremiti i premazati antikorozivnim premazom. Završna boja za metal akrilna osnovna boja-premaz sa smolama na vodenoj bazi RAL 9016. U cijenu uračunate klizne šine, mehanizmi i brave. | Obračun po m². | m² | 6.00 |
| 2 | POZICIJA Og2. Nabavka, obrada i ugradnja klizne kapije , jednokrilne, od flahova (puni metalni profil) dimenzija 50mm x 5mm, h=200cm, sa osovinskim razmakom od 10cm u ramu od flahova dimenzije 50 mmx10 mm a u svemu prema detalju iz projekta. Očistiti, pripremiti i premazati antikorozivnim premazom. Završna boja za metal akrilna osnovna boja-premaz sa smolama na vodenoj bazi RAL 9016. U cijenu uračunate klizne šine, mehanizmi i brave. | Obračun po m². | m² | 3.50 |
| 3 | POZICIJE Og3 i Og4. Nabavka, obrada i ugradnja ograda od flahova (puni metalni profil) dimenzija 100mm x 10mm, (h=80cm+20cm prethodno zavarenih na konstruktivnom horizontalnom flahu potopljenom u betonu 100mm x 10mm) na osovinskom razmaku od 12cm, u svemu prema detalju iz projekta. Očistiti, pripremiti i premazati antikorozivnim premazom. Završna boja za metal akrilna osnovna boja-premaz sa smolama na vodenoj bazi RAL 9016. Postavljanje flahova pod uglom od 45°. | Obračun po m¹. | m¹ | 14.00 |
| IX | MOBILIJAR |  |  |  |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja stubnih plastificiranih korpi za otpatke sa pepeljarom od pocinčanog lima, dimenzija: 430xØ285mm, zapremine 27L. Visina stuba je h=740mm. U cijenu uračunati transport i postavljanje. | Obračun po komadu. | kom | 4.00 |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja mehaničkih potapajućih stubova od nerđajućeg čelika za ograničavanje saobraćaja sa sistemom za zaključavanje, u prethodno izvedenom armirano-betonskom oknu. Stubove položiti u sloju nabijenog pijeska a sve prema uputstvima proizvođača. U cijenu uračunata nabavka, transport i ugradnja. | Obračun po komadu. 3 komada | kom | 3.00 |
| 3 | Nabavka, transport i ugradnja natpisa od pleksiglasa na ulaznom portalu, na distanceru od 10 cm sa led rasvjetom. U cijenu uračunata nabavka, transport i montaža sa podkonstrukcijom (svi elementi od inoksa). U svemu prema detalju iz projekta. | Obračun po komadu. Dimenzija natpisa: 150cm x 70 cm. | kom | 1.00 |
| 4 | Nabavka, transport i ugradnja dekorativnog mliječnog (kaljenog) stakla brušenih ivica dimenzija: 75cmx120cm, debljine d=6mm. U cijenu uračunata nabavka, transport i ugradnja sa elementima za pričvršćivanje od inox-a. U svemu prema detalju iz projekta. Dimenzije provjeriti na licu mjesta | Obračun po m². | m² | 0.90 |
| 5 | Nabavka, transport i ugradnja dekorativnog kaljenog stakla brušenih ivica za policu dimenzija: 36cmx75cm. U cijenu uračunata nabavka, transport i ugradnja. U svemu prema detalju iz projekta. Dimenzije provjeriti na licu mjesta. | Obračun po m². | m² | 0.30 |
| 6 | Nabavka, transport i ugradnja dekorativnog kaljenog stakla brušenih ivica dimenzija: 75cmx120cm na distanciranim šrafovima od nerđajućeg čelika. U cijenu uračunata nabavka, transport i ugradnja. U svemu prema detalju iz projekta. Dimenzije provjeriti na licu mjesta | Obračun po m². | m² | 0.90 |
| 7 | Nabavka transport i postavljanje baštenskih dekorativnih saksija- štampani betonski ćup, dimenzija: Spoljna širina pri vrhu 53cm, U najširem dijelu 70cm, Visina 83. | Obračun po komadu. | kom | 5.00 |
| X | SADNJA SADNICA |  |  |  |
| 1 | Kopanje sadnih jama za sadnju niskih četinara. Dimenzija jame 40x40x40 cm. | Obračun po komadu. | kom | 6.00 |
| 2 | Nabavka, transport i sadnja sadnog materijala - Thuja occidentalis ’Teddy’ (niski četinar) | Obračun po kom. Sa dodatkom stajskog đubriva i treseta. | kom | 6.00 |
| 3 | Nabavka, transport i sadnja sadnog materijala – Maslina sa autohtonog područja (stablo masline starosti 30 godina). | Obračun po kom. Sa dodatkom stajskog đubriva i treseta. Maslina se sadi nakon završetka podne ploče prizemlja objekta +-0.00 a prije izlivanja krovne ploče +6.80 | kom | 1.00 |
| 4 | Nabavka, transport i sadnja sadnog materijala - Parthenocissus quinquefolia (Djevojačka loza). | Obračun po komadu sadnice sa dodatkom stajskog đubriva i treseta. | kom | 7.00 |
| XI | PODIZANJE TRAVNJAKA |  |  |  |
| 1 | Izrada dekorativnog travnjaka, na pripremljenoj i iznivelisanoj podlozi, sijanjem mješavine sjemena trava (engleski ljulj 40%, crveni vijuk 35%, prava livadarka 25%), uz dodavanje mineralnog đubriva, zatrpavnje sjemena i valjanje. Količina sjemena je 40gr/m2. | Obračun po m² zasijane površine. | m² | 155.00 |
|  | UKUPNO UREĐENJE TERENA |  |  |  |
|  | NAMJEŠTAJ I OPREMA |  |  |  |
| R.b. | Opis predmeta nabavke odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
|  | OSNOVA SUTERENA |  |  |  |
| 1 | Nabavka materijala, izrada i montaža zatvorenog ormara bijele boje sa kliznim vratima izrađenih od 18 mm debele iverice oplemenjene melaminskom folijom, sve kantovano ABS kantom debljine 2 mm. | Obračun po komadu. Ormari moraju imati pomične police i nevidljive regulacijske nogice. Dimenzije: 155x60 cm (h=200 cm). | kom | 1.00 |
| 2 | Nabavka i postavljanje metalnog vješaonika, samostojećeg sa postoljem za kišobrane. Boja: grafitno crna RAL 9011. Visina h=185cm. | Obračun po komadu. | kom | 1.00 |
| 3 | Nabavka i postavljanje žičane kante za otpatke u crnoj boji, zapremina 14l. | Obračun po komadu. | kom | 2.00 |
|  | OSNOVA PRIZEMLJA |  |  |  |
| 1 | Nabavka materijala, izrada i montaža otvorenih polica, u boji i strukturi bavarskog jasena, izrađenih od 18 mm debele iverice oplemenjene melaminskom folijom, sve kantovano ABS kantom debljine 2 mm. Broj polica: 4. | Obračun po komadu. Dimenzije: 320x45 cm (h=200 cm). | kom | 1.00 |
| 2 | Nabavka materijala, izrada i montaža zatvorenih polica, u boji i strukturi bavarskog jasena, izrađenih od 18 mm debele iverice oplemenjene melaminskom folijom, sve kantovano ABS kantom debljine 2 mm. Staklena vrata moraju biti urađena od peskarenog kaljenog stakla d=4mm u aluminijumskom okviru. Polica ima 4 krila. | Obračun po komadu. Dimenzije: 185x45 cm (h=200 cm). | kom | 1.00 |
| 3 | Nabavka materijala, izrada i montaža zatvorenih polica, u boji i strukturi bavarskog jasena, izrađenih od 18 mm debele iverice oplemenjene melaminskom folijom, sve kantovano ABS kantom debljine 2 mm. Staklena vrata moraju biti urađena od peskarenog kaljenog stakla d=4mm u aluminijumskom okviru. Polica ima 3 krila. | Obračun po komadu. Dimenzije: 135x45 cm (h=200cm). | kom | 1.00 |
| 4 | Nabavka materijala, izrada i montaža otvorenih polica, u boji i strukturi bavarskog jasena, izrađenih od 18 mm debele iverice oplemenjene melaminskom folijom, sve kantovano ABS kantom debljine 2 mm. Broj polica: 4. | Obračun po komadu. Dimenzije: 320x70 cm (h=200 cm). | kom | 1.00 |
| 5 | Nabavka materijala, izrada i montaža otvorenih polica, u boji i strukturi bavarskog jasena, izrađenih od 18 mm debele iverice oplemenjene melaminskom folijom, sve kantovano ABS kantom debljine 2 mm. Broj polica: 4. | Obračun po komadu. Dimenzije: 225x70 cm (h=200 cm). | kom | 1.00 |
| 6 | Nabavka materijala, izrada i montaža ugaonog pulta, u boji i strukturi bavarskog jasena, izrađenog od 25 mm debele oplemenjene iverice. Rubovi moraju biti obrađeni ABS trakom i zaokruženih ivica radijusa od 2 mm. Podnožje stolova mora biti metalno, praškasto obojeno, međusobno povezano metalnim instalacijskim kanalom koji omogućava preklapanje priključaka za računarske i elektro uređaje. | Obračun po komadu. Dimenzije: 350x315x70 cm (h=100 cm). | kom | 1.00 |
| 7 | Nabavka materijala, izrada i montaža zatvorenih ormara u sanitarnom bloku koji moraju biti izrađeni iz 18 mm debele iverice zaštićene poliuretanom oplemenjene sa melaminskom folijom, sve kantovano sa ABS kantom debljine 2 mm. Ormari moraju imati pomične police, nevidljive regulacijske nogice, dodatnu pokrivnu ploču i bravu. | Obračun po komadu. Dimenzije: 30x30 cm (h=200 cm). | kom | 8.00 |
| 8 | Nabavka materijala, izrada i montaža zatvorenih ormara u sanitarnom bloku koji moraju biti izrađeni iz 18 mm debele iverice zaštićene poliuretanom oplemenjene sa melaminskom folijom, sve kantovano sa ABS kantom debljine 2 mm. Ormari moraju imati pomične police, nevidljive regulacijske nogice, dodatnu pokrivnu ploču i bravu. | Obračun po komadu. Dimenzije: 100x45 cm (h=200 cm). | kom | 1.00 |
| 9 | Nabavka materijala, izrada i montaža vješaonika sa ogledalom i klupom za sjedenje na visini od 45cm, koji mora biti izrađen od 18 mm debele iverice oplemenjene sa melaminskom folijom, sve kantovano sa ABS kantom debljine 2 mm. | Obračun po komadu. Dimenzije: 180x45x180 cm. | kom | 1.00 |
| 10 | Nabavka materijala, izrada i montaža zatvorenih ormara u sanitarnom bloku koji moraju biti izrađeni iz 18 mm debele iverice zaštićene poliuretanom oplemenjene sa melaminskom folijom, sve kantovano sa ABS kantom debljine 2 mm. Ormari moraju imati pomične police, nevidljive regulacijske nogice, dodatnu pokrivnu ploču i bravu. | Obračun po komadu. Dimenzije: 90x30 cm (h=200 cm). | kom | 1.00 |
| 11 | Nabavka materijala, izrada i montaža zatvorenih ormara u sanitarnom bloku koji moraju biti izrađeni iz 18 mm debele iverice zaštićene poliuretanom oplemenjene sa melaminskom folijom, sve kantovano sa ABS kantom debljine 2 mm. Ormari moraju imati pomične police, nevidljive regulacijske nogice, dodatnu pokrivnu ploču i bravu. | Obračun po komadu. Dimenzije: 40x30 cm (h=200 cm). | kom | 1.00 |
| 12 | Nabavka i postavljanje metalnog vješaonika, samostojećeg sa postoljem za kišobrane. | Obračun po komadu. | kom | 3.00 |
| 13 | Nabavka i postavljanje žičane kante za otpatke u crnoj boji. | Obračun po komadu. | kom | 4.00 |
|  | OSNOVA SPRATA |  |  |  |
| 1 | Nabavka materijala, izrada i montaža ploča kancelarijskih stolova koji moraju biti izrađeni od 25 mm debele oplemenjene iverice. Rubovi moraju biti obrađeni sa ABS trakom, koji ima zaokružene ivice sa radijusom 2 mm. Podnožje stolova mora biti metalno, praškasto obojano, međusobno povezano sa metalnim instalacijskim kanalom, koji omogućava preklapanje priključaka za računarske i elektro uređaje. | Obračun po komadu. Dimenzije stolova: 200x130 cm (h=75 cm). | kom | 3.00 |
| 2 | Nabavka materijala, izrada i montaža konferencijskog stola koji mora biti izrađen od 25 mm debele oplemenjene iverice. Rubovi moraju biti obrađeni sa ABS trakom, koji ima zaokružene ivice sa radijusom 2 mm. Podnožje stola mora biti metalno, praškasto obojano, međusobno povezano metalnim instalacijskim kanalom, koji omogućava preklapanje priključaka za računarske i elektro uređaje. | Obračun po komadu. Dimenzije stola: 250x80 cm (h=75 cm). | kom | 1.00 |
| 3 | Nabavka materijala, izrada i montaža ormara koji moraju biti izrađeni iz 18 mm debele iverice oplemenjene sa melaminskom folijom, sve kantovano sa ABS kantom debljine 2 mm. Ormari moraju imati pomične police, nevidljive regulacijske nogice, dodatnu pokrivnu ploču i bravu. Staklena vrata ormara moraju biti urađena od peskanog kaljenog stakla u aluminijumskom okviru. | Obračun po komadu. Dimenzije: 120x50 cm (h=200 cm). | kom | 3.00 |
| 4 | Nabavka materijala, izrada i montaža ormara koji moraju biti izrađeni iz 18 mm debele iverice oplemenjene sa melaminskom folijom, sve kantovano sa ABS kantom debljine 2 mm. Ormari moraju imati pomične police, nevidljive regulacijske nogice, dodatnu pokrivnu ploču i bravu. Staklena vrata ormara moraju biti urađena iz peskanog kaljenog stakla u aluminijumskom okviru. | Obračun po komadu. Dimenzije: 130x50 cm (h=200 cm). | kom | 2.00 |
| 5 | Nabavka materijala, izrada i montaža fiokara koji moraju biti izrađeni iz 18 mm debele iverice oplemenjene sa melaminskom folijom, sve kantovano sa ABS kantom debljine 2 mm. Fiokari su na točkićima i moraju imati centralno zaključavanje. Unutrašnjost fioka mora biti u cjelini iz lakiranog lima. | Obračun po komadu. Dimenzije: 145x50cm (h=60cm). | kom | 2.00 |
| 6 | Nabavka materijala, izrada i montaža zatvorenog ormara u sanitarnom bloku koji mora biti izrađen od 18 mm debele iverice zaštićene poliuretanom oplemenjene sa melaminskom folijom, sve kantovano sa ABS kantom debljine 2 mm. Ormari moraju imati pomične police, nevidljive regulacijske nogice, dodatnu pokrivnu ploču i bravu. | Obračun po komadu. Dimenzije: 100x45cm (h=200cm). | kom | 1.00 |
| 7 | Nabavka materijala, izrada i montaža zatvorenih ormara u sanitarnom bloku koji moraju biti izrađeni iz 18 mm debele iverice oplemenjene sa melaminskom folijom, sve kantovano sa ABS kantom debljine 2 mm. Ormari moraju imati pomične police, nevidljive regulacijske nogice, dodatnu pokrivnu ploču i bravu. | Obračun po komadu. Dimenzije: 70x30cm (h=120cm). | kom | 1.00 |
| 8 | Nabavka materijala, izrada i montaža kancelarijskih stolica tapaciranih mebl štofom tipa Etna ili ekvivalent, boja tamno siva. Konstrukcija stolice je metalno podnožje – zvijezda u crnoj boji, točkići gumirani primjerni za upotrebu na tvrdom tlu. Stolica mora imati asynchro mehanizam. | Obračun po komadu. Dimenzije: 70x70cm, visina stolice h=110cm. | kom | 2.00 |
| 9 | Nabavka materijala, izrada i montaža stolica u Sali. Konstrukcija sjedišta mora biti iz vezane šper ploče, koja je tapacirana mebl štofom tipa Etna ili ekvivalent, boja tamno siva. Konstrukcija stolice mora biti iz metalnih cijevi u grafitno crnoj boji RAL 9011, praškasto obojenih, sa gumenim čepovima na dnu. | Obračun po komadu. Dimenzije: 45x50 cm, visina stolice h=85cm. | kom | 85.00 |
| 10 | Nabavka materijala, izrada i montaža fotelja u kancelarijama. Fotelje tapacirane eko kožom, modernog dizajna. | Obračun po komadu. Dimenzije: 65x65 cm. | kom | 4.00 |
| 11 | Nabavka materijala, izrada i montaža klubskih stolova koji moraju biti izradjeni od 25 mm debele oplemenjene iverice. Rubovi moraju biti obrađeni sa ABS trakom, koji ima zaokružene ivice sa radijusom 2 mm. | Obračun po komadu. Dimenzije: 60x45 cm (h=45 cm). | kom | 2.00 |
| 12 | Nabavka materijala, izrada i montaža kuhinjskog bloka, sa visećim elementima i protočnim bojlerom od 10l. Kuhinjski blok sadrži i električni šporet ,sa 4 ringle od termički stabilnog stakla i sa ugradnom rernom, dimenzija 60x60x85cm, sudoperu izrađenu od plemenitog nerđajućeg čelika dimenzija 120x60x85cm, frižider sa dijelom za rashlađivanje i dijelom za zamrzavanje dimenzija 60x60x120cm. | Obračun po m'. Donje i viseće elemente izraditi od univera. Predvidjeti laminiranu radnu ploču. Ukupna dužina bloka: 280cm. | m' | 2.80 |
| 13 | Nabavka materijala, izrada i montaža govornice za multifunkcionalnu salu koja mora biti izradjena od 25mm oplemenjene iverice. Rubovi moraju biti obrađeni sa ABS trakom, koji ima zaokružene ivice sa radijusom 2 mm. | Obračun po komadu. Podnožje govornice mora biti metalno, praškasto obojano, međusobno povezano sa metalnim instalacijskim kanalom, koji omogućava preklapanje priključaka za računarske i elektro uređaje. Dimenzije: 60x60 cm (h=150 cm). | kom | 1.00 |
| 14 | Nabavka i postavljanje visećeg zidnog projekcionog platna za multifunkcionalnu salu. | Obračun po komadu. Dimenzije: 240x240 cm | kom | 1.00 |
| 15 | Nabavka i postavljanje metalnog vješaonika, samostojećeg sa postoljem za kišobrane. | Obračun po komadu. | kom | 4.00 |
| 16 | Nabavka i postavljanje žičane kante za otpatke u crnoj boji. | Obračun po komadu. | kom | 6.00 |
|  | UKUPNO NAMJEŠTAJ I OPREMA |  |  |  |
|  | ZBIRNA REKAPITULACIJA |  |  |  |
| 1. | GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI |  |  |  |
| 2. | VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  |
| 3. | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE |  |  |  |
| 4. | ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE |  |  |  |
| 5. | TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  |
| 6. | UREĐENJE TERENA |  |  |  |
| 7. | NAMJEŠTAJ I OPREMA |  |  |  |
|  | SVE UKUPNO |  |  |  |
|  | PDV 21% |  |  |  |
|  | SVE UKUPNO SA PDV-OM |  |  |  |

Sastavni dio ove tenderske dokumentacije su i prilozi: konstruktivni detalji, šeme bravarije i tehnički opis namještaja-Tenderska dokumentacija II dio

Podaci o projektantu i revidentu:

| faza | projektant |
| --- | --- |
| GLAVNI PROJEKAT ARHITEKTURE SA DISPOZICIJOM I SPECIFIKACIJOM NAMJEŠTAJA | „ARHINGinženjering” d.o.o. Bijelo Polje” Jasmina Salković, dipl. inž.arh. |
| GLAVNI PROJEKAT KONSTRUKCIJE | „AG KONSTRUKCIJE” d.o.o. Plav Izet Redžić, dipl.inhžg.građ. |
| GLAVNI PROJEKAT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE | „IDROFOKUS” d.o.o. Podgorica Nikola Spahić, dipl.inhžg.građ. |
| GLAVNI PROJEKAT ELEKTROINSTALACIJA JAKE STRUJE | „ARHINGinženjering” d.o.o. Bijelo Polje” Salih Kolić, dipl. inž.el. |
| GLAVNI PROJEKAT ELEKTROINSTALACIJA SLABE STRUJE | „ELNET” d.o.o. Bijelo Polje” Aleksandar Rakonjac, dipl. inž.el. |
| GLAVNI PROJEKAT MAŠINSKIH I TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA | „ARHINGinženjering” d.o.o. Bijelo Polje” Meho Toković, dipl. inž.maš. |
| GLAVNI PROJEKAT UREĐENJA TERENA URBANISTIČKE PARCELE SA PROJEKTIMA INFRASTRUKTURNIH PRIKLJUČAKA, HORTIKULTURE I SAOBRAĆAJA | „ARHINGinženjering” d.o.o. Bijelo Polje” Elvira Muzurović, dipl. inž.arh. |
| GLAVNI PROJEKAT ORGANIZACIJE I TEHNOLOGIJE GRAĐENJA | „RAIng” d.o.o. Podgorica Verica Jušković, dipl.inhžg.građ. |
| ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA | „LARS FIRE” d.o.o. Podgorica dr Radinko Kostić, dipl. inž.met. |
| ELABORAT ZAŠTITE NA RADU | „LARS FIRE” d.o.o. Podgorica dr Radinko Kostić, dipl. inž.met. |
| ELABORAT O GEOTEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA TERENA | „GEOTEHNIKA” d.o.o. Bijelo Polje Milovan Šućur, dipl. inž.geol. |
| PROJEKAT GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA | „GEOTEHNIKA” d.o.o. Bijelo Polje Milovan Šućur, dipl. inž.geol. |

| faza | revident |
| --- | --- |
| GLAVNI PROJEKAT ARHITEKTURE SA DISPOZICIJOM I SPECIFIKACIJOM NAMJEŠTAJA | „CIVIL ENGINEER” d.o.o. Podgorica Andrija Pavlićević, dipl. inž.arh. |
| GLAVNI PROJEKAT KONSTRUKCIJE | „CIVIL ENGINEER” d.o.o. Podgorica Nikola Simović, dipl.inž.građ. |
| GLAVNI PROJEKAT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE | „CIVIL ENGINEER” d.o.o. Podgorica Nikola Simović, dipl.inž.građ. |
| GLAVNI PROJEKAT ELEKTROINSTALACIJA JAKE STRUJE | „CIVIL ENGINEER” d.o.o. Podgorica Budimir Vorotović, dipl.inž.el. |
| GLAVNI PROJEKAT ELEKTROINSTALACIJA SLABE STRUJE | „CIVIL ENGINEER” d.o.o. Podgorica Edin Ćatović, dipl.inž.el. |
| GLAVNI PROJEKAT MAŠINSKIH I TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA | „CIVIL ENGINEER” d.o.o. Podgorica mr Vujadin Vujadinović, dipl.ing.maš. |
| GLAVNI PROJEKAT UREĐENJA TERENA URBANISTIČKE PARCELE SA PROJEKTIMA INFRASTRUKTURNIH PRIKLJUČAKA, HORTIKULTURE I SAOBRAĆAJA | „CIVIL ENGINEER” d.o.o. Podgorica Andrija Pavlićević, dipl. inž.arh. |
| GLAVNI PROJEKAT ORGANIZACIJE I TEHNOLOGIJE GRAĐENJA | „CIVIL ENGINEER” d.o.o. Podgorica Nikola Simović, dipl.inž.građ. |

Garantni rok: za kvalitet izvedenih koji su predmet ovog ugovora je 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova.

Garancije kvaliteta: sav ugrađeni materijal mora odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i prilikom realizacije ugovora Izvođač dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i  bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa revidovanim Glavnim projektom. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi Izvođač.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Na zahtjev nadzornog organa preko firme ovlašćene za ispitivanje kontrole kvaliteta.

- Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT, IZVOĐAČ obezbedjuje sam i o svom trošku.

Ostali uslovi u pogledu primjene propisa

- Nacrt i obračun troškova, proba, stručni nadzor, uslovi preuzimanja, kao i svi izvedeni radovi vršiće se u skladu sa: Ugovornom dokumentacijom  (građevinske knjige i građevinski dnevnik); Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018); Zakonom o energetici ("Službeni list CG", br. 5/2016 i 51/2017); Zakon o zaštiti na radu ("Sl. list RCG 79/04"); Zakonom o zaštiti i spašavanju („Sl. list RCG br. 13/2007); Pravilnikom o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora, Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika, građevinske knjige i knjige inspekcije, Pravilnikom o izmjeni i dopuni pravilnika o načinu vršenja tehničkog pregleda, Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).

- Predmet nabavke će se realizovati po: Glavnom projektu, a u koji se može izvršiti uvid od dana 05.07.2019. godine do dana 31.07.2019. godine, kod kontakt osobe iz tačke I Poziva.

POSEBNI ZAHTJEVI U POGLEDU PREDMETA JAVNE NABAVKE KOJI SU OD ZNAČAJA ZA IZRADU PONUDE I IZVRŠENJE UGOVORA

Rok izvršenja 10 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao. Smatra se da je NARUČILAC izvršio obavezu uvođenja IZVOĐAČA u posao, ako mu je predao odobrenje za građenje lokalnog objekta od opšteg interea i dokumentaciju, propisanu članom 91 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Mjesto izvršenja ugovora je opština Bar, katastarska parcela broj 1075/2 KO Stari Bar.

Do produžetka roka može doći uslijed  nastupanja promijenjenih okolnosti,  više sile, kao i okolnosti na koje  na koje IZVOĐAČ nije mogao objektivno da utiče.

Mjesto izvršenja ugovora je: Opština Bar.

IZVOĐAČ je dužan da prije potpisivanja ugovora dostavi detaljni dinamički plan  izvršenja ugovora sa potpunim tehničkim podacima i u skladu sa ugovorenim rokom izvršenja ugovora.

Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT, IZVOĐAČ obezbedjuje sam i o svom trošku.

Stručni  nadzor nad realizacijom ugovora NARUČILAC će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti IZVOĐAČA. NARUČILAC će danom uvođenja u posao IZVOĐAČU pismeno saopštiti lica  koja  će  vršiti  stručni i nadzor  nad  izvodjenjem  radova  (u daljem tekstu: Nadzorni organ). Ako u toku izvodjenja radova dođe do promjene nadzornog organa, NARUČILAC će o tome obavijestiti IZVODJAČA.

Nadzorni organ ov1ašćen je da se stara i kontroliše realizaciju ovog ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVODJAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od NARUČIOCA. Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja IZVODJAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodjenje radova.

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVODJAČU da  otkloni izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakterstikama i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Ako IZVODJAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvodjenjem radova koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakterstikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u gradjevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVODJAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjedjuje izvodjenje radova skladu sa opisima, bitnim karakterstikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Ako se izmedju Nadzornog organa i IZVODJAČA pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugradjuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu, bitnim karakterstikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Troškove ovog ispitivanja plaća IZVODJAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, IZVODJAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Sav ugrađeni materijal i oprema moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom i prilikom realizacije ugovora izvođač dostavlja naručiocu ateste o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i  bitne karakteristike materijala i opreme definisani Tenderskom dokumentacijom i Ponudom. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi IZVODJAČ.

IZVODJAČ je dužan da prije uvođenja u posao dostavi NARUČIOCU Rješenje o imenovanju ovlašćenih inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. IZVOĐAČ je dužan da imenovanje ovlašćenih inženjera izvrši u skladu sa izjavom o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova i  izjavom o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga, dostavljenih Ponudom.

Do promjene ovlašćenog inženjera u odnosu na imenovanje dostavljeno u ponudi može doći samo za slučaj nastupanja okolnosti na koje IZVOĐAČ nije mogao da utiče i uz saglasnost NARUČIOCA.

Predložena zamjena ovlašćenog inženjera mora da ispunjava minimum kvalifikacija inženjera koji se zamjenjuje.

Ako Izvođač ne imenuje ovlašćene inženjere u skladu sa zahtjevima iz prethodnam tri  stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.Ako Izvođač ne imenuje ovlašćene inženjere u skladu sa zahtjevima iz prethodnam tri  stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

IZVODJAČ je dužan da, u vezi sa gradjenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po  propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Izabrani ponuđač-izvođač je dužan da, prije potpisivanja ugovora, dostavi :

U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izugradnji objekata (“Službeni list Crne Gore broj 064/17 i 44/2018“) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (“Službeni list Crne Gore”, br.068/17 ), Izvođač je dužan je da prije početka radova zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti  za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od izvođenja radova i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od 300.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvođenja radova do dana isteka garantnog roka. U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da se odnosi na predmetnu javnu nabavki broj: 05-116/19 od 05.07.2019. godine za Izvođenje radova na izgradnji objekta nacionalne „Kuće maslina“ sa sjedištem u Baru i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

Ako Izvođač ne preda Naručiocu polisu  osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

Ako IZVODJAČ bez krivice  NARUČIOCA ne realizuje ovaj ugovor u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne 1% od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 30% od ugovorene cijene radova.

Za slučaj prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta dužem od 30 dana, Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa IZVODJAČA obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene kazne, tada je IZVODJAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Izvođač je dužan da  prije zaključivanja ovog ugovora dostavi naručiocu:

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija (u daljem tekstu: Izvođač) dužan je da prije zaključenja ugovora o javnoj nabavci preda Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora  tj. od roka iz tačke X Poziva za javno nadmetanje.

U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava,  izvođač je dužan je da, na zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora biće sastavni dio Ugovora.

Ako  Izvođač ne preda naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora prije zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.

U slučaju iz prethodnog stava Naručilac će aktivirati garanciju ponude.

Ako Izvođač ne produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora, Naručilac će aktivirati ovu garanciju.

Izvođač je obavezan da najkasnije deset dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti identičnim sa garantnim rokom predviđenim ovom tenderskom dokumentacijom.

Ako Izvođač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

IZVODJAČ garanutje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora je 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova.

IZVODJAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka u primjerenom roku, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte, koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA.  Obavijest da su radovi završeni IZVODJAČ podnosi NARUČIOCU preko Nadzornog organa.

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrdjenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 60 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova. Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u Crnoj Gori.

NARUČILAC i IZVOĐAČ su saglasni da sastavni dio ugovora čine: ponuda IZVOĐAČA,  dinamički plan izvodjenja radova, garancija banke za dobro izvršenje ugovora i polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da Izvođač: prilikom realizacije ugovora ne dostavi Naručiocu tehničku dokumentaciju traženu kao garanciju kvaliteta kojom će dokazati da kvalitet ponuđenog materijala i opreme odgovara uslovima/standardima zahtijevanim tenderskom dokumentacijom; napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza; ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je,  u skladu sa članom 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove, koji mogu nastati po ovom ugovoru, prvenstveno rješavaju sporazumno, pri tom se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede. Izvođač i Naručilac su saglasni da rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova. Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda.

# IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

Uprava javnih radova

Broj: 01-3473/1

Podgorica, 27.05.2019.godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 57/14. 28/15 i 042/17) Rešad Nuhodžić, v.d. direktora, kao ovlašćeno lice Uprave javnih radova , daje

I z j a v u

da će Uprava javnih radova, shodno Planu javnih nabavki broj: 01-539/1 od 31.01.2019. godine, i Amandmanu na Plan javnih nabavki broj: 01-1587/3 od 20.05.2019. godine i  Ugovoru o javnoj nabavci, br. 05-116/19, za Izvođenje radova na izgradnji objekta nacionalne „Kuće maslina“ sa sjedištem u Baru,  uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca   Rešad Nuhodžić,

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Uprava javnih radova

Broj: 01-3473/2

Podgorica, 27.05.2019.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 57/14. 28/15 i 042/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke br. 05-56/19 iz Plana javnih nabavki broj: 01-539/1 od 31.01.2019. godine i Amandmana na Plan javnih nabavki broj: 01-1587/3 od 20.05.2019. godine Izvođenje radova na izgradnji objekta nacionalne „Kuće maslina“ sa sjedištem u Baru, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Rešad Nuhodžić, s.r

Službenik za javne nabavke    Žaklina Kosić, s.r

Lice koje je učestvovalo u planiranju  javne nabavke Miomir Peruničić, s.r

# IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Uprava javnih radova

Broj: 01-3473/3

Podgorica, 27.05.2019.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 57/14. 28/15 i 042/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javnih nabavki broj: 01-539/1 od 31.01.2019. godine Amandmana na Plan javnih nabavki broj: 01-1587/3 od 20.05.2019. godine, br. 05-116/19, za Izvođenje radova na izgradnji objekta nacionalne „Kuće maslina“ sa sjedištem u Baru, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjedavajući Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:

Zoran Vukašinović, dipl. pravnik, sr

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda

Biljana Vukić, dipl. ing. arh., sr

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:

Branka Mitrović, dipl. el. ing.,sr

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:

Rahela Nišavić, dipl. ecc.,sr

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:

Maja Vukašević, dipl.ecc,sr

Lice koje će učestvovati u pripremanju tenderske dokumentacije :

Biljana Vukić, dipl. ing. arh.

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

Vrednovanje ponuda po kriterijumu ekonomski najpovoljnija ponuda vršiće se na sljedeći način:

Ekonomski najpovoljnija ponuda, sa sljedećim podkriterijumima:

□ najniža ponuđena cijena			                            broj bodova  	80

□ kvalitet                                                                                          broj bodova  	20

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će vrijednovati ponude po kriterijumu ekonomski najpovoljnija i to na način da će 80 bodova određivati najniže ponuđena cijena (C), 20 bodova  određivaće   kvalitet (Q).

Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + Q) će biti izabran.

- Najniža ponuđena cijena (C)(80 bodova)

Podkriterijum najniže ponuđena cijena iskazuje se na način što se najniže ukupna  ponuđena  cijena sa uračunatim PDV-om podijeli sa ponuđenom cijenom sa uračunatim PDV-om i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (80 bodova) i to po formuli:

(C)= C1 / C2 x80

C- Broj bodova

C1-Najniža ukupna  ponuđena  cijena sa uračunatim PDV-om

C2 -Ponuđena cijena sa uračunatim PDV-om

- Kvalitet    (Q) 20 bodova

Podkriterijum kvalitet izkazuje se kroz:

Reference ponuđača  na izvođenju istih ili sličnih radova u poslednjih 5 godina, 20 bodova

Maksimalni broj bodova dobija ponuda ponuđača koji ima najveći broj referenci na izvođenju istih ili sličnih radova u poslednjih 5 godina, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli:

Q=Nj/Nmax x 20

Gdje je:

Q_Broj bodova

Nj- broj potvrđenih referenci

Nmax- najveći broj potvrđenih referenci

Pod istim ili sličnim radovima podrazumijevaju se radovi na izgradnji objekata visokogradnje, bruto površine objekta minimum 1000 m², saglasno površini objekta koji je predmet ove javne nabavke.

Reference ponuđača se dokazuju dostavljanjem potvrde od strane investitora radova koja sadrži broj ugovora, vrijednost izvedenih radova, bruto površinu objekta, način učešća ponuđača u realizaciji tog projekta i konstataciju da je radova izveo kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima  uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova.

U reference ponuđača uračunavaju se reference podizvođača koji je kao ponuđač izvodio radova. Ukoliko ponuđač, član zajedničke ponude ili podizvođač imaju reference na izvršenju istih radova, takva referenca se računa kao jedna referenca.

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

- NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

 Predmet nabavke u cjelosti

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti

- Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

- Sredstva finansijskog obezbjeđenja

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

 Samostalna ponuda

 Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

 Zajednička ponuda

 Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a (€) | ukupan iznos bez pdv-a (€) | Pdv (€) | ukupan iznos sa pdv-om (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Garantni rok |  |
| Garancija kvaliteta |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Rok i način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(potpis)

M.P.

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14. 28/15 i 042/17) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od ________ godine za nabavku 	(opis predmeta)        , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(potpis)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

1) dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaz izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi:

- Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018).

- Licencu za izvođenje geodetskih radova izdatu od strane Uprave za nekretnine u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).

# DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI

Ne zahtijeva se.

## DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

 izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

 izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

OBRAZAC IR2

IZJAVA O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA, KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I POSEBNO KVALIFIKACIJAMA LICA KOJA SU ODGOVORNA ZA IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude ____________________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/ član zajedničke ponude ____________________posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za izvođenje konkretnih radova imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi. Red. br.; Prezime i ime; Školska sprema i zvanje; Licenca, odobrenje i sl. (uz navođenje broja i datuma licence); Godine prakse u struci; Funkcija koju će zauzimati. 1. 2. .... Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije. Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

OBRAZAC IR8

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude__________________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku ___________________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e: 1. 2. ..... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

- NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Uprava javnih radova, sa sjedištem u Podgorici, ulica Novaka Miloševa 18, PIB: 11044620, koju  zastupa  direktor Rešad Nuhodžić, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________,

PIB____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Izvođač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za Izvođenje radova na izgradnji objekta nacionalne „Kuće maslina“ sa sjedištem u Baru, broj: 05-116/19 od  05.07.2019.godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________.

Član 1.

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA izvede radove na izgradnji objekta nacionalne „Kuće maslina“ sa sjedištem u Baru, koje je izvođač dužan izvesti u skladu sa Ugovornim dokumentima, revidovanim Glavnim projektom i ponudom IZVOĐAČA br. __________od __________2019. godine, a po vrstama i obimu definisanim ovom tenderskom dokumentacijom.

Član 2.

IZVODJAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama  koje kao IZVODJAČ ima u vezi sa izvršenjem svih poslova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da poslove iz čl.1. ovog ugovora izvedi stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za gradjenje.

Član 3.

Izvođač se obavezuje da sve radove iz čl.1. ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od:

Ukupna cijena ugovorenih radova, bez uračunatog PDV-a,  iznosi ______________ €

Iznos PDV-a________________________________€

Vrijednost ugovorenih radova sa uračunatim PDV-om iznosi ______________ €

Član 4.

Isplata sredstava iz člana 3. ovog Ugovora izvršiće se na sljedeči način:

Način plaćanja je: virmanski. Isplata sredstava izvršiće se putem odloženog plaćanja i to u 2019. i 2020. godini, na osnovu ovjerenih privremenih mjesečnih situacija i konačnog obračuna.Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec u kojem su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Rok plaćanja: u 2019. godini i 2020. godini.

Član 5.

Rok izvršenja ugovora: 10 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.

Smatra se da je NARUČILAC izvršio obavezu uvođenja IZVOĐAČA u posao, ako mu je predao odobrenje za građenje lokalnog objekta od opšteg interea i dokumentaciju, propisanu članom 91 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Mjesto izvršenja ugovora je opština Bar, katastarska parcela broj 1075/2 KO Stari Bar.

Do produžetka roka iz stava 1 ovog člana može doći uslijed  nastupanja promijenjenih okolnosti,  više sile, kao i okolnosti na koje  na koje IZVOĐAČ nije mogao objektivno da utiče.

Član 6.

IZVOĐAČ je dužan da prije potpisivanja ugovora dostavi detaljni dinamički plan izvodjenja radova sa potpunim tehničkim podacima i u skladu sa ugovorenim rokom završetka radova iz člana 5. ovog Ugovora i da isti dostavi NARUČIOCU na davanje saglasnosti.

Član 7.

Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT, IZVODJAČ obezbedjuje sam i o svom trošku.

Član 8.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Na zahtjev nadzornog organa preko firme ovlašćene za ispitivanje kontrole kvaliteta.

Stručni  nadzor nad realizacijom ugovora NARUČILAC će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti IZVOĐAČA.

NARUČILAC će danom uvođenja u posao IZVOĐAČU pismeno saopštiti lica  koja  će  vršiti  stručni i nadzor  nad  izvodjenjem  radova  (u daljem tekstu: Nadzorni organ).

Ako u toku izvodjenja radova dođe do promjene nadzornog organa, NARUČILAC će o tome obavijestiti IZVODJAČA.

Član 9.

Nadzorni organ ov1ašćen je da se stara i kontroliše realizaciju ovog ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVODJAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja IZVODJAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodjenje radova.

Član 10.

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVODJAČU da  otkloni izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakterstikama i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Ako IZVODJAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvodjenjem radova koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakterstikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u gradjevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVODJAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjedjuje izvodjenje radova skladu sa opisima, bitnim karakterstikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Ako se izmedju Nadzornog organa i IZVODJAČA pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugradjuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu, bitnim karakterstikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Troškove ovog ispitivanja plaća IZVODJAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, IZVODJAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Član 11.

Garancije kvaliteta: sav ugrađeni materijal moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom i prilikom realizacije ugovora izvođač dostavlja naručiocu ateste o izvršenim ispitivanjima materijala i kojima se dokazuju opisi i  bitne karakteristike materijala i opreme definisani Tenderskom dokumentacijom i Ponudom. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi IZVODJAČ.

Član 12.

IZVODJAČ je dužan da prije uvođenja u posao dostavi NARUČIOCU Rješenje o imenovanju ovlašćenih inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. IZVOĐAČ je dužan da imenovanje ovlašćenih inženjera izvrši u skladu sa izjavom o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova i  izjavom o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga, dostavljenih Ponudom.

Do promjene ovlašćenog inženjera u odnosu na imenovanje dostavljeno u ponudi može doći samo za slučaj nastupanja okolnosti na koje IZVOĐAČ nije mogao da utiče i uz saglasnost NARUČIOCA.

Predložena zamjena ovlašćenog inženjera mora da ispunjava minimum kvalifikacija inženjera koji se zamjenjuje.

Ako Izvođač ne imenuje ovlašćene inženjere u skladu sa zahtjevima iz prethodnam tri  stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

Ako Izvođač ne imenuje ovlašćene inženjere u skladu sa zahtjevima iz prethodnam tri  stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

Član 13.

IZVODJAČ je dužan da, u vezi sa gradjenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po  propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Član 14.

U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izugradnji objekata (“Službeni list Crne Gore broj 064/17 i 44/2018“) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (“Službeni list Crne Gore”, br.068/17 ), Izvođač je dužan je da prije početka radova zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti  za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od izvođenja radova i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od 300.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvođenja radova do dana isteka garantnog roka.

U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da se odnosi na predmetnu javnu nabavki broj: 05-116/19 od 05.07.2019. godine za Izvođenje radova na izgradnji objekta nacionalne „Kuće maslina“ sa sjedištem u Baru i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

Ako Izvođač ne preda Naručiocu polisu  osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

Član 15.

Ako IZVODJAČ bez krivice  NARUČIOCA ne realizuje ovaj ugovor u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne 1% od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 30% od ugovorene cijene radova.

Za slučaj prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta dužem od 30 dana, Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa IZVODJAČA obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene kazne, tada je IZVODJAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Član 16.

Izvođač je dužan da  prije zaključivanja ovog ugovora  preda Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora  tj. od roka iz tačke X Poziva za javno nadmetanje.

U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava,  izvođač je dužan je da, na zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora biće sastavni dio Ugovora.

Ako  Izvođač ne preda naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora prije zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.

U slučaju iz prethodnog stava Naručilac će aktivirati garanciju ponude.

Ako Izvođač ne produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora, Naručilac će aktivirati ovu garanciju.

Izvođač je obavezan da najkasnije deset dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti identičnim sa garantnim rokom predviđenim ovom tenderskom dokumentacijom.

Ako Izvođač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Član 17.

IZVODJAČ garanutje za kvalitet izvedenih radova  koji su predmet ovog ugovora je 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova.

IZVODJAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.

Član 18.

IZVODJAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očstii gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradjevine i samu gradjevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 19.

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA.  Obavijest da su radovi završeni IZVODJAČ podnosi NARUČIOCU preko Nadzornog organa.

Član 20.

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrdjenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 60 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova. Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u Crnoj Gori.

Član 21.

NARUČILAC i IZVODJAČ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine Ugoovrna dokumenta:

- ponuda IZVOĐAČA,

- dinamički plan izvodjenja radova,

- garancija banke za dobro izvršenje ugovora i

- polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Član 22.

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da Izvođač:

a) prilikom realizacije ugovora ne dostavi Naručiocu tehničku dokumentaciju traženu kao garanciju kvaliteta kojom će dokazati da kvalitet ponuđenog materijala i opreme odgovara uslovima/standardima zahtijevanim tenderskom dokumentacijom;

b) napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;

c) ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

Član 23.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je,  u skladu sa članom 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

Član 24.

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove, koji mogu nastati po ovom ugovoru, prvenstveno rješavaju sporazumno, pri tom se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

Član 25.

Za sve što nije definisano Ugovorom primjenjivaće se odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima.

Član 26.

Ugovorene strane su pročitale tekst ugovora i isti kao izraz svoje slobodno izražene volje svojeručno potpisuju.

Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) primjeraka za NARUČIOCA i  IZVOĐAČA.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana.

NARUČILAC                                                                       IZVODJAČ

_____________________________                              ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama  („Sl. list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17

- UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

- Pripremanje i dostavljanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

- Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu, odnosno prvi ugovor o javnoj nabavci.

3. Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično, podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Garancija ponude, katalozi, fotografije, publikacije i slično prilažu se u ponudi nakon dokumenata za zadnju partiju na kojoj se učestvuje.

4. Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

5. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

6. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

7. Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

8. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

9. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

10. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

11. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

11.1 Način dostavljanja garancije ponude

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

11.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

12. Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

13. Alternativna ponuda

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač  može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

14. Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

15. Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

16. Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

17. Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

II NAČIN PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA PONUDE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuda u elektronskoj formi se priprema i podnosi u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska komunikacija i elektronski potpis.

III  IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki, počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije, najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama