OBRAZAC  3

UPRAVA JAVNIH RADOVA

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04-1/20

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 19

Podgorica, 19.02.2020. godine

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 042/17) Uprava javnih radova, objavljuje na Portalu javnih nabavki:

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA IZVOĐENJE RADOVA

NA IZGRADNJI TRGA I ŠETALIŠTA U SUTOMORU – I FAZA, OPŠTINA BAR

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	3

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	68

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	69

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	70

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	71

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	73

NASLOVNA STRANA PONUDE	74

SADRŽAJ PONUDE	75

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	76

FINANSIJSKI DIO PONUDE	82

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	83

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	84

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI	85

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	86

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	89

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	95

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	99

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	100

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac:UPRAVA JAVNIH RADOVA | Lice/a za davanje informacija: Bojana Mitrić, dipl.ing.građ. |
| --- | --- |
| Adresa: Arsenija Boljevića 2a, City Mall, III sprat | Poštanski broj:81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 11044620 |
| Telefon: 020/230-207 | Faks: 020/230-228 |
| E-mail adresa:ujr@ujr.gov.me | Internet stranica (web): www.ujr.gov.me |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III  Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

 Radovi

- Opis predmeta javne nabavke

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na izgradnji trga i šetališta u Sutomoru – I faza, Opština Bar, u skladu sa predmjerom radova koji je sastavni dio tenderske dokumentacije.

CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45233262-3 Pješacka zona

IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

 kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om: 970.000,00 €;

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

 ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi:

- Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018 i 11/2019),

- Licencu za izvođenje geodetskih radova izdatu od strane Uprave za nekretnine u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

Ne zahtijeva se.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza, i to:

 izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

 izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

VIII  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora: 250 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao;

U rok izvršenja ugovora ne uračunavaju se neradni dani u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima, kao i dani za slučaj nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.

Naručilac je obavezan da izvođača radova uvede u posao u roku od 15 dana od dana prijave građenja Direktoratu za licenciranje i inspekcijski nadzor, Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

S obzirom na vrijeme pokretanja postupka i vrijeme potrebno za sprovođenje istog, Naručilac će izvršiti prijavu građenja nakon isteka zabrane izvođenja građevinskih radova, tokom trajanja ljetnje turističke sezone, a u skladu sa Odlukom o zabrani izvođenja građevinskih radova tokom ljetnje turističke sezone Opštine Bar.

b) Mjesto izvršenja ugovora je: Sutomore, Opština Bar.

XI Jezik ponude:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

 latinski i engleski jezik za dio tehničke dokumentacije koji je označen na taj način.

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

Ekonomski najpovoljnija ponuda, sa sljedećim podkriterijumima:

□ najniža ponuđena cijena			                     broj bodova            80

□ kvalitet                                                                                   broj bodova  	 20

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 07 do 15 sati, zaključno sa danom 27.03.2020. godine do 10,00 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Arsenija Boljevića 2a, City Mall, III sprat, Podgorica i

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Arsenija Boljevića 2a, City Mall, III sprat, Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 27.03.2020. godine do 10,30 sati u prostorijama Uprave javnih radova, na adresi Arsenija Boljevića 2a, City Mall, III sprat, Podgorica.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Način plaćanja je: virmanski.

Isplata sredstava izvršiće se u 2020. i 2021. godini, na osnovu ovjerenih privremenih mjesečnih situacija i konačnog obračuna. Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec u kojem su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi ovjeriti u roku od sedam dana.

Sredstava za finansiranje projekta  obezbijediće se na sljedeći način:

- Opština Bar je  za namjenu realizacije dijela ovog projekta Budžetom planirala sredstva u iznosu od 100.000 €, koja će biti obezbijeđena u skladu sa dinamikom izvođenja radova.

- Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za istu namjenu Planom korišćenja sredstava je predvidjelo iznos od 425.000 €, koja će biti obezbijeđena u skladu sa dinamikom izvođenja radova.

Preostala sredstva neophodna za izvođenje ove faze radova predmetnog projekta obezbijeđuju se u okviru Zakona o budžetu za 2020. i 2021. godinu.

Rok plaćanja je: 30 dana od dana ovjere i potpisivanja privremene mjesečne i okončane situacije, od strane nadzornog organa i naručioca.

Obaveza imenovanja

U skladu sa članom 123 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ponuđač je dužan da imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini i:

- ovlašćene inženjere za izvođenje građevinskih radova, i to: konstrukcija, saobraćaj i hidrotehnika, ovlašćene inženjere struke (djelatnost) građevinske koji ispunjavaju uslove za ovlašćene inženjere u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

- ovlašćeni inženjer za izvodjenje arhitektonskih radova, ovlašćeni inženjer struke (djelatnost) arhitektonske koji ispunjava uslove za ovlašćenog inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata,

- ovlašćene inženjere za izvođenje elektrotehničkih radova i to: jaka i slaba struja, ovlašćeni inženjer struke (djelatnost) elektrotehničke, koji ispunjava uslove za ovlašćenog inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

U skladu sa Zakonom o državnom predmjeru i katastru, ponuđač je dužan da imenuje lice koje ima ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova.

Podaci o licima iz prethodnih stavova  upisuju se u izjavi o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova. U pomenutoj izjavi, osim ovih i rukovodećih lica nije potrebno navoditi druga lica.

Uslovi i zahtjevi od značaja za izvršenje ugovora:

Garancija za dobro izvršenje ugovora

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija (u daljem tekstu: Izvođač) dužan je da prije zaključenja ugovora o javnoj nabavci preda Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora  tj. od roka iz tačke X Poziva za javno nadmetanje.

U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač je dužan je da, na zahtjev Naručioca, sedam dana prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora biće sastavni dio Ugovora.

Ako  Izvođač ne preda naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora prije zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.

U slučaju iz prethodnog stava Naručilac će aktivirati garanciju ponude.

Ako Izvođač ne produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora, Naručilac će aktivirati važeću garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku

Izvođač je obavezan da najkasnije deset dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti 30 dana dužim od ponuđenog garantnog roka.

Ako Izvođač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti

U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list Crne Gore broj 064/17, 44/2018 i 11/2019“) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (“Službeni list Crne Gore”, br.068/17 ), Izvođač je dužan je da prije početka radova zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti  za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od izvođenja ugovorenih radova i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od 200.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvođenja radova do dana isteka garantnog roka.

U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da se odnosi na predmetnu javnu nabavki broj 04-1/20 od 19.02.2020. godine za izvođenje radova na izgradnji trga i šetališta u Sutomoru - Faza I, Opština Bar i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

Ako Izvođač ne preda Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

Ostali uslovi i zahtjevi od značaja za izvršenje ugovora

Obaveze izvođača

IZVOĐAČ je dužan da prije potpisivanja ugovora dostavi detaljni dinamički plan  izvršenja ugovora sa potpunim tehničkim podacima i u skladu sa ugovorenim rokom završetka radova i da isti dostavi Naručiocu na saglasnost.

IZVODJAČ je dužan da prije uvođenja u posao dostavi NARUČIOCU Rješenje o imenovanju ovlašćenih inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. IZVOĐAČ je dužan da imenovanje ovlašćenih inženjera izvrši u skladu sa Izjavama o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova,  dostavljenih Ponudom.

Do promjene ovlašćenog inženjera u odnosu na imenovanje dostavljeno u ponudi može doći samo za slučaj nastupanja okolnosti na koje IZVOĐAČ nije mogao da utiče i uz saglasnost NARUČIOCA.

Predložena zamjena ovlašćenog inženjera mora da ispunjava minimum kvalifikacija inženjera koji se zamjenjuje.

Ako Izvođač ne imenuje ovlašćene inženjere u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva  stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

IZVODJAČ je dužan da, u vezi sa gradjenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po  propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte, koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT, IZVODJAČ obezbedjuje sam i o svom trošku.

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova

Stručni  nadzor nad realizacijom ugovora NARUČILAC će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti IZVOĐAČA.NARUČILAC će danom uvođenja u posao IZVOĐAČU pismeno saopštiti lica  koja  će  vršiti  stručni i nadzor  nad  izvodjenjem  radova  (u daljem tekstu: Nadzorni organ).Ako u toku izvodjenja radova dođe do promjene nadzornog organa, NARUČILAC će o tome obavijestiti IZVODJAČA.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše realizaciju ovog ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVODJAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od NARUČIOCA.Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja IZVODJAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodjenje radova.

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVODJAČU da  otkloni izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Ako IZVODJAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvodjenjem radova koji nisu u skladu sa opisom i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u gradjevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVODJAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjedjuje izvodjenje radova skladu sa opisima i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Ako se izmedju Nadzornog organa i IZVODJAČA pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugradjuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Troškove ovog ispitivanja plaća IZVODJAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, IZVODJAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Sav ugrađeni materijal i oprema moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom i prilikom realizacije ugovora izvođač dostavlja naručiocu ateste o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i  bitne karakteristike materijala i opreme definisani Tenderskom dokumentacijom i Ponudom. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi IZVODJAČ.

Ugovorena kazna

Ako IZVODJAČ svojom krivicom, bez krivice  NARUČIOCA ne realizuje ovaj ugovor u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne 1% od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 10% od ugovorene cijene radova.

Za slučaj prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta dužem od 30 dana, Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor o javnoj nabavci i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene kazne, tada je IZVODJAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Pregled i primopredaja izvedenih radova

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA.  Obavijest da su radovi završeni IZVODJAČ podnosi NARUČIOCU preko Nadzornog organa.

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrdjenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 60 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

NARUČILAC i IZVOĐAČ su saglasni da sastavni dio ugovora čine: ponuda IZVOĐAČA,  dinamički plan izvodjenja radova, garancija banke za dobro izvršenje ugovora i polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Raskid ugovora

Naručilac će  jednostrano raskinuti Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da Izvođač: prilikom realizacije ugovora ne dostavi Naručiocu tehničku dokumentaciju traženu kao garanciju kvaliteta kojom će dokazati da kvalitet ponuđenog materijala i opreme odgovara uslovima/standardima zahtijevanim tenderskom dokumentacijom; napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza; ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Izvođač će  jednostrano raskinuti Ugovor  ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je,  u skladu sa članom 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove, koji mogu nastati po ovom ugovoru, prvenstveno rješavaju sporazumno, pri tom se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede. Izvođač i Naručilac su saglasni da rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova. Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda.

| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAPOMENE: Jedinične cijene svih pozicija radova, uključuju sav ručni utovar i istovar materijala i opreme, kao i sav transport (horizontalni i vertikalni) bez obzira na razdaljinu od mjesta utovara do mjesta istovara u motorno vozilo. Jedinične cijene svih pozicija radova bez posebne napomene, uključuju sve radova na upravljanju otpadom prema važećoj zakonskoj regulativi. Obaveza Izvođača radova je da u jediničnim cijenama ukalkuliše izradu Elaborata originalnih terenskih podataka izvedenog stanja ovjeren od strane licencirane geodetske organizacije i Projekat Izvedenog objekta. Finansijski dio ponude je ispravan ukoliko je dostavljena na način da se u Finansijskom dijelu ponude samo u stavkama iz predmjara radova tj. tekstu koji je praćen riječima "ili ekvivalentno" izvrši preciziranje ponude i eliminisanje alternativnosti, dok je sav ostali tekst iz predmjera radova tj. tehničke specifikacije prepisan u Finansijskom dijelu ponude na način da se ne mijenja bukvalno ništa u odnosu na predmjer radova koji je dao Naručilac u Tenderskoj dokumentaciji. |  |  |  |  |
| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| I | GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI |  |  |  |
| 1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |
| 1.1 | Obelježavanje trase i objekata, sva geodetska mjerenja, prenošenje na teren i obratno, osiguranje, obnavljanje i održavanje obelježenih oznaka na terenu za vrijeme građenja. Obračun paušalno. | Površina lokacije na kojoj se izvode radovi iznosi 4.800m2. | paušal. | 1 |
| 1.2 | Izrada table za građenje objekata u skladu sa Pravilnikom o obliku i izgledu table za građenje objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 070/17 od 27.10.2017). Obračun po komadu. | Tabla je dimenzija 200cm x 280cm x 15cm. | kom | 1 |
| 1.3 | Rušenje dijela postojećeg potpornog zida i stepeništa od betona i kamena širine d=50 cm na krajnjem zapadnom dijelu parcele, kao i betonskog stepeništa na zemlji debljine ploče d= 12 cm, u cilju formiranja novog lučnog stepeništa uz kružni trg sa spomenikom. Pozicijom obuhvaćen utovar i transport materijala na deponiju do 25 km . Obračun po m3 porušenog zida i stepeništa, zajedno sa oblogom. |  | m3 | 11,50 |
| 1.4 | Uklanjanje postojeće javne česme i njenog postamenta. Pozicijom obuhvaćen utovar i transport materijala na deponiju. Jediničnom cijenom obuhvaćeno kompletno uklanjanje česme i postamenta, bez obzira na završne obloge i bez obzira na pripadajuće instalacije. Obračun paušalno. |  | paušal | 1 |
| 1.5 | Rušenje parapetnog dijela postojećeg potpornog zida prema ulici od betona i kamena širine d=50 cm na krajnjem istočnom dijelu parcele, u cilju formiranja novog stepeništa i rampe za prilaz plaži. Pozicijom obuhvaćen utovar i transport materijala na deponiju do 25 km. Obračun po m3 porušenog zida i stepeništa, zajedno sa oblogom. |  | m3 | 1,65 |
| 1.6 | Rušenje dijela postojećeg potpornog zida od betona i kamena širine d=50 cm na krajnjem istočnom dijelu parcele, u cilju formiranja nove trase šetališta. Pozicijom obuhvaćen utovar i transport materijala na deponiju Obračun po m3 porušenog zida i stepeništa, zajedno sa oblogom. |  | m3 | 13,0 |
| 1.7 | Rušenje armirano betonske grede na centralnom dijelu poteza - u zoni kod 2 stepeništa za plažu. Pozicija uključuje kompletno uklanjanje grede bez obzira na završnu oblogu. Obračun paušalno. | Dimenzije grede su: visina – 40cm, širina – 60cm, dužina – 290cm. | paušal | 1 |
|  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |
| 2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
| 2.1 | Mašinski iskop za temeljne trake novoprojektovanih elemenata u zemljištu III i IV kategorije. U cijenu po jedinici mjere je uključeno podgrađivanje, razupiranje rovova. Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju. |  |  |  |
| 2.1.1 | Ogradni zid OZA1 |  | m3 | 6,38 |
| 2.1.2 | Ogradni zid OZA2 |  | m3 | 38,79 |
| 2.1.3 | Ogradni zid OZA3 |  | m3 | 25,80 |
| 2.1.4 | Postament Spomenika |  | m3 | 9,61 |
| 2.1.5 | Polukružno stepenište za silazak na plažu |  | m3 | 105,24 |
| 2.1.6 | Betonskae polukruzne klupe |  | m3 | 10,16 |
| 2.1.7 | Temeljne stope betonskih ramova sa tendama |  | m3 | 120,78 |
| 2.2 | Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka ispod temelja ogradnih zidova OZ A1, OZ A2 i OZ A3, d=20cm, ispod lučnog stepeništa d=20cm, kružnog postamenta spomenika d=15cm, temeljne stope ramova tendi d=20cm i rampe i stepeništa u okviru detalja D A3 d=20cm. Atesti o zbijenosti podloge od specijalizovane institucije će biti obezbijedjeni. Obračun po m3 nasutog i nabijenog tamponskog sloja. | Dimenzije slojeva: |  |  |
| 2.2.1 | Lučno stepenište na kružnom trgu | d=20 cm | m3 | 23,51 |
| 2.2.2 | Kružni postament spomenika | d=15 cm | m3 | 2,03 |
| 2.2.3 | Klupa - Detalj D2 | d=20 cm | m3 | 0,77 |
| 2.2.4 | OZ A1 | d=20 cm | m3 | 0,64 |
| 2.2.5 | OZ A2 | d=20 cm | m3 | 4,29 |
| 2.2.6 | OZ A3 | d=20 cm | m3 | 2,58 |
| 2.2.7 | Temeljne stope ramova tendi | d=20 cm | m3 | 11,40 |
| 2.2.8 | Rampa i stepenište - detalj D A3 | d=20 cm | m3 | 13,04 |
| 2.3 | Nasipanje i nabijanje selektiranom zemljom oko ukopanih zidova u slojevima od d=20cm. Nabijanje se vrši vibracionim mašinama. Materijal za izradu nasipa ne sadrži organske materije, mulj ni druge štetne sastojke i ne dolazi u kontakt sa otvorenim morem. Nasip je u pravilnom profilu. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  |  |
| 2.3.1 | Ogradni zid OZ A1 |  | m3 | 2,74 |
| 2.3.2 | Ogradni zid OZ A2 |  | m3 | 18,25 |
| 2.3.3 | Ogradni zid OZ A3 |  | m3 | 8,60 |
| 2.3.4 | Temeljne stope za AB ramova za tende. |  | m3 | 11,62 |
| 2.3.5 | Temeljne stope postamenta spomenika i plato oko spomenika |  | m3 | 74,58 |
| 2.4 | Odvoz viška materijala iz iskopa na na deponiju . Pozicijom obuhvaćen, utovar, odvoz, istovar i grubo planiranje na mjestu istovara. Obračun po m3 materijala u samoniklom stanju. |  | m3 | 201 |
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
| 3 | BETONSKI RADOVI |  |  |  |
| 3.1 | Izrada armirano betonskih elemenata, betonom MB 30, u ivičnoj oplati. Betoniranje se izvodi u svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Beton se spravlja i ugrađuje po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad, njegovanje. Obračun pom3ugrađenog betona zajedno sa oplatom. |  |  |  |
| 3.1.2 | Ogradni zid rampe OZ A1 |  | m3 | 2,38 |
| 3.1.3 | Ogradni zid rampe OZ A2 |  | m3 | 14,49 |
| 3.1.4 | Ogradni zid rampe OZ A3 |  | m3 | 10,32 |
| 3.1.5 | Temeljne stope, stubovi i grede betonskih ramova sa tendama. |  | m3 | 68,86 |
| 3.1.6 | Zidovi kružnog postamenta spomenika |  | m3 | 14,64 |
| 3.1.7 | Klupa - detalj D2 |  | m3 | 19,02 |
| 3.1.8 | Polukružno stepeniste za silazak na plažu |  | m3 | 45,22 |
| 3.2 | Betoniranje lako armirane betonske ploce stepeništa, detalj D A3, debljine d=10 cm, betonom MB 30, u ivičnoj oplati. Betoniranje se izvodi u svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Beton se spravlja i ugrađuje po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad, njegovanje. Obračun po m2 ugrađenog betona zajedno sa oplatom. |  | m2 | 1,80 |
| 3.3 | Betoniranje lako armirane betonske ploce rampe detalj D A3, debljine d=10 cm, betonom MB 30, u ivičnoj oplati. Betoniranje se izvodi u svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Beton se spravlja i ugrađuje po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad, njegovanje. Obračun po m2 ugrađenog betona zajedno sa oplatom. |  | m2 | 74,18 |
| 3.4 | Betoniranje lako armirane betonske ploce postamenta d=10 cm, betonom MB 30, u ivičnoj oplati. Betoniranje se izvodi u svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Beton se spravlja i ugrađuje po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad, njegovanje. Obračun po m2 ugrađenog betona zajedno sa oplatom. |  | m2 | 9 |
| 3.5 | Betoniranje lako armirane betonske podne ploce ramova tendi d=8 cm, betonom MB 30, u ivičnoj oplati. Betoniranje se izvodi u svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Beton se spravlja i ugrađuje po važećim tehničkim propisima za beton i armirani beton. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad, njegovanje. Obračun po m2 ugrađenog betona zajedno sa oplatom. |  | m2 | 99,10 |
| 3.6 | Betoniranje cementnog jastuka ispod kamenih bordura i rigola d=20 cm, betonom MB 30. Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom. |  | m3 | 44,70 |
| 3.7 | Betoniranje lakoarmirane betonske bordure kruznog trga, betonom MB 30. Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom. |  | m3 | 3,11 |
| 3.8 | Betoniranje cementnog jastuka ispod autostop prefabrikovanih betonskih kocki, debljine d=10 cm, betonom MB 30. Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom. |  | m3 | 3,92 |
| 3.9 | Betoniranje temeljnih stopa nosećih stubova tende, dimenzija 40/40/40 cm, betonom MB 30. Obračun po m3 ugrađenog betona zajedno sa oplatom. |  | m3 | 1,15 |
|  | UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  |
| 4 | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |
| 4.1 | Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja armature i obezbjeđenje tj. zaštitu do betoniranja cjelokupne armature. |  |  |  |
| 4.1.1 | RA 400/500 |  | kg | 8554,00 |
| 4.1.2 | MAG 500/560 |  | kg | 2828,87 |
|  | UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |

| 5 | KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NAPOMENA: Kamen mora da zadovolji ateste na pritisak, habanje I apsorbciju tečnosti. |  |  |  |
| 5.1 | Nabavka materijala i ugradnja poklopne ploče od bijelog štokovanog kamena dimenzija, širine 40 cm i debljine 8 cm, na cementnom malteru 1:3 debljine, 2 cm preko zidova rampe. Poklopna ploča je kod zida OZ A1 prepuštena 2 cm od finalne obrade zida sa obje strane, zaobljenih gornjih ivica u radijusu od 2 cm, sa žlijebom na donjoj ivici u funkciji okapnika. Slaganje je u slogu bez fuga. Cementni malter ulazi u cijenu. Obračun po m1 gotove ploče širine 40 cm. |  |  |  |
| 5.1.1 | Ogradni zid rampe OZ A1 |  | m1 | 4,40 |
| 5.1.2 | Ogradni zid rampe OZ A2 |  | m1 | 21,34 |
| 5.2 | Nabavka materijala i oblaganje zida OZ A1 od cijepanog kamena širine 30 cm i debljine 8 cm, slagan u slogu sa upuštenim fugama. Ploče sepostavljaju u cementnom malteru 1:3.Na uglovima zida postavljaju se ugaoni elementi od cijepanog kamena dimenzija širine 30 cm i debljine 8 cm koji su predmet posebne stavke predmjera.Cementni malter uračunat u cijenu, kao i fugovanje spojnica cementim malterom sa dodatkom plastifikatora. Obračun po m2 gotove oblogezida. |  |  |  |
|  | Ogradni zid rampe OZ A1 |  | m2 | 7,90 |
| 5.3 | Nabavka materijala i ugradnja bijelih sitno-stokovanih kamenih ploča dimenzija širine 30cm i debljine 3 cm, slaganim u slogu bez fuge u cementnom malteru 1:3,debljine 2 cm. Kod zida rampe OZ A2 slaganje redova kamena prati nagib rampe. Cementni malter uracunat u cijenu. Obračun po m2 ugrađene ploče. |  |  |  |
| 5.3.1 | Ogradni zid rampe OZ A2 |  | m2 | 46,75 |
| 5.3.2 | Ogradni zid rampe OZA3 sa čelom rampe |  | m2 | 6,93 |
| 5.4 | Nabavka materijala i ugradnja čela na stepenistu prema detalju D A3 od sitno štokovanih bijelih kamenih ploča dimenzija širine 12cm i debljine 3 cm, slaganje u slogu bez fuge u cementnom malteru 1:3, debljine 2 cm. Cementni malter ulazi u cijenu. Obračun po m2. |  | m2 | 2,16 |
| 5.5 | Nabavka materijala i ugradnja sitno-štokovanih kamenih ploča na gazištu stepenika prema detalju D A3. Gazišta su dimenzija širine 33 cm i debljine 3 cm u cementnom malteru 1:3, debljine 4cm. Cementni malter uracunat u cijenu. Obračun po m2 ugrađene ploče. |  | m2 | 5,94 |
| 5.6 | Nabavka materijala i ugradnja sitno stokovanih bijelih kamenih ploča, dimenzija širina 30cm i debljine 3 cm, u slogu bez fuge, na podu rampe prema detalju D A3. Ploče se postavljaju na cementnom malteru 1:3, debljine 4 cm. Cementni malter ulazi u cijenu. Obračun po m2 ugrađene ploče. |  | m2 | 71,70 |
| 5.7 | Nabavka materijala i ugradnja bijelih sitno-stokovanih kamenih bordura, slaganih u slogu bez fuge, dimenzija širine 40 cm i debljina 10 cm, slaganih bez fuge. Bordure čine ivicu saobraćajnice. Ploče se postavljaju na cementnom malteru 1:3, debljine 4 cm. Cementni malter ulazi u cijenu. Obračun po metru dužnom. |  | m1 | 291,48 |
| 5.8 | Nabavka materijala i ugradnja bijelih sitno-stokovanih kamenih rigola, slaganih u slogu bez fuge, dimenzija širine 40 cm i debljine 10 cm. Ploče se postavljaju na cementnom malteru 1:3, debljine 4 cm. Cementni malter ulazi u cijenu. Obračun po metru dužnom. |  | m1 | 295,25 |
| 5.9 | Nabavka materijala i ugradnja uglovnih elemenata zidova od cijepanog kamena dimenzija širine 30 cm, debljine 8cm, na cementnom malteru sa upuštenim fugama. Ploče se postavljaju na cementnom malteru 1:3, debljine 4 cm. Cementni malter ulazi u cijenu kao i fugovanje spojnica cementim malterom sa dodatkom plastifikatora. Obračun po metru dužnom. |  | m1 | 3,00 |
| 5.10 | Oblaganje postojećeg betonskog zida između 2 postojeća stepeništa na centralnom dijelu zahvata cijepanim kamenom širine 30 cm, debljine 8 cm, slagan u slogu sa upustenim fugama. Ploče se postavljaju u cementnom malteru 1:3. Cementni malter uračunat u cijenu, kao i fugovanje spojnica cementim malterom sa dodatkom plastifikatora. Obračun po m2 gotove obloge zida. |  | m2 | 25,00 |
| 5.11 | Nabavka materijala i ugradnja sitno-štokovanih kamenih ploča na gazištu postojećeg stepeništa za plažu u kamenom zidu (na zapadnom dijelu zida). Gazišta su širine 33 cm, debljine 3 cm, u cementnom malteru 1:3, debljine 4cm. Cementni malter uracunat u cijenu. Obračun po m2 ugrađene ploče. |  | m2 | 3,78 |
| 5.12 | Nabavka materijala i ugradnja čela na postojećem stepeništu za plažu u kamenom zidu (na zapadnom dijelu zida) od sitno štokovanih bijelih kamenih ploča širine 12cm debljine 3cm, slaganje u slogu bez fuge u cementnom malteru 1:3, debljine 2 cm. Cementni malter ulazi u cijenu. Obračun po m2. |  | m2 | 2,26 |
| 5.13 | Nabavka materijala i ugradnja sitno-štokovanih kamenih ploča na gazištu postojećeg stepeništa za plažu u kamenom zidu (u centralnom dijelu zida). Gazišta su širine 33cm debljina 3 cm u cementnom malteru 1:3, debljine 4cm. Cementni malter uracunat u cijenu. Obračun po m2 ugrađene ploče. |  | m2 | 8,82 |
| 5.14 | Nabavka materijala i ugradnja čela na postojećem stepeništu za plažu u kamenom zidu (u centralnom dijelu zida) od sitno štokovanih bijelih kamenih ploča širine 12cm debljine 3cm, slaganje u slogu bez fuge u cementnom malteru 1:3, debljine 2 cm. Cementni malter ulazi u cijenu. Obračun po m2. |  | m2 | 5,25 |
| 5.15 | Nabavka materijala i ugradnja sitno-štokovanih kamenih ploča na gazištu postojećeg stepeništa za plažu u kamenom zidu (na istočnom dijelu zida). Gazišta su širine 33cm i debljine 3 cm, u cementnom malteru 1:3, debljine 4cm. Cementni malter uracunat u cijenu. Obračun po m2 ugrađene ploče. |  | m2 | 5,88 |
| 5.16 | Nabavka materijala i ugradnja čela na postojećem stepeništu za plažu u kamenom zidu (na istočnom dijelu zida), od sitno štokovanih bijelih kamenih ploča širine 12 cm debljine 3cm, slaganje u slogu bez fuge u cementnom malteru 1:3, debljine 2 cm. Cementni malter ulazi u cijenu. Obračun po m2. |  | m2 | 3,50 |
| 5 | UKUPNOKAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  |
| 6 | PODOPOLOGACKI RADOVI |  |  |  |
| 6.1 | Popločavanje platoa funkcionalnog zaleđa sa ugostiteljskim objektima, uz šetalište vibropresovanim velikoformatnim betonskim pločama dimenzija 95x65,3/34,4x10cm. Nabavka i ugradnja vibropresovanih betonskih ploča s drobljenim dolomitnimi riječnim kvarcnim agregatom. Beton se integralno hidrofobira dodavanjem specijalnog dodatka za postizanje svojstava hidrofobnosti i naknadno impregnira sa zaštitnim slojem istih karakteristika. Impregnirana površina otporna je na prljavštinu i mrlje, sprečava upijanje vode i ulja. Na impregniranoj površini ne stvara se vidljivi film, bezbojna je nakon sušenja. Ploče imaju mehaničku otpornost, otpornost na djelovanje mraza i soli, otpornost na habanje i protivklizanje. Ploče su usklađene sa normom MEST EN 1339:2009. Obračun po m2 ugrađene ploče. | Proizvođač: Beton Lučko ili ekvivalent; Tip ploče: Lido ili ekvivalent. Zaštitni sloj tip: Beton - Lučko protect ili ekvivalent. | m2 | 2479,60 |
| 6.2 | Nabavka i postavljanje stabilizacijskog sloja pijeska granulacije 2-4 mm, debljine 4 cm na koji se polažu vibropresovane ploče u dijelu platoa uz šetalište. Fuge se zapunjavaju pijeskom za fugiranje granulacije 0-1,5 mm. Obračun po m3. |  | m3 | 90,17 |
| 6.3 | Popločavanje saobraćajnice vibropresovanim prefabrikovanim betonskim kockama tamno sive boje sa drobljenim dolomitom i rijecnim kvarcom, dodatno hidrofobirane i naknadno impregnirane zaštitinim slojem debljine 8 cm, slaganim upravno na pravac pružanja saobraćajnice sa korekcijom uglova pri promjeni radijusa. Obračun po m2. | Proizvođač kocki: Beton Lučko ili ekvivalent Tip: City line ili ekvivalent. | m2 | 1577,44 |
| 6.4 | Nabavka i postavljanje stabilizacijskog sloja pijeska granulacije 2-4 mm, debljine 4 cm na koji se polazu vibropresovane ploče. Fuge se zapunjavaju pijeskom za fugiranje granulacije 0-1,5 mm. Obračun po m3. |  | m3 | 57,36 |
| 6.5 | Nabavka i ugradnja vibropresovanih prefabrikovanih betonskih kocki dimenzija 10x10x8cm sa drobljenim dolomitom i riječnim kvarcom, dodatno hidrofobirane i naknadno impregnirane zaštitinim slojem, kojim se popločavaju šetalište kao i dio uz objekte, nasumično slaganih u dvije kombinacije finalne obrade i to glatke sive kocke i prane sive kocke sa opiljcima granita. Obračun po m2. | Proizvođač kocki: Beton Lučko ili ekvivalent Tip: Classic line ili ekvivalent. | m2 | 1027,20 |
| 6.6 | Stabilizacijski sloj pijeska granulacije 2-4 mm, debljine sloja 4 cm na koji se polazu vibropresovane ploce dimenzija 10x10x8cm,u dijelu šetališta i pojasa uz objekte. Fuge se zapunjavaju pijeskom za fugiranje granulacije 0-1,5 mm. Obračun po m3. |  | m3 | 29,27 |
| 6.7 | Popločavanje kružnog trga vibropresovanim prefabrikovanim betonskim pločama sa drobljenim dolomitom i riječnim kvarcom, dodatno hidrofobirane i naknadno impregnirane zaštitinim slojem, namjenjen kružnom slaganju dimenzija 12/12/6 cm postavljenim u koncentričnim krugovima. Polaganje ploča se vrši u dva tipa i to veći dio kruga čini bijela glatka ploča, dok se radijalni potezi rade sa svijetlo sivom pranom pločom sa granitnim opiljcima. Obračun po m2. | Proizvođač: Beton Lučko ili ekvivalent Tip: Rhodos ili ekvivalent | m2 | 241,77 |
| 6.8 | Stabilizacijski sloj pijeska granulacije 2-4 mm, debljine sloja 4 cm na koji se polažu vibropresovane ploče u dijelu kružnog trga. Fuge se zapunjavaju pijeskom za fugiranje granulacije 0-1,5 mm. Obračun po m3. |  | m3 | 8,79 |
| 6.9 | AUTOSTOP STUBIĆI-KOCKE - Vibropresovane prefabrikovane betonske kocke sa zarubljenim ivicama od drobljeniog dolomita i rijecnog kvarca, dimenzija 30/30/38 cm sa završnom obradom - siva prana. Kocke se polažu na rastojanju od 2,5 m i postavljaju se poslije rigole i to u otvor umjesto 6 kocki koje čine popločanje šetlišta i uklapaju se u polje 30/30 cm, upuštene za 8 cm u odnosu na ravan šetališta na cementnom jastuku debljine 10 cm. Obračun po komadu. |  | kom | 94 |
| 6.10 | Izrada obloge betonskih ramova sa tendama od livenog bijelog teraca (bijeli agregat i bijeli cement). Smjesa za teraco se izrađuje od cementa, drobljenog agregata i vode, razmjere 1:2,5. Masa, sa zrnom agregata kockastog oblika i veličine 8 mm, se miješa usuvo i dodaje voda. Teraco smjesa, debljine 2 cm, se izliva preko podloge, dobro nabija, valja i gletuje. Završni sloj teraca se štiti od gaženja, promaje, sunca, po potrebi kvasi vodom, dok ne odleži. Najranije sedam dana po izlivanju pod se brusi grubim brusom, do pojave čiste površine agregata, i pere čistom vodom. Obračun po m2. |  |  |  |
| 6.10.1 | Stubovi ramova |  | m2 | 183,84 |
| 6.10.2 | Grede ramova |  | m2 | 187,53 |
| 6.11 | Izrada obloge gazišta i čela lučnog stepeništa u okviru kružnog trga od livenog bijelog teraca (bijeli agregat i bijeli cement). Smjesa za teraco se radi od cementa, drobljenog agregata i vode, razmjere 1:2,5. Masa, sa zrnom agregata kockastog oblika i veličine 8 mm, se miješa usuvo i dodaje voda. Teraco smjesa, debljine 2 cm,se izliva preko podloge, dobro nabija, valja i gletuje. Završni sloj teraca se štiti od gaženja, promaje, sunca, po potrebi kvasi vodom, dok ne odleži. Najranije sedam dana po izlivanju pod se brusi grubim brusom, do pojave čiste površine agregata, i pere čistom vodom. Obračun po m2. |  | m2 | 36,19 |
| 6.12 | Izrada obloge betonskih bordura na kružnom trgu od livenog bijelog teraca (bijeli agregat i bijeli cement). Smjesa za teraco se radi od cementa, drobljenog agregata i vode, razmjere 1:2,5. Masa, sa zrnom agregata kockastog oblika i veličine 8 mm, se miješa usuvo i dodaje voda. Teraco smjesu, debljine 2 cm,se izliva preko podloge, dobro nabija, valja i gletuje. Završni sloj teraca se štititi od gaženja, promaje, sunca, po potrebi kvasi vodom, dok ne odleži. Najranije sedam dana po izlivanju pod se brusi grubim brusom, do pojave čiste površine agregata, i pere čistom vodom. Obračun po m2. |  | m2 | 15,55 |
| 6.13 | Izrada obloge podne ploce ramova od livenog bijelog teraca (bijeli agregat i bijeli cement). Smjesa za teraco se radi od cementa, drobljenog agregata i vode, razmere 1:2,5. Masa, sa zrnom agregata kockastog oblika i veličine 8 mm, se miješa usuvo i dodaje voda. Teraco smjesa, debljine 2 cm, se izliva preko podloge, dobro nabija, valja i gletuje. Završni sloj teraca se štiti od gaženja, promaje, sunca, po potrebi kvasi vodom, dok ne odleži. Najranije sedam dana po izlivanju pod se brusi grubim brusom, do pojave čiste površine agregata, i pere čistom vodom. Obračun po m2. |  | m2 | 99,10 |
| 6.14 | Izrada obloge podne ploče postamenta spomenika od livenog bijelog teraca. Smjesa za teraco se radi od cementa, drobljenog agregata i vode, razmere 1:2,5. Masa, sa zrnom agregata kockastog oblika i veličine 8 mm, se miješa usuvo i dodaje voda. Teraco smjesa, debljine 2 cm, se izliva preko podloge, dobro nabija, valja i gletuje. Završni sloj teraca se štiti od gaženja, promaje, sunca, po potrebi kvasi vodom, dok ne odleži. Najranije sedam dana po izlivanju pod se brusi grubim brusom, do pojave čiste površine agregata, i pere čistom vodom. Obračun po m2. |  | m2 | 9 |
| 6.15 | Izrada obloge kružnog prstena postamenta spomenika od livenog bijelog teraca. Smjesa za teraco se radi od cementa, drobljenog agregata i vode, razmere 1:2,5. Masa, sa zrnom agregata kockastog oblika i veličine 8 mm, se miješa usuvo i dodaje voda. Teraco smjesa, debljine 2 cm, se izliva preko podloge, dobro nabija, valja i gletuje. Završni sloj teraca se štiti od gaženja, promaje, sunca, po potrebi kvasi vodom, dok ne odleži. Najranije sedam dana po izlivanju pod se brusi grubim brusom, do pojave čiste površine agregata, i pere čistom vodom. Obračun po m2. |  | m2 | 19,68 |
| 6.16 | Izrada obloge lučnih klupa na kružnom trgu od livenog bijelog teraca. Smjesa za teraco se radi od cementa, drobljenog agregata i vode, razmere 1:2,5. Masa, sa zrnom agregata kockastog oblika i veličine 8 mm, se miješa usuvo i dodaje voda. Teraco smjesa, debljine 2 cm, se izliva preko podloge, dobro nabija, valja i gletuje. Završni sloj teraca se štiti od gaženja, promaje, sunca, po potrebi kvasi vodom, dok ne odleži. Najranije sedam dana po izlivanju pod se brusi grubim brusom, do pojave čiste površine agregata, i pere čistom vodom. Obračun po m2. |  | m2 | 17,28 |
| 6.17 | Nabavka i ugradnja klupa K1 koje se tipski izrađuju od prefabrikovanog vibropresovanog betona sa drobljenim dolomitom i riječnim kvarcom, hidrofobirane i naknadno impregnirane zaštitnim slojem. Klupe su usklađene sa popločanjem, imaju oblik dvije spojene pločepostavljaju se direktno na popločanje. Završna obrada je bijela polirana. Obračun po kom ugrađene klupe. |  | kom | 24 |
| 6 | UKUPNO PODOPOLOGACKI RADOVI |  |  |  |
| 7 | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |
| 7.1 | OGRADA NA RAMPI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI |  |  |  |
|  | Ograda na rampi za lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom se radi od inox cijevi Ø50 mm. Rukohvati su postavljeni prema pravilniku na visinama od 90 i 60 cm koji su prepušteni 30 cm u odnosu na kraj rampe. Konstrukciju ograde čine vertikalne inox cijevi Ø50 mm. Vertikalni nosači se za podnu betonsku ploču rampe vezuju ankerisanjem preko anker ploče. Finalna obrada ograde je brušeni-mat inox. Obračun po m1 montirane ograde. |  |  |  |
| 7.1.1 | Oznaka u projektu O6 |  | m1 | 39,13 |
| 7.2 | Nosač rolo tende - INOX PROFILA I 240. Profil ankerovan u AB stubove rama, dužine 585 cm. Obračun po komadu. |  | kom | 15 |
| 7 | UKUPNO BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |
| 8 | RAZNI RADOVI |  |  |  |
| 8.1 | Tenda je izradjena od bijelih aluminijskih profila i akrilnog platna. Dimenzije tende: 300x700 cm. Obračun po komadu. | Proizvođač tende: “Labud tende” ili ekvivalent Tip: Chicago ili ekvivalent | kom | 30 |
| 8.2 | Tenda izradjena od inox profila I platna za zastitu od sunca i kise. Konstrukcija - noseći stubovi se rade od inoxa dok natkrivanje čine akrilna platna bijele boje. Stubovi se temelje na lakoarmirane temeljne stope dimenzija 40/40/40 cm. Obračun po komadu. | Tip platna: Tempotest Resinato ili ekvivalent Tip tende: Jedro ili ekvivalent |  |  |
| 8.2.1 |  | Tenda dim. 500x500 cm | kom | 2 |
| 8.2.2 |  | Tenda dim. 650x700 cm | kom | 3 |
| 8.3 | Nabavka i ugradnja korpe zaotpatke. Obračun po komadu. | Proizvođač korpe: Koral i ili ekvivalent Tip korpe: KOAB 016 ili ekvivalent | kom | 11 |
| 8.4 | Premjestanje biste Iva Novakovića na novoprojektovanu poziciju. Obračun paušalno. |  | pausalno | 1 |
| 8.5 | Nabavka i ugradnja polu automatskih potapajućih stubica za regulaciju saobraćaja Obračun po komadu. | Proizvođač stubića: FAAC Italija ili ekvivalent Tip stubića:J200 SA H600 - Semi-automatic ili ekvivalent | kom | 4 |
| 8.6 | Obrada fuga na postojećem zidu. Pozicijom obuhvaćeno čišćenje i fugovanje zida. Čišćenje fuga na kamenim zidovima prema moru. Klamfama se čiste spojnice dubine 2cm i peru vodom i odprašuju. Šut se prikuplja, iznosi, utovara na kamion i odvozi na deponiju. Pozicijom obuhvaćen utovar i transport šuta na deponiju, kao i upotreba skele. |  | m2 | 972,65 |
|  | Fugovanje kamenih zidova prema moru cementim malterom sa dodatkom plastifikatora. Oštemane fuge se ispraju vodom pod pritiskom od 200Atm. Spojnice se dobro popunjavaju malterom i završno obrađuju tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. Obavezna je izrada probnih uzoraka maltera za fugovanje. Po završenom fugovanju lice zida se čisti. Učešće fuga je 15 m1 po m2 zida. Cijenom je obuhvaćena upotreba pokretne skele. Obračun po m2 obrađenog zida. |  |  |  |
| 8 | UKUPNO RAZNI RADOVI |  |  |  |

| I | REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |
| 2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
| 3 | BETONSKI RADOVI |  |  |  |
| 4 | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |
| 5 | KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  |
| 6 | PODOPOLAGACKI RADOVI |  |  |  |
| 7 | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |
| 8 | RAZNI RADOVI |  |  |  |
| I | UKUPNO – GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI: |  |  |  |
| II | HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  |
| 1 | ATMOSFERSKA KANALIZACIJA |  |  |  |
| 1.1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |
| 1.1.1 | Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvođenja. Obilježavanje trase i kontrola nivelete izodi se u svemu prema geometrijskim elementima trase. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad i oprema u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m1trase. |  | m1 | 270 |
| 1.2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
| 1.2.1 | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova u materijalu III i IV kategorije. Jediničnom cijenom su obuhvaćeni svi faktori otežanog rada. Radovi se izvode pažljivo da ne dođe do ostećenja postojećih instalacija i postojećeg masivnog zida koji se zadržava. Iskop od 0 - 2m. Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju. |  | m3 | 466,19 |
| 1.2.2 | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova u III i IV kategoriji. Jediničnom cijenom obuhvaćeni svi fakotri otežanog rada (podgrađivanje rova i crpljenje vode). Radovi se izvode pažljivo da ne dođe do ostećenja postojećih instalacija i postojećeg masivnog zida koji se zadržava. Iskop od 2 - 4m. Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju. |  | m3 | 21,14 |
| 1.2.3 | Dodatni iskop za slivnička okna iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u materijalu III i IV kategorije u kome se vrši iskop kanalskog rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal kao i podgrađivanje rova i svi fakotri otežanog rada (podgrađivanje rova i crpljenje vode). Radovi se izvode pažljivo da ne dođe do ostećenja postojećih instalacija i postojećeg masivnog zida koji se zadržava. Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju. |  | m3 | 38,81 |
| 1.2.4 | Nabavka materijala i izrada posteljice za kanalizacione HDPE korugovane cijevi. Posteljica se izvodi od pijeska prirodne mješavine, 10 cm ispod, iznad i oko cijevi čitavom širinom rova. Obračun po m3 kvalitetno izvedene posteljice za HDPE korugovane cjevovode. |  | m3 | 95,16 |
| 1.2.5 | Zatrpavanje rova nakon montiranja i ispitivanja cjevovoda matrijalom iz iskopa. Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine 40 cm, uz propisno nabijanje do postizanja modula stišljivosti Ms=90 Mpa. Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno. Preostali slojevi se zatrpavaju mašinski uz uslov da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa montiranim cjevovodom i da su slojevi debljine 50 cm uz propisno nabijanje. Obračun po m3 nasutog tampona za zatrpavanje u zbijenom stanju. |  | m3 | 358,76 |
| 1.2.6 | Utovar i odvoz preostalog materijala iz iskopa na deponiju . Obračun po m3 kompletnog odvezenog i na deponiji uređenog materijala od iskopa. |  | m3 | 209,23 |
| 1.2.7 | Ručni iskop za otkrivanje položaja postojećih instalacija sa zatrpavanjem nakon otkrivanja. Jediničnom cijenom obuhvaćeni svi faktori otežanog rada (podgrađivanje rova I crpljenje vode). Radovi se izvode pažljivo da ne dođe do ostećenja postojećih instalacija i postojećeg masivnog zida koji se zadržava. Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju. |  | m3 | 15 |
| 1.3 | BETONSKI RADOVI |  |  |  |
| 1.3.1 | Nabavka, transport i ugradnja armirano- betonskih cijevi profila 1000 mm, dužine L=1000 mm. Cijevi se ugrađuju u reviziono slivničko okno tako da se njime formira tijelo okna. Jedininičnom cijenom obuhvaćen je sav rad i materijal za ugradnju cijevi uključujući i štemovanje za penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon ugradnje penjalica, skraćenja cijevi, temeljenje cijevi u dno i kinetu i radove kojima se obezbeđuje potpuno formiranje zida okna od armirano-betonskih cijevi. Obračun po komadu ugrađenih armirano-betonskih cijevi u slivničko okno. |  | kom | 27 |
| 1.3.2 | Nabavka, transport i ugradnja betona MB30 u donju ploču debljine 10 cm okruglih slivničkih okana. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad i materijal prema propisu za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona. |  | m3 | 5,06 |
| 1.3.3 | Nabavka transport i ugradnja betona MB 30 u armirano-betonsku ploču nad okruglim slivničkim oknima i u armirano-betonski vijenac ispod gornje ploče. Ploča je debljine 15 cm. Jediničnom cijenom obuhvaćeni svi otežane faktori rada i materijal prema propisu za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona. |  | m3 | 10,40 |
| 1.3.4 | Izrada kinete i vijenca iznad donje ploče u okruglim slivničkim oknima atmosferske kanalizacije. Kinete se izvode od betona MB30. Kineta se izrađuje od polutače PVC cijevi a njena obrazina od betona sa završnom obradom cementnim malterom uz glačanje do crnog sjaja. U beton kinete se temelje armirano-betonske cijevi kojim se formira reviziono okno. Jediničnom cijenom je obuhvaćen rad i materijal za kompletnu izradu kinete revizionog okna. Obračun po m3 betona za izradu kinete. |  | m3 | 7,40 |
| 1.3.5 | Izrada pomoćnih slivnika, koji se nalaze ispod rigole na lokacijama gdje je glavni kolektor izmješten sa trase rigole zbog poklapanja sa postojećim instalacijama fekalne kanalizacije i vodovoda. Pozicijom su obuhvaćeni betonski i armirački radovi, uključujući i oplatu za formiranje pomoćnog slivnika spoljašnjih dimenzija 1,25x1,25x1,25m debljine zidova i ploča 15cm kao i povezivanje pomoćnog slivnika sa glavnim kolektorom HDPE korugovanom cijevi DN250mm. Obračun po kompletu izvedenog pomoćnog slivnika. |  | komplet | 12 |
| 1.4 | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |
| 1.4.1 | Nabavka, transport, sječenje, savijanje i ugradnja betonskog željeza. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal za pravilno ugrađeno betonskog željeza. Obračun po kg ugrađene armature. |  | kg | 1399,65 |
|  | UKPNO ARMIRAČKI RADOVI: |  |  |  |
| 1.5 | INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |
| 1.5.1 | Nabavka, transport i montaža dvoslojnih korugovanih kanalizacionih cijevi izrađenih od PE (polietilena), sa spoljašnjim crnim i unutrašnjim žutim slojem, definisnih preko unutrašnjeg prečnika DN/ID, sa ekstruziono zavarenom krutom spojnicom, čvrstoće prstena SN 4 KN/m². Cijevi se polažu na prethodno pripremljenu posteljicu od pijeska. Pri polaganju i montaži cijevi kontroliše se da iste budu položene u projektovanom padu bez horizontalnih i vertikalnih lomova. Kontrola pada se vrši geodetskim instrumentom. DN/ ID 400 ( ID 398 / OD 453 ) Obračun po metru dužnom. |  | m1 | 250 |
| 1.5.2 | Nabavka, transport i montaža dvoslojnih korugovanih kanalizacionih cijevi izrađenih od PE (polietilena), sa spoljašnjim crnim i unutrašnjim žutim slojem, definisnih preko unutrašnjeg prečnika DN/ID, sa ekstruziono zavarenom krutom spojnicom, čvrstoće prstena SN 4 KN/m². Cijevi se polažu na prethodno pripremljenu posteljicu od pijeska. Pri polaganju i montaži cijevi kontroliše se da iste budu položene u projektovanom padu bez horizontalnih i vertikalnih lomova. Kontrola pada vrši se geodetskim instrumentom. DN/ ID 300 (ID 298 / OD 340) Obračun po metru dužnom. |  | m1 | 20 |
|  | UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI: |  |  |  |
| 1.6 | RAZNI RADOVI |  |  |  |
| 1.6.1 | Nabavka, transport i ugradnja jednodjelnih slivničkih rešetki radioničke izrade od modularnog liva (prema standardu EN124) sa zglobnom vezom rešetke i rama i perforiranog dijela kamene rigole iznad slivničke rešetke (400x600mm). Rešetke su pravougaonog oblika, dimenzija svijetlog otvora 580x380mm za opterećenja od 400kN. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal za kvalitetnu ugradnju rešetke. Obračun po komadu ugrađenog i za AB venac ankerisanog zaštićenog od korozije slivnika. |  | kom | 15 |
| 1.6.2 | Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom od modularnog liva. Poklopci su okruglog svetlog otvora prečnika 600mm, klase D za opterećenja od 400kN i zglobnom vezom rama i poklopca i gumenim dihtungom za nalijeganje poklopca na ram. Poklopac se ugrađuje sa betoniranjem AB vijenca. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca. Obračun po komadu ugrađenog i za AB vijenac ankerisanog zaštićenog od korozije poklopca. |  | kom | 12 |
| 1.6.3 | Nabavka i ugradnja penjalica od rebrastog gvoždja Ø20, dimenzija 40/25cm. Penjalice se postavljaju na 20cm od zida na medjusobnom rastojanju 35cm, s tim da prva penjalica bude na 80cm od poda. Penjalice se prije ugradnje dva puta miniziraju. Obračun po komadu. |  | kom | 49 |
| 1.6.4 | Uklapanje poklopaca postojećih revizionih okana I šahtova vodovoda i fekalne kanalizacije u novoprojektovanu saobraćajnicu. Pozicija uključuje uklanjanje postojećih armirano betonskih gornjih ploča i armirano betonskih vijenaca ispod gornje ploče na postojećim oknima i šahtovima vodeći računa o kotama projektovane saobraćajnice. Ploča je debljine 20cm, betoniranje betonom marke MB30. Demontaža i ponovna montaža poklopca sa ramom se vrši vodeći računa o zaštiti unutrašnjosti okana i instalacija. Obračun po komadu rekostruisanih okana i šahti. |  | kom | 12 |
| 1.6.5 | Nabavka transport i ugradnja poklopca za reviziono okno iz pocinčanog čelika, za ugradnju završne obloge poda po želji. Visina okvira 144 mm, dubina poklopca za ispunu 120 mm. Okvir i poklopac su izrađeni od pocinčanog čelika. Komplet uključuje neoprensku brtvu i navojne ručke za otvaranje podizanje poklopca. Svjetli otvor 600x600 mm, građevinski 739x739 mm, težina 52,9 kg. Obračun po komadu. | Proizvođač: ACO TopTek PAVING ili ekvivalent | kom | 25 |
| 1.6.6 | Spajanje prekinutih hidrotehničkih inastalacija koje nijesu evidentirane katastrom instalacija. Prespajanje se izvodi u prisustvu predstavnika Nadležne institucije. Jediničnom cijenom obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja te rad i material za prespajanje. Obračun od komadu izvršenog prespajanja. |  | kom | 2 |
| 1.6.7 | Spajanje prekinutih TT kablova koji nijesu evidentirani katastrom instalacija. Prespajanje se izvodi u prisustvu predstavnika Nadležne institucije. Jediničnom cijenom obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja te rad i materijal za prespajanje. Obračun od komadu izvršenog prespajanja. |  | kom | 2 |
| 1.6.8 | Spajanje prekinutih elektro kablova koji nijesu evidentirani katastrom instalacija. Prespajanje se izvodi u prisustvu predstavnika Nadležne institucije. Jediničnom cijenom obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja te rad i material za prespajanje. Obračun po komadu izvršenog prespajanja. |  | kom | 2 |
| 1.6 | UKUPNO RAZNI RADOVI: |  |  |  |
| 2 | VODOVOD |  |  |  |
| 2.1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |
| 2.1.1 | Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvođenja. Obilježavanje trase i kontrola nivelete izvesti u svemu prema geometrijskim elementima trase. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad i oprema u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m1 trase. |  | m1 | 320 |
| 2.2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
| 2.2.1 | Zemljani radovi za izvođenje cjevovoda za sistem zalivanja, hidrantsku mrežu i produžavanje postojećih priključaka za objekte na plaži. Pozicijom su obuhvaćeni sledeći radovi: -Mašinski i ručni iskop kanalskog rova u materijalu III I IV kategorije. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal uključujući i pažnju oko čuvanja postojećih instalacija koje se nađu uz trasu cjevovoda i podgrađivanje rova. Izrada posteljice za vodovodne PEVG cijevi. Posteljica se izvodi od pijeska prirodne mješavine, 10 cm ispod i iznad i oko cijevi čitavom širinom rova. Zatrpavanje rova nakon montiranja i ispitivanja cjevovoda. Zatrpavanje se obavlja u slojevima debljine 40 cm, uz propisno nabijanje do postizanja modula stišljivosti Ms=90Mpa. Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja isključivo ručno. Debljina slojeva za nasipanje je 30cm. Utovar i odvoz preostalog materijala iz iskopa na deponiju . Jedininičnom cijenom je obuhvaćen sav rad za odvoz kompletnog materijala od iskopa kanalskog rova. Pozicijom su obuhvaćeni svi navedeni radovi po metru dužnom izvedenog rova. | Dimenzije rova 60x100 cm. Vodovod izalivanje: 270 m1Priključci sa plaže: 30 m1 Hidrantska mreža: 20 m1 | m1 | 320 |
| 2.2.2 | Ručni iskop za otkrivanje položaja postojećih instalacija sa zatrpavanjem nakon otkrivanja. Obračun po m3 iskopa u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa sa odbacivanje materijala od iskopa na udaljenost od rova kako isti ne bi ometao komunikaciju uz rov i odvoz viska materijala nakon zatrpavanja na deponiju |  | m3 | 10 |
| 2.2 | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  |
| 2. | BETONSKI RADOVI |  |  |  |
| 2.3.1 | Izrada ankernih blokova ispod protovpožarnih hidranata. Ankerne blokove izvesti od nabijenog betona livenog na licu mjesta MB20. Jediničnom cijenom je obuhvaćen rad, materijal i oplata za kompletnu izradu ankernog bloka. Dimenzije anker bloka 45x45x30 cm. Obračun po komadu. | 45x45x30cm | kom | 4 |
| 2.4 | UKUPNO BETONSKI RADOVI: |  |  |  |
| 2.4 | INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |
| 2.4.1 | Nabavka, transport i ugrađivanje vodovodnih cijevi od polietilena visoke gustoće PEHD klase 100 za pritiske PN 10, prečnika DN 110 mm. Cijevi se ugrađuju na predhodno izrađenoj posteljici od pijeska. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu vodovodnih cijevi od PEHD. Obračun po m1 montiranih, ispitanih cijevi, klase PE-100, za radne pritiske NP 10 bara. | Prečnik DN 110mm | m1 | 20 |
| 2.4.2 | Nabavka, transport i ugrađivanje vodovodnih cijevi od polietilena visoke gustoće ze prespajanje postojećih vodovodnih priključaka PEHD klase 100 za pritiske PN 10, prečnika DN 32 mm. Cijevi se ugrađuju na predhodno izrađenoj posteljici od pijeska u svemu prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu vodovodnih cijevi od PEHD u svemu prena detaljima iz projekta i propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m1 montiranih, ispitanih cijevi, klase PE-100, za radne pritiske NP 10 bara. | Prečnik DN 32mm | m1 | 300 |
| 2.4.3 | Nabavka transport i ugradnja vodovodnih fazonskih komada od modularnog liva sa prirubnicama prema DIN-u 2501 i sa spoljnom zaštitom od korozije. Fazonski komadi su za radne pritiske NP 10 bara. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal uključujući i pocinčane zavrtnje i dihtunge za hladnu vodu prema normi JUS M.C4.110. Obračun po kilogramu, montiranog, ispitanog fazonskog komada. |  | kg | 77,6 |
| 2.4.4 | Nabavka transport i ugradnja nadzemnog hidranta DN100 sa kompletnom hidrantskom garniturom od INOX-a kisjelo otporan 316. I jednokrilnog hidrantskog ormara od INOX-a 316 kisjelo otporan, otporan na morsku vodu sa pratećom opremom: - crijevo fi 52mm/15m - 2kom - mlaznic a sa ručkom fi52 - 2kom - kluč za nadzemni hidrant - 1 kom - ključ C - 1kom - ključ ABC - 1kom Obračun po komadu hidratantske opreme. |  | kom | 4 |
| 2.4.5 | ELEKTROFUZIONA SPOJNICA DN110 Nabavka i ugradnja vodovodnih fazonskih komada od PEHD-a. Fazonski komadi su standarda kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP 10 bara. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal uključujući i zavrtnje i dihtunge za hladnu vodu. Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od korozije fazonskog komada. |  | kom | 8 |
| 2.4.6 | TULJAK DN110 SA LETEĆOM PRIRUBNICOM DN100 Nabavka i ugradnja vodovodnih fazonskih komada od PEHD-a. Fazonski komadi su standarda kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP 10 bara. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal uključujući i zavrtnje i dihtunge za hladnu vodu. Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od korozije fazonskog komada. |  | kom | 8 |
| 2.4.7 | Nabavka materijala, transport i montaža komplet vodomjerne garniture sa propusnim ventilma, cijevima za umirenje toka, redukcijama, holenderima za vodomjer i vodmjera za sisteme navodnjavanja sve prema uslovima nadležnog komunalnog preduzeća. Vodomjeri se ugrađuju u vodomjerne šahtove. Obračun po komadu. |  | kom | 1 |
| 2.4 | UKUPNOINSTALATERSKI RADOVI: |  |  |  |
| 2.5 | RAZNI RADOVI |  |  |  |
| 2.5.1 | Ispitivanje cjevovoda na pritisak. Obračun po m1 cjevovoda. |  | m1 | 320 |
| 2.5.2 | Spajanje prekinutih hidrotehničkih inastalacija koji nisu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja te rad i material za prespajanje. Obračun od komadu izvršenog prespajanja. |  | kom | 1 |
| 2.5.3 | Spajanje prekinutih TT kablova koji nisu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja te rad i material za prespajanje. Obračun od komadu izvršenog prespajanja. |  | kom | 1 |
| 2.5.4 | Spajanje prekinutih elektro kablova koji nijesu evidentirani katastrom instalacija. Prespajanje se vrši isključivo u prisustvu predstavnika Nadležnog organa. Jediničnom cijenom obuhvaćen dodatni ručni iskopna otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja te rad i material za prespajanje. Obračun od komadu izvršenog prespajanja. |  | kom | 1 |
| 2.5 | UKUPNORAZNI RADOVI : |  |  |  |
| 3 | NAVODNJAVANJE |  |  |  |
| 3.1 | INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |
| 3.1.2 | Nabavka, transport, ugradnja i puštanje u rad digitalnog tajmera za navodnjavanje za kontrolisanje protoka u sistemima za navodnjavanje. Tajmer se montira na cjeovovodu u vodomjernom šahtu tako da bude zaštićen od spoljih uticaja. Tajmeri se montiraju za svaki krak navodnjavanja nezavisno. Obračun po komadu montiranog I puštenog u rad tajmera |  | kom | 1 |
| 3.1.1 | Nabavka, transport i montaža polietilenskih cijevi za transport vode pod pritiskom, izrađenih od polietilena visoke gustine HDPE PE-100 RC Tipa 1 ili ekvivalent, za pritiske PN 10, proizvođača "Peštan" Aranđelovac ili ekvivalent. HDPE PE-100 Tip 1 ili ekvivalent cijevi proizvedene i atestirane u skladu sa EN 12201. Cijevi su proizvedene od polietilena sa povećanom otprnošću na pucanje za snabdevanje vodom, SDR 17. Obračun po m1. | DN25/20 mm | m1 | 260 |
| 3.1.2 | Nabavka, transport i montaža POP-UP prskalica za navodnjavanje dvorišnog zelenila. Kombinacija tela Hunter PSU ili ekvivalent i mlaznice. Mlaznica je sa štelujućim uglom, i sa određenom dužinom mlaza. Montaža pomoću kolena za pop up prkalice i swing joint cevi ili ekvivalent. Obračun po komadu. |  |  |  |
| 3.1.2.1. | SPREJ PRSKALICA SA ŠTELUJUĆOM MLAZNICOM OD 2,4 M domet 2,2m; ugao pokrivanja 90° | HUNTER PSU-04 8A ili ekvivalent | kom | 1 |
| 3.1.2.2. | SPREJ PRSKALICA SA ŠTELUJUĆOM MLAZNICOM OD 2,4 M domet 2,2m; ugao pokrivanja 180° | HUNTER PSU-04 8A ili ekvivalent | kom | 9 |
| 3.1.2.3. | SPREJ PRSKALICA SA ŠTELUJUĆOM MLAZNICOM OD 3,0 M domet 2,6m; ugao pokrivanja 180° | HUNTER PSU-04 10A ili ekvivalent | kom | 3 |
| 3.1.2.4. | SPREJ PRSKALICA SA ŠTELUJUĆOM MLAZNICOM OD 3,7 M domet 3,4m; ugao pokrivanja 180° | HUNTER PSU-04 12A ili ekvivalent | kom | 3 |
| 3.1.2.5. | SPREJ PRSKALICA SA ŠTELUJUĆOM MLAZNICOM OD 3,7 M domet 3,4m; ugao pokrivanja 240° | HUNTER PSU-04 12A ili ekvivalent | kom | 1 |
| 3.1.2.6. | SPREJ PRSKALICA SA ŠTELUJUĆOM MLAZNICOM OD 3,7 M domet 3,4m; ugao pokrivanja 360° | HUNTER PSU-04 12A ili ekvivalent | kom | 2 |
| 3.1.2.7. | SPREJ PRSKALICA SA ŠTELUJUĆOM MLAZNICOM OD 4,6 M domet 4,3m; ugao pokrivanja 180° | HUNTER PSU-04 15A ili ekvivalent | kom | 3 |
| 3.1.2.8. | SPREJ PRSKALICA SA ŠTELUJUĆOM MLAZNICOM OD 4,6 M domet 4,3m; ugao pokrivanja 360° | HUNTER PSU-04 15A ili ekvivalent | kom | 7 |
| 3.1.2.9. | SPREJ PRSKALICA ZA TRAVU SA ŠTELUJUĆOM MLAZNICOM OD 5,2 M - domet 4,9m; ugao pokrivanja 90° | HUNTER PSU-04 17A ili ekvivalent | kom | 1 |
| 3.1.2.10. | SPREJ PRSKALICA ZA TRAVU SA ŠTELUJUĆOM MLAZNICOM OD 5,2 M - domet 4,9m; ugao pokrivanja 180° | HUNTER PSU-04 17A ili ekvivalent | kom | 3 |
| 3.1.2.11. | SPREJ PRSKALICA ZA TRAVU SA ŠTELUJUĆOM MLAZNICOM OD 5,2 M - domet 4,9m; ugao pokrivanja 360° | HUNTER PSU-04 17A ili ekvivalent | kom | 3 |
| 3.1.3 | Nabavka, transport i ugradnja fleksibilnog crijeva za navodnjavanje sistemom "kap po kap" DN20. Crijeva se koriste za navodnjavanje travnatih površina, žardinjera sa biljkama. Sadrži kapaljke na 25 cm. Creva su visoko kvalitetna. Obračun izvršen po m1 crijeva. | Junior ili ekvivalent | m1 | 490 |
|  | UKUPNO NAVODNAVANJE: |  |  |  |
| II | REKAPITULACIJA HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  |
| 1 | ATMOSFERSKA |  |  |  |
| 1.1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |
| 1.2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
| 1.3 | BETONSKI RADOVI |  |  |  |
| 1.4 | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |
| 1.5 | INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |
| 1.6 | RAZNI RADOVI |  |  |  |
| 2 | VODOVOD |  |  |  |
| 2.1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |
| 2.2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
| 2.3 | BETONSKI RADOVI |  |  |  |
| 2.4 | INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |
| 2.5 | RAZNI RADOVI |  |  |  |
| 3 | NAVODNJAVANJE |  |  |  |
| 3.1 | INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |
| II | UKUPNO HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  |
| III | INSTALACIJE JAKE STRUJE |  |  |  |
| 1. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |
| 1.1. | Ručni iskop zemlje u zemljištu III i IV kategorije – rov za polaganje kabla. Obračun se vrši po m3 iskopane zemlje u samoniklom stanju. |  | m3 | 207,10 |
| 1.1.1. | Ručni iskop zemlje u zemljištu V i VI kategorije. Obračun se vrši po m3 iskopane zemlje u samoniklom stanju. |  | m3 | 10,00 |
| 1.2. | Ručni iskop zemlje u zemljištu III i IV kategorije – za temelje stubova I razvodnih ormara. Obračun se vrši po m3 iskopane zemlje u samoniklom stanju. |  | m3 | 4,49 |
| 1.3. | Nabavka I ugradnja dva sloja srednje finog pijeska frakcije 0-4mm po 10 cm ispod i iznad kablovskog voda. U cijenu je uključen kamionski i ručni transport pijeska do mjesta ugradnje. Obračun se vrši po m3 ugrađenog pijeska. |  | m3 | 51,78 |
| 1.4. | Zatrpavanje kablovskog rova sa razastiranjem zemlje u slojevima po 20 cm uz mehaničko sabijanje. Obračun po m3 nasutog materijala u zbijenom stanju. |  | m3 | 155,33 |
| 1.5. | Utovar i odvoz viška materijala na deponiju. Obračun po m3. |  | m3 | 51,78 |
| 1.6. | Isporuka i ugradnja betona MB 30 i izrada temelja za rasvjetni stub dim. 0,7x0,7x0,7m. Prilikom betoniranja se ugrađuju ankeri i cijevi 50 mm za ulaz i izlaz kabla. U cijenu su uračunate HDPE cijevi 50mm. Obračun po komplet izvedenom temelju zajedno sa svom oplatom, armaturom, betonom I cijevima za kablove. |  | komplet | 12,00 |
| 1.8. | Prosjecanje asfaltne površine debljine 15 cm, lomljenje iste kao i dovođenje površine u prvobitno stanje. Obračun po m2 porušene površine sa vraćanjem u prvobitno stanje i sa utovarom i odvozom šuta na deponiju. |  | m2 | 10,00 |
| 1.9. | Isporuka i ugradnja HDPE cijev fi110 mm u sloju betona MB 15. Obračun po m1 ugrađene HDPE cijevi. | Cijenom obuhvatiti: - Isporuku i ugradnju HDPE cijevi fi110mm i pratećeg pribora (Odstojni držači, brtve, spojnice) - Isporuku i ugradnju betona MB 15 oko cijevi. | m1 | 140,00 |
| 1.10. | Isporuka i ugradnja oznake trase kabla. Obračun po komadu. |  | kom | 10,00 |
| 1.11. | Isporuka i ugradnja betona MB30 i izrada temelja za slobodnostojeće ormare. Obračun po komplet izvedenom temelju zajedno sa svom oplatom, armaturom, betonom I cijevima za kablove. | Dimenzije temelja su 70x30x50cm (ŠxDxV). Prije betoniranja ugraditi ankere i dvije HDPE cijevi fi 50mm. | komplet | 6,00 |
| 1.12. | Izrada žlijebova u fugama kamenog zida dimenzija 16x18mm i dovođenje površina u prethodno stanje nakon ugradnje kablova u iste. Obračun po m1 izvedenog žljeba. |  | m1 | 70,00 |
| 1. | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |
| 2. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |
| 2.1. | Isporuka i ugradnja razvodnog ormara MRO u NN bloku trafostanice "Zlatni nar". Izrađen od armiranog poliestera nivoa zaštite IP54. Vrata ormara su zaštićena bravom i ključem. Na vratima se izradjuje zastakljen otvor za očitavanje brojila. Na spoljašnjoj strani vrata se postavlja samoljepljivu naljepnicu za upozorenje, a na unutrašnoj jednopolna šemu razvoda. U ormar se ugrađuje oprema prema jednopolnoj šemi razvoda. Sitni spojni materijal: stopice sabirnice, oznake, kleme, zavrtnji su uključeni u cijenu. | U ormar se ugrađuje sledeća oprema: - Osigurač- rastavljač ISFT 100/50A - kom 2 - Trofazno dvotarifno brojilo aktivne energije 10-60 A 220/380 V, sa uklopnim časovnikom. (Samo postolje i ugradnja. Isporuka je obaveza CEDIS-a) - kom 1 | komplet | 1,00 |
| 2.2. | Isporuka i ugradnja slobodnostojećeg razvodnog ormara RO969+ od armiranog poliestera nivoa zaštite IP54. Vrata ormara su zaštićena bravom i ključem. Na vratima se izrađuje zastakljen otvor za očitavanje brojila. Na spoljašnjoj strani vrata se postavlja samoljepiva naljepnicu za upozorenje, a na unutrašnoj jednopolnu šemu razvoda. U ormar se ugrađije oprema prema jednopolnoj šemi razvoda. Sitni spojni materijal stopice sabirnice, oznake, kleme, zavrtnji su uračunati u cijenu. | Ormar je slobodnostojeći, sa krovom, postoljem i ankerima. U ormar se ugrađuje sledeća oprema: - Osigurač- rastavljač ISFT 100/20A - kom 5 - Automatski osigurač, 1P,10kA,C6A - kom 1 - Digitalni dvokanalni uklopni časovnik sa astronomskim računanjem vremena - kom 1 - Kontaktor, 3P, 60A, 230V - kom 1 - Automatski osigurač 4P, 10kA, C40A - kom 1 - Izvlačivi odvodnik prenapona 3L+N, 20kA, 400V - kom 1 - Prekidač INS 80A, 3P - kom1 | komplet | 1,00 |
| 2.3. | Isporuka i ugradnja slobodnostojećeg razvodnog ormara izrađenog od armiranog poliestera nivoa zaštite IP54. Vrata ormara su zaštićena bravom i ključem. Na vratima se izrađuje zastakljen otvor za očitavanje brojila. Na spoljašnjoj strani vrata se postavlja samoljepiva naljepnica za upozorenje, a na unutrašnoj jednopolna šema razvoda. U ormar se ugrađuje oprema prema jednopolnoj šemi razvoda. Ormar služi za smještaj predspojnih uređaja. Ormar RO-PU3.7, RO-PU3.9, RO-PU3.11. Sitni spojni materijal stopice sabirnice, oznake, kleme, zavrtnji su uračunati u cijenu. | Ormar je slobodnostojeći, sa krovom, postoljem i ankerima. U ormar je ugrađena sledeća oprema: - Automatski osigurač, 1P,10kA, C6A - kom 4 Dimenzije ormara obezbjeđuju mjesto za smještaj predspojnih uređaja. | komplet | 3,00 |
| 2.4. | Isporuka i ugradnja slobodnostojećeg razvodnog ormara izrađenog od armiranog poliestera nivoa zaštite IP54. Vrata ormara su zaštićena bravom i ključem. Na vratima se izrađuje zastakljen otvor za očitavanje brojila. Na spoljašnjoj strani vrata se postavlja samoljepiva naljepnica za upozorenje, a na unutrašnoj jednopolna šemu razvoda. U ormar se ugrađuje oprema prema jednopolnoj šemi razvoda. Ormar služi za smještaj predspojnih uređaja. Ormar RO-PU3.8, RO-PU3.10, RO-PU3.12 Sitni spojni materijal stopice sabirnice, oznake, kleme, zavrtnji su uračunati u cijenu. | Ormar je slobodnostojeći, sa krovom, postoljem i ankerima. U ormar se ugrađuje sledeća oprema: - Automatski osigurač, 1P,10kA, C6A - kom 3 Dimenzije ormara obezbjeđuju mjesto za smještaj predspojnih uređaja. | komplet | 3,00 |
| 2.5. | Isporuka i ugradnja ugradne PVC razvodne kutije nivoa zaštite IP65 dimenzija 15x24x11cm (ŠxVxD). sa dvije uvodnice za kablove PP00-y 5x10mm2 i jednom uvodnicom za kabal PP00-Y 3x2.5mm2. U razvodnoj kutiji se ugradjuje sledeća oprema: - Automatski osigurač C10A, 10kA, 1P - kom 1 Na spoljašnjoj strani vrata se postavlja samoljepiva naljepnica za upozorenje. Kutija se ugrađuje u betonskom stubu tende, prije betoniranja, prema detalju iz grafičke dokumentacije.Oznaka na crtežu RO-Tenda | Ugradna PVC razvodna kutiju nivoa zaštite IP65 dimenzija 15x24x11cm (ŠxVxD), sa dvije uvodnice za kablove PP00-y 5x10mm2 i jednom uvodnicom za kabal PP00-Y 3x2.5mm2. U razvodnoj kutiji se ugrađuje sledeća oprema: - Automatski osigurač C10A, 10kA, 1P - kom 1 | komplet | 5,00 |
| 2.6. | Isporuka i ugradnja kablovskog voda 1 kV PP00-A 4x70mm2. | Kabal se polaže u iskopan i pripremljen rov, i kroz FeZn cijev (na prelasku preko potoka), kao i kroz ugrađene HDPE cijevi na dionici od TS do izlaza iz privatnog parkinga (na ovoj dionici ugraditi još 3 rezervne HDPE fi110mm cijevi). Cijenom je obuhvaćena i izrada kablovskih završetaka u ormarima. Obračun po m ugrađenog kablovskog voda. | m | 60,00 |
| 2.7. | Isporuka i ugradnja kablovskog voda 1 kV PP00 4x16mm2. | Kabal se polaže u iskopan i pripremljen rov i kroz ugrađene HDPE cijevi. Cijenom je obuhvaćena i izrada kablovskih završetaka u stubovima. Obračun po m ugrađenog kablovskog voda. | m | 300,00 |
| 2.8. | Isporuka i ugradnja kablovskog voda 1 kV PP00 5x10mm2. | Kabal se polaže u iskopan i pripremljen rov i kroz ugrađene HDPE cijevi. Cijenom je obuhvaćena i izrada kablovskih završetaka u stubovima. Obračun po m ugrađenog kablovskog voda. | m | 620,00 |
| 2.9. | Isporuka i ugradnja kablovskog voda 1 kV FG70R 3x1.5mm2. | Kabal se cijelom dužinom polaže u HF PVC cijevima fi 14mm i to kroz plitki zemljani rov (dim 0,3x0,5m) i u betonskoj košuljici šetališta | m | 180,00 |
| 2.10. | Isporuka i ugradnja kablovskog voda 1 kV FG70R 2x2.5mm2. | Kabal se cijelom dužinom polaže u HF PVC cijevima fi 14mm i to kroz plitki zemljani rov (dim 0,3x0,5m), kroz žlijebove u kamenom zidu i u betonskoj košuljici šetališta | m | 480,00 |
| 2.11. | Isporuka i ugradnja izolovanog provodnika 1 kV PP00 3x1.5mm2. | Provodnik se ugrađuje u stub za vezu između RP ploče i svjetiljke | m | 124,00 |
| 2.12. | Isporuka i ugradnja HF PVC rebraste cijevi unutrašnjeg prečnika 14mm |  | m | 630,00 |
| 2.13. | Isporuka i ugradnja pocinkovane uzemljivačke trake FeZn 25x4mm sa svim spojnim materijalom u kablovskom rovu. | Za nastavljanje trake koristiti ukrsne komade JUS N.B4.936. Cijenom je obuhvaćeno i povezivanje trake na stubove. Obračun po m ugrađene FeZn trake | m | 280,00 |
| 2.14. | Isporuka i ugradnja PVC GAL štitnike kablovskih vodova | Štitnici su crvene boje, širine 10cm. Polažu se sa međusobnim preklapanjem od 5cm. | kom | 660,00 |
| 2.15. | Isporuka i ugradnja PVC trake za upozorenje "Pazi energetski kabal" |  | m | 600,00 |
| 2.16. | (S1) Nabavka, isporuka i ugradnja stubne svjetiljke. Ukupno za materijal i rad: | Street EH62 ili ekvivalent Izvora svjetlosti LED 72W 8400lm, svjetlosne efikasnosti 116lm/W, temperatura boje 3000K, stepena reprodukcije boje CRI70, optika ST1.2 - road optic I = 4h / d = 1,2°, stepen mehaničke zaštite IP67, stepen otpornosti na mehanički uticaj IK09, interni dimabilni (Middle of the night kontrolisani) predspojni uređaj, materijal aluminijum, sive boje. Proizvođača iGuzzini, Italija ili ekvivalent. Svjetiljka je otporna na atmosferu sa povećanim salinitetom. Obaveza izvođača radova je da dostavi atest- izvještaj o ispitivanju raspršivanjem rastvora soli u skladu sa EN ISO 9227:2017. Ugradnja se vrši u svemu prema uputstvima proizvođača za izabrani tip proizvoda. | kom. | 12,00 |
| 2.17. | (S1) Nabavka, isporuka i ugradnja redukcije, sa ø 102mm na 76mm. Ukupno za materijal i rad: | materijal čelik, boja siva. Proizvođač: iGuzzini, Italija ili ekvivalent. Ugradnja se vrši u svemu prema uputstvima proizvođača za izabrani tip proizvoda. | kom. | 12,00 |
| 2.18. | (S1) Nabavka, isporuka i ugradnja priključne ploče za stub ulične rasvjete. Ukupno za materijal i rad: | Proizvođač: iGuzzini, Italija ili ekvivalent. Ugradnja se vrši u svemu prema uputstvima proizvođača za izabrani tip proizvoda. | kom. | 12,00 |
| 2.19. | (S1) Nabavka, isporuka i ugradnja stuba cilindričnog oblika sa pločom, visine 7m, na pripremljeni temelj. | Pocinkovan u toplom postupku nanosa cinka od 70 mikrona, prema standardu UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), dužine 7000mm, gornjeg prečnika 120mm, debljine 3mm, vrata stuba su dimenzija 410x95mm, postavljena na visini 1000mm od tla, opremljen ankerom sa 4 zavrtnja za montažu stuba, stepen mehaničke zaštite IP54, materijal čelik, sive boje. Proizvođač iGuzzini, Italija ili ekvivalent. Stub je otporan na atmosferu sa povećanim salinitetom. Oprema je atestirana u skladu sa EN ISO 9227:2017 i posjeduje izvještaj o ispitivanju raspršivanjem rastvora soli. Ugradnja se vrši u svemu prema uputstvima proizvođača za izabrani tip proizvoda. | kom. | 12,00 |
| 2.20. | (S2) Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne zidne svjetiljke. Ukupno za materijal i rad: | Tip svjetiljke: Walky EI35 ili ekvivalent, izvora svjetlosti LED 3.2W 530lm, svjetlosne efikasnosti 24lm/W, temperatura boje 3000K, stepena reprodukcije boje CRI80, longitudinalna asimtrična optika, stepen mehaničke zaštite IP66, stepen otpornosti na mehanički uticaj IK08, eksterni predspojni uređaj 24Vdc, materijal aluminijum i termoplastika, bijele boje. Proizvođača iGuzzini, Italija ili ekvivalent. Svjetiljka je otporna na atmosferu sa povećanim salinitetom. Oprema je atestirana u skladu sa EN ISO 9227:2017 i posjeduje izvještaj o ispitivanju raspršivanjem rastvora soli. Ugradnja se vrši u svemu prema uputstvima proizvođača za izabrani tip proizvoda. | kom. | 36,00 |
| 2.21. | (S2) Nabavka, isporuka i ugradnja dodatka za nadgradnu svjetiljku. Ukupno za materijal i rad: | Dodatak za nadgradnu svjetiljku Walky ili ekvivalent, tip X339 ili ekvivalent , dimenzija 32x90x90mm, materijal aluminijum, boja bijela. Proizvođač: iGuzzini, Italija ili ekvivalent. Ugradnja se vrši u svemu prema uputstvima proizvođača za izabrani tip proizvoda. | kom. | 36,00 |
| 2.22. | (S3) Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradnog reflektora sa šiljkom za montažu, izrađena od aluminijuma, sive boje. | iPro ili ekvivalent , BJ95 ili ekvivalent, izvora svjetlosti LED 4.2W 590lm, svjetlosne efikasnosti 92lm/W, ugao svjetlosnog snopa 22°, temperatura boje 3000K, stepena reprodukcije boje CRI80, stepen mehaničke zaštite IP66, stepen otpornosti na mehanički uticaj IK07,dimenzija 51x51x56mm, eksterni predspojni uređaj, izrađena od aluminijuma, sive boje. Proizvođača iGuzzini, Italija ili ekvivalent. U cijenu je uračunat i šiljak za montažu svjetiljke iPro ili ekvivalent, sa integrisanim predspojnim uređajem, X323 ili ekvivalent, dimenzija ø30mm, materijal termoplastika, crne boje, proizvodnje iGuzzini, Italija ili ekvivalent. Svjetiljka je otporna na atmosferu sa povećanim salinitetom. Oprema je atestirana u skladu sa EN ISO 9227:2017 i posjeduje izvještaj o ispitivanju raspršivanjem rastvora soli. Ugradnja se vrši u svemu prema uputstvima proizvođača za izabrani tip proizvoda. | kom. | 20,00 |
| 2.23. | (S4) Nabavka, isporuka i ugradnja ugradne podne svjetiljke. Ukupno za materijal i rad: | Tip podne svjetiljke: LightUp Orbit, E096 ili ekvivalent , izvora svjetlosti LED 3.8/5.5W 430/580lm, svjetlosne efikasnosti 89lm/W, ugao svjetlosnog snopa 8°, temperatura boje 3000K, stepen reprodukcije boje CRI80, stepen mehaničke zaštite IP68, stepen otpornosti na mehanički uticaj IK09, dimenzija ø80x79mm, eksterni dimabilni predspojni uređaj 350mA-DC, izrađena od nerđajućeg čelika, sive boje. Proizvođača iGuzzini, Italija ili ekvivalent . Svjetiljka je otporna na atmosferu sa povećanim salinitetom. Oprema je atestirana u skladu sa EN ISO 9227:2017 i posjeduje izvještaj o ispitivanju raspršivanjem rastvora soli. Ugradnja se vrši u svemu prema uputstvima proizvođača za izabrani tip proizvoda. | kom. | 10,00 |
| 2.24. | (S4) Nabavka, isporuka i uradnja podne kutije za svjetiljku. Ukupno za materijal i rad: | Podna kutija za svjetiljku tipa LightUp Orbit, X195 ili ekvivalent, dimenzija ø190x101mm, materijal termoplastika, boja crna. Proizvođač iGuzzini, Italija ili ekvivalent. Cijenom je obuhvaćena izrada rupe za smještaj kutije dimenzije 20x20x20cm (ŠxDxV), isporuka i ugradnja šljunka i formiranje drenažnog sloja ispod kutije debljine 10cm i isporuka i ugradnja drenažne cijevi, u svemu prema uputstvima proizvođača. | kom. | 10,00 |
| 2.26. | (S6) Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradnog reflektora. Ukupno za materijal i rad: | Palco InOut, Q683 ili ekvivalent, izvora svjetlosti LED 2.5W 260lm, svjetlosne efikasnosti 60lm/W, ugao svjetlosnog snopa 14°, temperatura boje 3000K, stepena reprodukcije boje CRI80, stepen mehaničke zaštite IP66, stepen otpornosti na mehanički uticaj IK07, dimenzija ø30x53x72mm, eksterni predspojni uređaj 500mA, izrađena od aluminijuma, sive boje. Proizvođača iGuzzini, Italija ili ekvivalent. Svjetiljka je otporna na atmosferu sa povećanim salinitetom. Oprema je atestirana u skladu sa EN ISO 9227:2017 i posjeduje izvještaj o ispitivanju raspršivanjem rastvora soli. Ugradnja se vrši u svemu prema uputstvima proizvođača za izabrani tip proizvoda. | kom. | 26,00 |
| 2.27. | (S6) Nabavka, isporuka i ugradnja šiljka za montažu svjetiljke. Ukupno za materijal i rad: | Šiljak za montažu svjetiljke Palco InOut, X270 ili ekvivalent, dimenzija ø30mm, materijal termoplastika, crne boje. Proizvođač iGuzzini, Italija ili ekvivalent. Ugradnja se vrši u svemu prema uputstvima proizvođača za izabrani tip proizvoda. | kom. | 26,00 |
| 2.28. | Isporuka i ugradnja razvodne kutije, IP67 | Razvodna kutija nivoa zaštite IP67 sa 4 uvodnice za kablove promjera 10mm. | kom. | 36,00 |
| 2.29.1 | Isporuka i ugradnja elektronskog predspojnog uređaja izlazne snage 20W i konstantne izlazne struje 350mA u zaštiti IP67 | Za napajanje svjetiljki S2, predspojni uređaj konstantne izlazne struje 350mA i snage 20W nivoa zaštite IP 67. Tip LPC-20-350 Meanwell ili ekvivalent. Uređaj se ugrađuje u ormarima za smještaj predspojnih uređaja. | kom | 6,00 |
| 2.29.2 | Isporuka i ugradnja elektronskog predspojnog uređaja izlazne snage 25W i konstantne izlazne struje 500mA u zaštiti IP42 | Za napajanje svjetiljki S6, predspojni uređaj konstantne izlazne struje 500mA i snage 25Wnivoa zaštite IP 42. Tip APC-25-500 Meanwell ili ekvivalent. Uređaj se ugrađuje u ormarima za smještaj predspojnih uređaja. | kom | 6,00 |
| 2.30. | Isporuka i ugradnja elektronskog predspojnog uređaja izlazne snage 35W i konstantnog izlaznog napona 24VDC nivoa zaštite IP67. | Predspojni uređaj izlaznog napona 24V i snage 35W nivoa zaštite IP 67. Tip LPV-35-24 Meanwell ili ekvivalent. Uređaj se ugrađuje u ormarima za smještaj predspojnih uređaja. | kom | 1,00 |
| 2.31. | Isporuka i ugradnja elektronskog predspojnog uređaja izlazne snage 60W i konstantnog izlaznog napona 24VDC nivoa zaštite IP67. | Predspojni uređaj izlaznog napona 24V i snage 60W nivoa zaštite IP 67. Tip LPV-60-24 Meanwell ili ekvivalent. Uređaj se ugrađuje u ormarima za smještaj predspojnih uređaja. | kom | 4,00 |
| 2.32. | Isporuka i ugradnja elektronskog predspojnog uređaja izlazne snage 150W i konstantnog izlaznog napona 24VDC nivoa zaštite IP67. | Predspojni uređaj izlaznog napona 24V i snage 150W nivoa zaštite IP 67. Tip LPV-150-24 Meanwell ili ekvivalent. Uređaj se ugrađuje u ormarima za smještaj predspojnih uređaja. | kom | 2,00 |
| 2.33. | Isporuka uložaka nožastih osigurača NV0 80A i ugradnja istih u NN bloku trafostanice |  | kom | 3,00 |
| 2.34. | Isporuka i ugradnja kablovske reparaturne manžetne tip CRSM 84/20-1000 proizvodnje Tyco electric ili ekvivalent. | Jediničnom cijenom obuhvaćena: - Nabavka reparaturne manžetne - Proširenje kablovskog rova za izvođenje radova -Priprema podloge u kablovskom rovu za ugradnju reparaturne manžetne - Ugradnja reparaturne manžetne, u svemu prema uputstvima proizvođača | kom | 1,00 |
| 2.35. | Nabavka i montaža 20kV kablovske spojnice za nastavljanje kabla u rovu prema tehničkom nastavljanje kabla u rovu prema tehničkom opisu i uputstvu za montažu proizvođača. Proizvodnja Tyco Electric ili ekvivalent. | Jedinična cijena obuhvaćena: - Nabavka spojnice za 20kV kablove - Proširenje kablovskog rova za izvođenje radova -Priprema podloge u kablovskom rovu za ugradnju spojnice za 20kV kablove - Ugradnja kablovske spojnice, u svemu prema uputstvima proizvođača |  |  |
| 2.35.1 | Kablovska spojnica za jednožilne 20kV kablove | tip: POLJ 24/1x 70-150 ili ekvivalent | kom | 2,00 |
| 2.35.2 | Prelazna kablovska spojnica sa trožilnog na 3 jednožilna 20kV kablove | tip: TRAJ 42/1x120–240-1HL ili ekvivalent | kom | 2,00 |
| 2.57. | Isporuka i ugradnja FeZn cijevi promjera Ø100mm komplet sa nosačima, za ugradnju na zidu i na dionici gdje kabal prelazi preko kanala. |  | m | 12,00 |
| 2. | UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI: |  |  |  |
| 3. | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |
| 3.1. | Ispitivanje postojećih instalacija i dovođenje istih u beznaponsko stanje uz primjenu mjera zaštite na radu. |  | paušal | 1,00 |
| 3.2. | Demontaža postojeće svjetiljke sa stuba visine 6m, demontaža stuba visine 6m i zapisnička predaja istih korisniku. Cijenom je buhvaćen transport svjetiljke i stuba na deponiju. |  | kom | 7.,00 |
| 3.3. | Obilježavanje trase kablovskog voda i pozicije temelja rasvjetnih stubova. |  | m | 600,00 |
| 3.4. | Geodetsko snimanje nakon polaganja kablovskog voda, u svemu prema Pravilniku o metodama i načinu rada pri premjeru podzemnih instalacija i objekata. |  | komplet | 1,00 |
| 3.5. | Nakon završetka svih radova vrše se mjerenja i izdaje stručni nalaz. Ispitivanja izvodi ovlašćena organizacija. |  | komplet | 1,00 |
| 3.6 | Vršenje probnih iskopa i lociranje postojećih podzemnih instalacija na djelovima trase kablovskih vodova (4m3 iskopa). |  | komplet | 1,00 |
| 3. | UKUPNO PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |
| III | REKAPITULACIJA INSTALACIJE JAKE STRUJE |  |  |  |
| 1. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |
| 2. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |
| 3. | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |
|  | UKUPNO INSTALACIJE JAKE STRUJE |  |  |  |
| IV | INSTALACIJE SLABE STRUJE |  |  |  |
| 1. | MATERIJAL |  |  |  |
| 1.1. | Isporuka betona MB20. Obračun po m3. |  | m3 | 46,98 |
| 1.2. | Isporuka PVC cijevi žute boje. Obračun po komadu. | PVC cijev Ø 110mm dužine 6m/6bar, žute boje | kom | 131,00 |
| 1.3. | Isporuka odstojnih držača | Držač za 4 PVC cijevi Ø 110, žute boje | kom | 522,00 |
| 1.4. | Isporuka PE cijevi Ø 40mm. |  | m | 360,00 |
| 1.5. | Isporuka gumenih brtvi za PVC cijevi Ø 110mm. |  | kom | 161,00 |
| 1.6. | Isporuka PVC uvodnica za PVC cijevi Ø 110mm. |  | kom | 30,00 |
| 1.7. | Isporuka upozorne trake sa natpisom "Pažnja PTT kabal" | Upozorna PVC traka sa natpisom "Pažnja PTT kabal", žute boje | m | 275,00 |
| 1.8. | Isporuka upuštenog teškog poklopca za TK Okna | Upušteni poklopac dubine 120mm izrađenog od pocinkovanog čelika za ugradnju završne obloge poda, sledećih karakteristika: - Razred opterećenja C250 prema MEST EN124. - Visina okvira 104 mm, dubina poklopca za ispunu 120 mm. - Okvir i poklopac su izrađeni iz vruće cinčanog čelika. Komplet uključuje neoprensku brtvu i navojne ručke za otvaranje i podizanje poklopca. Svjetli otvor poklopca iznosi 600x600 mm, građevinski 739x739 mm, težina 78,6 kg. | kom | 8,00 |
| 1.10. | Isporuka kabla TK59GM (0,4 mm) | TK59GM 200x4x0,4mm ili ekvivalent | m | 281,00 |
| 1.11. | Isporuka račvaste spojnice | Spojnica XAGA 550 ili ekvivalent | kom | 5,00 |
| 1. | UKUPNO MATERIJAL |  |  |  |
| 2. | KABLOVSKA KANALIZACIJA I OKNA |  |  |  |
| 2.1. | Trasiranje – određivanje trase rova i lociranje okana prije iskopa. |  | m | 261,00 |
| 2.2. | Lociranje postojećih instalacija pomoću tragača kablova i oscilatora |  | m | 261,00 |
| 2.3. | Lociranje postojećih instalacija ručnim kopanjem poprečnog rova (šlica) |  | m | 40,00 |
| 2.4. | Izrada kablovske kanalizacije od PVC cijevi u saobraćajnici sa radovima. (kapacitet kablovske kanalizacije 3 PVC cijevi Ø 110 mm sa dimenzijom rova 0,6 x 1,05 m) | Cijenom je obuhvaćen: - ručni iskop rova u zemljištu III i IV kategorije sa razupiranjem iskopa - planiranje dna rova i nasipanje posteljice od betona MB20, debljine 10 cm; - polaganje PVC cijevi sa postavljanjem gumenih brtvi i čepova - zasipanje cijevi betonom MB20 visine10 cm iznad gornje ivice cijevi; - ugradnja upozorne trake; - zatrpavanjem rova u slojevima sa nabijanjem i uređenjem trase; - razupiranje rova i uređenje trase | m | 261,00 |
| 2.5. | Izrada kablovske kanalizacije od PVC cijevi u trotoaru sa radovima, (kapacitet kablovske kanalizacije 3 PVC cijevi Ø 110 mm sa dimenzijom rova 0,6 x 0,75 m) | Cijenom je obuhvaćen: - ručni iskop rova u zemljištu III i IV kategorije sa razupiranjem iskopa - planiranje dna rova i -nasipanje donjeg sloja pijeska d=10 cm - polaganje PVC cijevi sa postavljanjem gumenih brtvi i čepova -nasipanje pijeska između cijevi; -nasipanje zaštitnog sloja pijeska d=10cm - ugradnja upozorne trake; - zatrpavanjem rova u slojevima sa nabijanjem i uređenjem trase; - razupiranje rova i uređenje trase | m | 60,00 |
| 2.6. | Izrada betonske obloge 60x20cm betonom MB25 i armaturnom mrežom Q335 na djelovima trase gdje postojeća kanalizacija ostaje u planiranom parkingu i asfaltu (rad+materijal). Obračun po m1 izvedene betonske obloge sa uračunatom armaturom. |  | m1 | 225,00 |
| 2.7. | Isporuka materijala i izrada AB(Q335) kablovskog tk okna unutrašnjih dimenzija (ŠxDxV): 150 x 100 x 110 cm, (d=20cm kraćih zidova i donje ploče, d=22,5cm dužih zidova i d=25cm gornje ploče) za ugradnju u saobraćajnici.Oznake okana OK9, OK10, OK11, OK12, OK13 | Cijenom je buhvaćen: - ručni iskop rupe za okno (kategorija III, IV), - postavljanje donje betonske ploče od nabijenog betona, - izrada zidova, - izrada gornje armirano betonske ploče, - zidanje ulaznog grla, - postavljanje teškog upuštenog poklopca, - postavljanje nosača kablova, | kom | 5,00 |
| 2.9. | Rekonstrukcija gornje ploče na postojećim oknima i ugradnja novih teških upuštenih TK poklopaca. Primjenjuju se mjere zaštite nad postojećim instalacijama u oknima. Oznake okana u projektu PO4, PO5, PO6. | Cijenom je obuhvaćen: - ručni iskop zemlje oko gornje ploče okna (kategorija III, IV), - demontaža postojećeg poklopca i gornje ploče okna, - izrada gornje armirano betonske ploče, - postavljanje teškog upuštenog poklopca, - Odvoz viška materijala | kom | 3,00 |
| 2. | UKUPNO KABLOVSKA KANALIZACIJA I OKNA: |  |  |  |
| 3. | OSTALI RADOVI |  |  |  |
| 3.1. | Provlačenje kabla TK 59GM ili ekvivalent 200 x 4 x 0,4 mm |  | m | 281,00 |
| 3.2. | Izrada račvastog nastavka sa modulima i konektorima na kablu | Spojnica XAGA 550 ili ekvivalent | kom | 5,00 |
| 3.3. | Završna električna mjerenja |  | pari | 300,00 |
| 3.4. | Izrada zaštitnih mjera na mjestima ukrštanja kanalizacije sa postojećim instalacijama |  | paušal | 1,00 |
| 3.5. | Isporuka materijala i opreme i opravka oštećenja na postojećem kablu sa papirnom izolacijom Tip kabla TK10 ili ekvivalent 150x4x0,4 mm . |  | paušal | 1,00 |
| 3.10. | Geodetsko snimanje trase na otvorenom rovu za dokumentaciju i katastar instalacija. Obračun po m1 trase. |  | m1 | 261,00 |
| 3. | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  |
| IV | REKAPITULACIJA INSTALACIJE SLABE STRUJE: |  |  |  |
| 1. | MATERIJAL |  |  |  |
| 2. | KABLOVSKA KANALIZACIJA I OKNA |  |  |  |
| 3. | OSTALI RADOVI |  |  |  |
|  | UKUPNO INSTALACIJE SLABE STRUJE: |  |  |  |
| V | SAOBRAĆAJ |  |  |  |
| 1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |
| 1.1 | Čišćenjem terena je obuhvaćeno rusenje: |  |  |  |
|  | postojećeg kolovoza, postojećih betonskih ivičnjaka, betonske rigole sa ivičnjacima, postojeće ivične trake, postojećih zidova, posotjećih betonskih prilaza objektima ,postojećih stubova rasvjete,metalne ograde . Utovar i odvoz materijala na deponiju je uključen u jediničnu cijenu. Obavezno se primjenjuju mjere bezbijednosti saobraćaja za vrijeme izvođenja radova i van radnog vremena gradilišta. Izvršeni rad mjeri se u m1 i m2 u zavisnosti od pozicije. |  |  |  |
|  | - rušenje postojećih betonskih ivičnjaka. |  | m1 | 270,23 |
|  | - rušenje betonskih površina |  | m2 | 3038,62 |
|  | - rušenje asfaltnih površina. Rušenje asfaltnog kolovoza vrši se mehaničkim putem. Najprije se obilježava, a zatim vrši zasijecanje do tampona. Zasijecanje se vrši stepenasto pneumatskim čekićem sa otkopnom lopaticom. Linija zasijecanja na površini je prava. Stepeni zasijecanja po visini su ravni visini izvedenih slojeva, sa horizontalnim hodom od 20 cm za asfaltne slojeve. Potom se vrši uklanjanje asfaltnih površina koje se ruše tako da se ne ugrozi i ošteti dio asfaltnog kolovoza koji se ne ruši. Materijal se utvora, transportuje, istovara i rasplanira na deponiji. |  | m2 | 1763,39 |
| 1.2 | Zasijecanje kolovozne konstrukcije na dijelu uklapanja. |  | m | 10,10 |
|  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |
| 2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
| 2.1 | Mašinski iskop III i IV kategorije zemljišta: iskop se vrši mašinskim i ručnim putem. Iskopi se vrše prema profilima, predvidjenim visinskim kotama i propisanim nasipima. Cijena u uključuje I sprovođenje mjera zaštite objekata. Obračun je po m3 iskopanog matrijala u samoniklom stanju. |  | m3 | 1398,00 |
| 2.2 | Iskop za plato |  | m3 | 954,06 |
| 2.3 | Mašinsko uređenje posteljice prema dokaznicaćeno uređenje planuma donjeg stroja u usjecima, zasjecima i nasipima, sa grubim i finim planiranjem i nabijanjem materijala posteljice uz kvašenje. Posteljica se izgrađuje tek pošto nadzorni organ primi niži sloj. Ne gradi se ako je niži sloj smrznut. Razastiranje, planiranje i zbijanje vrši se mašinski. Ovi radovi se izvode do kota datih glavnim građevinskim projektom. Obračun po m2 uređene posteljice |  | m2 | 3613,45 |
|  | GORNJI STROJ |  |  |  |
|  | Izrada donjeg nosećeg sloja (tampona): Rad obuhvata nabavku, prevoz, razastiranje i zbijanje. Debljina ugrađenog i zbijenog sloja iznosi 35 cm pod kolovozom i 25 cm pod trotoarom I platoom. Nabijanje sloja vrši se vibro sredstvima. Obavezno se vrši kontrola kvaliteta koja obuhvata prethodna i kontrolna ispitivanja materijala, kontrola ugrađenog zbijenog sloja i obezbjedjuju atesti o zbijenosti podloge od specijalizovane institucije. Modul zbijenosti tamponske podloge Ms=120 kN/m2. Obračun po m3 ugrađenog i zbijenog nosećeg sloja. |  | m3 | 718,43 |
|  | Tampon ispod platoa: |  | m3 | 585.,06 |
|  | Izrada betonskog kolovoza ispod prefabrikovanih ploča. Beton je MB 30, debljine d=15cm, sa armiranjem spojnica, isijecanjem i zalivanjem spojeva, I postavljanjem armaturne mreže Q188. Završna obrada opremom za glačanje i njegovanjem betona. Obračun se vrši po m2 ugrađenog betona zajedno sa armaturom. |  | m2 | 1386,71 |
|  | UKUPNO GORNJI STROJ |  |  |  |
| V | REKAPITULACIJA SAOBRAĆAJ: |  |  |  |
|  | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |
|  | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
|  | GORNJI STROJ |  |  |  |
| V | UKUPNO SAOBRAĆAJ: |  |  |  |
| VI | PEJZAŽNO UREĐENJE |  |  |  |
| 1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |
| 1.1 | Ograđivanje stabala koja se zadržavaju na lokaciji. |  | komad | 10 |
| 1 | SVEGA PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  |
| 2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
| 2.1 | Nabavka, nasipanje i planiranje humusne zemlje u sloju od 20 cm na slobodnim površinama na tlu projektovanim za ozelenjavanje. |  | m3 | 27,00 |
| 2.2 | Nabavka humusne zemlje za sadnju sadnica drveća. |  | m3 | 2,00 |
| 2.3 | Nabavka humusne zemlje za sadnju sadnica žbunja. |  | m3 | 14,00 |
| 2 | SVEGA ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  |
| 3 | NABAVKA SADNOG MATERIJALA |  |  |  |
|  | Nabavka sadnog materijala po datoj sepcifikaciji. |  |  |  |
| 3.1 | Pinus pinea - Clt 70 - O=22 cm - h=3,5 m |  | kom | 3,00 |
| 3.2 | Ficus nitida - stablašica - Clt 140 - O=25 cm - h=3,0 m |  | kom | 1,00 |
| 3.3 | Myrtus communis 'Tarentina'- Clt 3 - h=0,5 m |  | kom | 236,00 |
| 3.4 | Pittosporum tobira - Clt 3 - h=0,6 m |  | kom | 72,00 |
| 3.5 | Polygala myrtifolia - Clt 3 - h=40 cm |  | kom | 200,00 |
| 3.6 | Lavandula angustifolia 'Hidcote' - Clt 3 - h=30 cm |  | kom | 128,00 |
| 3.7 | Agapanthus campanulatus - Clt 3 |  | kom | 98,00 |
| 3.8 | Liriope muscari - Clt 2 |  | kom | 208,00 |
| 3.9 | Dichondra repens - sjeme - 15 gr/m2 - 9,5 m2 |  | gr | 143,00 |
| 3.10 | Ophiopogon japonicum - Clt 2 |  | kom | 240,00 |
| 3 | SVEGA NABAVKA SADNOG MATERIJALA: |  |  |  |
| 4 | SADNJA SADNICA |  |  |  |
| 4.1 | Sadnja drveća: Sadnja zdravih rasadnički odnjegovanih sadnica dimenzija prema specifikaciji. Na mjestima označenim u projektu kopaju se jame kružnog presjeka i cilindričnog oblika. Iz iskopanih jama izbacuje se šut i ostali škodljivi sastojci i nasipa mješavina plodne humusne zemlje, tresetnog đubriva i pijeska u odnosu 6:3:1. Iskop rupa prema veličini sadnice. Sadna jama je 30% veća od busena sadnice. |  | kom | 4,00 |
| 4.2 | Sadnja žbunja: Sadnja zdravih rasadnički odnjegovanih sadnica dimenzija prema specifikaciji. Na mjestima označenim u projektu kopaju se jame kružnog presjeka i cilindričnog oblika i nasipa mješavina plodne humusne zemlje, tresetnog đubriva i pijeska u odnosu 6:3:1. Iskop rupa prema veličini sadnice. Sadna jama je 30% veća od busena sadnice. |  | kom | 508,00 |
| 4.3 | Sadnja perena i pokrivača tla: Ručni iskop rupa kružnog presjeka prečnika 0,15 i dubine 0,15 m. Na mjestima označenim u projektu kopaju se jame i nasipa mješavina plodne humusne zemlje, tresetnog đubriva i pijeska u odnosu 6:3:1. |  | kom | 674,00 |
| 4 | UKUPNO SADNJA: |  |  |  |
| 5 | ANKERISANJE STABALA |  |  |  |
| 5.1 | Nabavka, transport i montaža ankera za sidrenje drveća. Obračun po kompletnom setu ankera. | Proizvođač Greenleaf Arborguy ili ekvivalent | kompl. | 4,00 |
| 5 | SVEGA ANKERISANJE STABALA: |  |  |  |
| 6 | FORMIRANJE TRAVNJAKA |  |  |  |
| 6.1 | Sjetva sjemena pokrivača tla Dichondra repens, u količini od 15 gr/m2, sa valjanjem i zalivanjem. Obračun po m2 površine. |  | m2 | 9,50 |
| 6 | SVEGA ZA FORMIRANJE TRAVNJAKA: |  |  |  |
| 7 | DEKORATIVNI MATERIJAL |  |  |  |
| 7.1 | Nabavka, transport i razastiranje ukrasnog kamena - oblutaka bijele boje, granulacije 50-70 mm, u sloju visine 5 cm.Obračun po m3. |  | m3 | 0,70 |
| 7 | SVEGA ZA DEKORATIVNI MATERIJAL: |  |  |  |
| VI | REKAPITULACIJA PEJZAŽNO UREĐENJE : |  |  |  |
| 1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |
| 2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
| 3 | NABAVKA SADNOG MATERIJALA |  |  |  |
| 4 | SADNJA SADNICA |  |  |  |
| 5 | ANKERISANJE STABALA |  |  |  |
| 6 | FORMIRANJE TRAVNJAKA |  |  |  |
| 7 | DEKORATIVNI MATERIJAL |  |  |  |
| VI | UKUPNO PEJZAŽNO UREĐENJE : |  |  |  |
| VII | SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA |  |  |  |
| 1 | HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA |  |  |  |
|  | Obilježavanje kolovoza bojom reflektujućih osobina, sa prethodnim čišćenjem i odmašćivanjem kolovoza, razmjeravanje bojanih površina i farbanje kolovoza, prema standardu EN 14736 |  |  |  |
| 1.1 | Izrada oznaka na kolovozu od reflektujuće bijele boje: |  |  |  |
|  | Uzdužne linije b=12 cm: |  |  |  |
|  | Puna linija |  | m | 667,00 |
|  | Linije razdjelne rastera 3+3 m i vodilje 1+1m |  | m | 94,00 |
|  | Poprečne linije: |  |  |  |
|  | -Zaustavne linije širine b=0,50m |  | m² | 14,00 |
|  | -Pješački prelaz širine 3m |  | m² | 47,00 |
| 1.1 | Ukupno izrada oznaka na kolovozu od reflektujuće bijele boje: |  |  |  |
| 1.2 | Izrada oznaka na kolovozu od reflektujuće žute boje: |  |  |  |
|  | Puna linija b=10 cm |  | m² | 5,40 |
|  | Piktogram parkinga za OSI |  | kom | 1,00 |
| 1.2 | Ukupno izrada oznaka na kolovozu od reflektujuće žute boje: |  |  |  |
| 1.3 | VERTIKALNA SIGNALIZACIJA |  |  |  |
| 1.3.1 | Standardni saobraćajni znak |  |  |  |
|  | Reflektujućih osobina klase I i klase II, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa svim elementima za pričvršćivanje za nosač (pojačanja, obujmice, zavrtnji, manžetne.), kao i montaža znaka na ugrađeni nosač, u skladu sa standardom EN 12899. |  |  |  |
|  | II -2 (obavezno zaustavljanje) osmougaonik Ø 600 mm klase II |  | kom | 1,00 |
|  | II-41 (površina namijenjena za pješake) krug Ø 600mm klase I |  | kom | 1,00 |
|  | II-30(20) (ograničenje brzine 20km/h) krug Ø 600mm klase I |  | kom | 1,00 |
|  | III-3 (zabranjen saobraćajza sva motorna vozila) krug Ø 600mm mm klase I |  | kom | 2,00 |
|  | III-6 (pješački prelaz) kvadrat 600 x 600 mm klase I |  | kom | 2,00 |
|  | IV-5 (dopunska tabla) pravougaonik 600 x 300 mm klase I |  | kom | 1,00 |
|  | IV-21 (dopunska tabla) pravougaonik 600 x 300 mm klase I |  | kom | 1,00 |
| 1.3 | Ukupno standardni saobraćajni znaci |  |  |  |
| 1.4 | Nabavka i ugradnja nosača saobraćajnih znakova |  |  |  |
|  | Od čelične vučene pocinčane cijevi jednoličnog presjeka i debljine prečnika 2", isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom betonskog temelja i ugradnjom stuba nosača u betonski temelj. |  |  |  |
|  | Jednostubni cijevni nosač dužine L= 3,70 m |  | kom | 4,00 |
|  | Jednostubni cijevni nosač dužine L= 3,40 m |  | kom | 5,00 |
| 1. 4 | Ukupno nabavka i ugradnja nosača saobraćajnih znakova |  |  |  |
| VII | SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA – UKUPNO: |  |  |  |
|  | ZBIRNA REKAPITULACIJA: |  |  |  |
| I | GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI |  |  |  |
| II | HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  |
| III | INSTALACIJE JAKE STRUJE |  |  |  |
| IV | INSTALACIJE SLABE STRUJE |  |  |  |
| V | SAOBRAĆAJ |  |  |  |
| VI | PEJZAŽNO UREĐENJE |  |  |  |
| VII | SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO: |  |  |  |

Garantni rok: za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora je 2 godine, od dana primopredaje izvedenih radova. IZVODJAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka u primjerenom roku, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.

Garancije kvaliteta: sav ugrađeni materijal mora odgovarati opisu i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i prilikom realizacije ugovora Izvođač dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i  bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa revidovanim Glavnim projektom. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi Izvođač.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: preko nadzornog organa, na način što će prethodna ispitivanja za materijale, koji će se ugraditi i tekuća ispitivanja za materijale i radove, vršiti izvodjač radova preko ovlašćene organizacije za kontrolu kvaliteta, u skladu sa propisima i na zahtjev nadzornog organa.

Ostali uslovi u pogledu primjene propisa:

Nacrt i obračun troškova, proba, stručni nadzor, uslovi preuzimanja, kao i svi izvedeni radovi vršiće se u skladu sa: Ugovornom dokumentacijom  (građevinske knjige i građevinski dnevnik); Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018 i 11/2019); Zakonom o zaštiti i spašavanju („Sl. list RCG br. 13/2007); Pravilnikom o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora, Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika, građevinske knjige i knjige inspekcije, Pravilnikom o izmjeni i dopuni pravilnika o načinu vršenja tehničkog pregleda, Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).

Predmet nabavke će se realizovati po: Glavnom projektu koji će biti objavljen na Portalu Uprave javnih radova.

Podaci o projektantu i revidentu:

Glavni projekat:

GLAVNI PROJEKAT KONSTRUKCIJE:

“ING Invest”d.o.o. Danilovgrad / Mladen Raičković, dip.inž.građ.

GLAVNI PROJEKAT ARHITEKTURE:

“AIM Studio”d.o.o. Podgorica / Ivan Milošević dipl.inž. arh.

GLAVNI PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA:

“ING Invest”d.o.o. Danilovgrad / Oliver Stojanović  dipl.inž.građ

GLAVNI PROJEKAT ELEKTRIČNIH INSTALACIJA JAKE STRUJE:

“ING Invest”d.o.o. Danilovgrad /Miodrag Pajović, dipl.inž.el.

GLAVNI PROJEKAT ELEKTRIČNIH INSTALACIJA SLABE STRUJE:

“ING invest”d.o.o. Danilovgrad / Vukomir Miladinović dipl.inž.el.

GLAVNI PROJEKAT SAOBRAĆAJA:

“ING Invest”d.o.o. Danilovgrad / Vasilije Gazivoda dipl.inž.građ.

GLAVNI PROJEKAT PEJZAŽNE ARHITEKTURE:

“AIM Studio”d.o.o. Podgorica  / Ivan Milošević dipl.inž.arh

GLAVNI PROJEKAT SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE:

“ING invest”d.o.o. Danilovgrad / Vasilije Gazivoda dipl.inž.građ.

Revizija:

ARHITEKTONSKI PROJEKAT:

‘‘CAU-Centar za arhitekturu i urbanizam’’ d.o.o. Podgorica  / Lela Redžepagić, dipl.inž.arh,

‘‘CAU-Centar za arhitekturu i urbanizam’’ d.o.o. Podgorica / Danica Mihaljević, dipl.inž.pejz.arh

GRAĐEVINSKI PROJEKAT:

‘‘CAU-Centar za arhitekturu i urbanizam’’ d.o.o. Podgorica / Predrag Marković,dipl.inž.građ.

‘‘CAU-Centar za arhitekturu i urbanizam’’ d.o.o. Podgorica / Biljana Miladinović, dipl.inž.građ.

‘‘CAU-Centar za arhitekturu i urbanizam’’ d.o.o. Podgorica / Lazar Ševaljević, dipl.inž.građ

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKAT:

‘‘CAU-Centar za arhitekturu i urbanizam’’ d.o.o. Podgorica / Ratko Vujović, dipl.inž.el.

‘‘CAU-Centar za arhitekturu i urbanizam’’ d.o.o. Podgorica / Milanko Džuver, dipl.inž.el.

PROTIV-POŽARNA ZAŠTITA, ZAŠTITA NA RADU:

“Liming” d.o.o. Podgorica / Žarko Asanović, dipl. inž.el.

SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA: “D&S Group” d.o.o. Podgorica / Dalibor Milošević, dipl.inž.saob.

# IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

Uprava javnih radova

Broj: 01-426/20-749/3

Podgorica, 06.02.2020.godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 57/14. 28/15 i 042/17) Rešad Nuhodžić, v.d. direktora, kao ovlašćeno lice Uprave javnih radova, daje

I z j a v u

da će Uprava javnih radova, shodno Planu javnih nabavki broj: 01-426/20-482/1 od 31.01.2020.  godine, saglasnosti Ministarstva finansija na Plan javnih nabavki broj: 03-1021/1 od 28.01.2020. godine, Ugovora o javnoj nabavci, po tenderskoj dokumentaciji br. 04-1/20, za izvođenje radova na izgradnji trga i šetališta u Sutomoru – I faza, Opština Bar, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca Rešad Nuhodžić,

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Uprava javnih radova

Broj: 01-426/20-749/4

Podgorica, 06.02.2020.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 57/14. 28/15 i 042/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javnih nabavki broj 01-426/20-482/1 od 31.01.2020.  godine, po tenderskoj dokumentaciji br. 04-1/20, za izvođenje radova na izgradnji trga i šetališta u Sutomoru – I Faza, Opština Bar, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Rešad Nuhodžić

Službenik za javne nabavke Žaklina Kosić

Lice koje je učestvovalo u planiranju  javne nabavke Maja Đurović

# IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Uprava javnih radova

Broj: 01-426/20-749/5

Podgorica, 06.02.2020.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 57/14. 28/15 i 042/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke, iz  Plana javnih nabavki broj 01-426/20-482/1 od 31.01.2020.  godine  po tenderskoj dokumentaciji, br. 04-1/20, za izvođenje radova na izgradnji trga i šetališta u Sutomoru – I Faza, Opština Bar, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjedavajući Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:

Zoran Vukašinović, s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda :

Lidija Prnjat, s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:

Bojana Mitrić, s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:

Samir Hodžić, s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:

Natalija Šainović, s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:

Marija Marković, s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:

Rajko Radulović, s.r.

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

Vrednovanje ponuda po kriterijumu ekonomski najpovoljnija ponuda vršiće se na sljedeći način:

Ekonomski najpovoljnija ponuda, sa sljedećim podkriterijumima:

□ najniža ponuđena cijena			   broj bodova  	80

□ kvalitet                                                                 broj bodova  	20

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda će vrijednovati ponude po kriterijumu ekonomski najpovoljnija i to na način da će 80 bodova  određivati najniže ponuđena cijena (C), 20 bodova  određivaće   kvalitet (Q).

Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + Q) će biti izabran.

- Najniža ponuđena cijena (C)(80 bodova)

Podkriterijum najniže ponuđena cijena iskazuje se na način što se najniže ukupna  ponuđena  cijena sa uračunatim PDV-om podijeli sa ponuđenom cijenom sa uračunatim PDV-om i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (80 bodova) i to po formuli:

(C)= C1 / C2 x80

C- Broj bodova

C1-Najniža ukupna  ponuđena  cijena sa uračunatim PDV-om

C2 -Ponuđena cijena sa uračunatim PDV-om

- Kvalitet    (Q) 20 bodova

Podkriterijum kvalitet  iskazuje se kroz:

Reference ponuđača na izvođenju istih ili sličnih radova u poslednjih 5 godina od dana objavljivanja tenderske dokumentacije, 20 bodova

Maksimalni broj bodova dobija ponuda ponuđača koji ima najveći broj referenci na izvođenju istih ili sličnih radova u poslednjih 5 godina do dana objavljivanja tenderske dokumentacije, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli:

Q=Nj/Nmax x 20

Gdje je:

Q_Broj bodova

Nj- broj potvrđenih referenci

Nmax- najveći broj potvrđenih referenci

Pod   istim ili sličnim radovima podrazumijevaju se radovi  na izgradnji i/ili rekonstrukciji otvorenih javnih  površina (trgova, šetališta, ulica, pješačkih staza, trotoara, platoa), prefabrikovanim betonskim pločama/kockama i /ili kamenom, štampanim betonom, koji sadrže  faze: konstrukcije, arhitekture, hidrotehničkih instalacija, električnih instalacija slabe struje i jake struje koji su završeni u poslednjih 5 (pet) godine od dana objavljivanja predmetne tenderske dokumentacije  za koje je izdata potvrda od strane investitora ili nadležnih državnih organa ili organa lokalne uprave.

Reference ponuđača se dokazuju dostavljanjem potvrde od strane investitora radova koja sadrži broj ugovora, vrijednost izvedenih radova, opis poslova,  način učešća ponuđača u realizaciji tog projekta i konstataciju da je radova izveo kvalitetno u skladu sa važećim propisima i standardima  uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova. Vrijednost ugovorenih radova pojedinačne reference neće biti vrednovana za ugovorene iznose manje od 400.000 €.

U reference ponuđača uračunavaju se i reference podizvođača.

Maksimalni broj referenci koje će se bodovati je 10.

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

- NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

 Predmet nabavke u cjelosti

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti

- Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

- Sredstva finansijskog obezbjeđenja

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosikao:

Samostalna ponuda

Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

Zajednička ponuda

 Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a (€) | ukupan iznos bez pdv-a (€) | Pdv (€) | ukupan iznos sa pdv-om (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Garantni rok |  |
| Garancija kvaliteta |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Rok i način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(potpis)

M.P.

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14. 28/15 i 042/17) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od ________ godine za nabavku 	(opis predmeta)        , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(potpis)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

1) dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaz izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi:

- Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018 i 11/2019).

- Licencu za izvođenje geodetskih radova izdatu od strane Uprave za nekretnine u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018)

# DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

Ne zahtijeva se!

## DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

 izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

 izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

OBRAZAC IR2

IZJAVA O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA, KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I POSEBNO KVALIFIKACIJAMA LICA KOJA SU ODGOVORNA ZA IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude ____________________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/ član zajedničke ponude ____________________posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za izvođenje konkretnih radova imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi. Red. br.; Prezime i ime; Školska sprema i zvanje; Licenca, odobrenje i sl. (uz navođenje broja i datuma licence); Godine prakse u struci; Funkcija koju će zauzimati. 1. 2. .... Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije. Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

OBRAZAC IR8

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude__________________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku ___________________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e: 1. 2. Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

- NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Uprava javnih radova, sa sjedištem u Podgorici, ulica Arsenija Boljevića 2a, City Mall, III sprat, PIB: 11044620, koju zastupa direktor Rešad Nuhodžić, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________,

PIB____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Izvođač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji trga i šetališta u Sutomoru – I faza, Opština Bar, broj: 04-1/20 od  19.02.2020.godine;

Odluka o izboru najpovoljnije ponude: broj ______ od _________________________.

Ponuda ponuđača (naziv ponuđača) broj ______ od _________________________.

Član 1.

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA izvede radove na izgradnji trga i šetališta u Sutomoru – Faza I, Opština Bar, koje je izvođač dužan izvesti u skladu sa predmjerom radova koji je sastavni dio tenderske dokumentacije, Glavnim projektom, Ugovornim dokumentima i ponudom IZVOĐAČA br. __________od __________2020. godine, a po vrstama i obimu definisanim ovom tenderskom dokumentacijom.

Član 2.

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama datim u tenderskoj dokumentaciji, koje kao Izvođač  ima u vezi sa izvođenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, i da radove iz člana 1. ovog ugovora izvede prema predmjeru radova, stručno i kvalitetno.

Član 3.

Izvođač se obavezuje da sve radove iz čl.1. ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od:

Ukupna cijena ugovorenih radova, bez uračunatog PDV-a,  iznosi ______________ €

Iznos PDV-a________________________________€

Vrijednost ugovorenih radova sa uračunatim PDV-om iznosi ______________ €

Član 4.

Isplata sredstava iz člana 3. ovog Ugovora izvršiće se na sljedeči način: virmanski.

Isplata sredstava izvršiće se u 2020. i 2021. godini, na osnovu ovjerenih privremenih mjesečnih situacija i konačnog obračuna. Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec u kojem su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi ovjeriti u roku od sedam dana.

Sredstava za finansiranje projekta  obezbijediće se na sljedeći način:

- Opština Bar je  za namjenu realizacije dijela ovog projekta Budžetom planirala sredstva u iznosu od 100.000,00 €, koja će biti obezbijeđena u skladu sa dinamikom izvođenja radova.

- Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za istu namjenu Planom korišćenja sredstava je predvidjelo iznos od 425.000,00 €, koja će biti obezbijeđena u skladu sa dinamikom izvođenja radova.

Preostala sredstva neophodna za izvođenje ove faze radova predmetnog projekta obezbijeđuju se u okviru Zakona o budžetu za 2020. i 2021. godinu.

Rok plaćanja je: 30 dana od dana ovjere i potpisivanja privremene mjesečne i okončane situacije, od strane nadzornog organa i naručioca.

Član 5.

Rok izvršenja ugovora: 250 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao;

U rok izvršenja ugovora ne uračunavaju se neradni dani u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima, kao i dani za slučaj nastupanja promijenjenih okolnosti,  više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.

Naručilac je obavezan da izvođača radova uvede u posao u roku od 15 dana od dana prijave građenja Direktoratu za licenciranje i inspekcijski nadzor, Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

S obzirom na vrijeme pokretanja postupka i vrijeme potrebno za sprovođenje istog, Naručilac će izvršiti prijavu građenja nakon isteka zabrane izvođenja građevinskih radova, tokom trajanja ljetnje turističke sezone, a u skladu sa Odlukom o zabrani izvođenja građevinskih radova tokom ljetnje turističke sezone Opštine Bar.

Mjesto izvršenja ugovora je: Sutomore, Opština Bar.

Član 6.

IZVOĐAČ je dužan da prije potpisivanja ugovora dostavi detaljni dinamički plan izvršenja ugovora  sa potpunim tehničkim podacima i u skladu sa rokom iz  člana 5. ovog Ugovora i da isti dostavi NARUČIOCU na saglasnost.

Član 7.

Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT, IZVODJAČ obezbedjuje sam i o svom trošku.

Član 8.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Preko nadzornog organa, na način što će prethodna ispitivanja za materijale, koji će se ugraditi i tekuća ispitivanja za materijale i radove, vršiti izvodjač radova preko ovlašćene organizacije za kontrolu kvaliteta, u skladu sa propisima i na zahtjev nadzornog organa.

Stručni  nadzor nad realizacijom ugovora NARUČILAC će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti IZVOĐAČA.

NARUČILAC će danom uvođenja u posao IZVOĐAČU pismeno saopštiti lica  koja  će  vršiti  stručni i nadzor  nad  izvodjenjem  radova  (u daljem tekstu: Nadzorni organ).

Ako u toku izvodjenja radova dođe do promjene nadzornog organa, NARUČILAC će o tome obavijestiti IZVODJAČA

Član 9.

Nadzorni organ ov1ašćen je da se stara i kontroliše realizaciju ovog ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVODJAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja IZVODJAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodjenje radova.

Član 10.

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVODJAČU da  otkloni izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Ako IZVODJAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvodjenjem radova koji nisu u skladu sa opisom i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u gradjevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVODJAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjedjuje izvodjenje radova skladu sa opisima i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Ako se izmedju Nadzornog organa i IZVODJAČA pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugradjuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Troškove ovog ispitivanja plaća IZVODJAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, IZVODJAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Član 11.

Garancije kvaliteta: sav ugrađeni materijal mora odgovarati opisu i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i prilikom realizacije ugovora Izvođač dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i  bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa revidovanim Glavnim projektom. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi Izvođač.

Član 12.

IZVODJAČ je dužan da prije uvođenja u posao dostavi NARUČIOCU Rješenje o imenovanju ovlašćenih inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. IZVOĐAČ je dužan da imenovanje ovlašćenih inženjera izvrši u skladu sa Izjavom o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovornaza izvođenje konkretnih radova, dostavljenih Ponudom.

Do promjene ovlašćenog inženjera u odnosu na imenovanje dostavljeno u ponudi može doći samo za slučaj nastupanja okolnosti na koje IZVOĐAČ nije mogao da utiče i uz saglasnost NARUČIOCA.

Predložena zamjena ovlašćenog inženjera mora da ispunjava minimum kvalifikacija inženjera koji se zamjenjuje.

Ako Izvođač ne imenuje ovlašćene inženjere u skladu sa zahtjevima iz prethodnam tri  stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

Član 13.

IZVODJAČ je dužan da, u vezi sa gradjenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po  propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Član 14.

U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list Crne Gore broj 064/17, 44/2018 i 11/2019“) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (“Službeni list Crne Gore”, br.068/17 ), Izvođač je dužan je da prije početka radova zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti  za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od izvođenja ugovorenih radova i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od 200.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvođenja radova do dana isteka garantnog roka.

U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da se odnosi na predmetnu javnu nabavku broj 04-1/20 od 19.02.2020. godine za izvođenje radova na izgradnji trga i šetališta u Sutomoru- Faza I, Opština Bar i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

Ako Izvođač ne preda Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

Član 15.

Ako IZVODJAČ svojom krivicom, bez krivice  NARUČIOCA ne realizuje ovaj ugovor u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne 1% od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 10% od ugovorene cijene radova.

Za slučaj prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta dužem od 30 dana, Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor o javnoj nabavci i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene kazne, tada je IZVODJAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Član 16.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija (u daljem tekstu: Izvođač) dužan je da prije zaključenja ugovora o javnoj nabavci preda Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora  tj. od roka iz tačke X Poziva za javno nadmetanje.

U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač je dužan je da, na zahtjev Naručioca, sedam dana prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora biće sastavni dio Ugovora.

Ako  Izvođač ne preda naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora prije zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.

U slučaju iz prethodnog stava Naručilac će aktivirati garanciju ponude.

Ako Izvođač ne produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora, Naručilac će aktivirati važeću garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Član 17.

IZVODJAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova  koji su predmet ovog ugovora 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova.

IZVODJAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.

Član 18.

Izvođač je obavezan da najkasnije deset dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti 30 dana dužim od ponuđenog garantnog roka.

Ako Izvođač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Član 19.

IZVODJAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradjevine i samu gradjevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 20.

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA.  Obavijest da su radovi završeni IZVODJAČ podnosi NARUČIOCU preko Nadzornog organa.

Član 21.

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrdjenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 60 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

Član 22.

NARUČILAC i IZVODJAČ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine Ugovorna dokumenta:

- ponuda IZVOĐAČA,

- dinamički plan izvodjenja radova,

- garancija za dobro izvršenje ugovora i

- polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Član 23.

Naručilac će  jednostrano raskinuti Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da Izvođač:

- prilikom realizacije ugovora ne dostavi Naručiocu tehničku dokumentaciju traženu kao garanciju kvaliteta kojom će dokazati da kvalitet ponuđenog materijala i opreme odgovara uslovima/standardima zahtijevanim tenderskom dokumentacijom;

- napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;

- ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Izvođač će  jednostrano raskinuti Ugovor  ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

Član 24.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je,  u skladu sa članom 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

Član 25.

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove, koji mogu nastati po ovom ugovoru, prvenstveno rješavaju sporazumno, pri tom se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

Član 26.

Za sve što nije definisano Ugovorom primjenjivaće se odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima.

Član 27.

Ugovorene strane su pročitale tekst ugovora i isti kao izraz svoje slobodno izražene volje svojeručno potpisuju.

Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) primjeraka za NARUČIOCA i  IZVOĐAČA.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana.

NARUČILAC                                                                       IZVODJAČ

_____________________________                              ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama(„Sl. list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

- UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

- Pripremanje i dostavljanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično.Garancija ponude, prilaže se u ponudi nakon svih ostalih dokumenata, ista se ne numeriše, ali ulazi u ukupan broj strana ponude.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

2. Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

3. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

4. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

5. Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

6. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

7. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

8. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

9. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

9.1 Način dostavljanja garancije ponude

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

9.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

10. Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

11. Alternativna ponuda

Naručilac nije predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude. Ako je predmjerom radova, kroz opis određenih stavki data alternativa, ponuđač je dužan da dostavi ponudu na način da  jasno i nedvosmisleno odredi kojun  od ponuđenih alternativa nudi.

12. Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

13. Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

14. Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

15. Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

II NAČIN PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA PONUDE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

III  IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji (naziv naručioca) broj _____ od ________. godine, za nabavku (opis predmeta nabavke)i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki, počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije, najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavkihttp://www.kontrola-nabavki.me/.

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama