OBRAZAC 1

Uprava javnih radova

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04-36/20

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 56-20

Mjesto i datum: Podgorica,  16.10.2020.god.

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Uprava javnih radova, objavljuje

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

ZA IZVOĐENJE RADOVA NA NABAVCI I UGRADNJI

MATERIJALA I OPREME FILTER STANICE „SOPOT“ , OPŠTINA ŽABLJAK

Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

1.	POZIV ZA NADMETANJE	3

2.	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE	10

3.     SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI..…………………………………………………………………………………..17

4.	METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA	18

5.	UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE	18

6.	NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI	19

7.	ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE	22

8.	IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	22

9.	UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	23

- POZIV ZA NADMETANJE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: UPRAVA JAVNIH RADOVA | Lice/a za davanje informacija: Neda Grba |
| --- | --- |
| Adresa: Arsenija Boljevića 2A, City Mall | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 11044620 |
| Telefon: 020/230-227 | Faks: 020/230-228 |
| E-mail adresa: ujr@ujr.gov.me | Internet stranica (web): www.ujr.gov.me |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak

III Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

  Radovi

- Naziv i opis predmeta javne nabavke

Predmet javne nabavke je nabavka i ugradnja materijala i opreme filter stanice „Sopot“ Opština Žabljak, u skladu sa predmjerom radova koji je sastavni dio tenderske dokumentacije.

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45240000-1 Radovi na izgradnji hidrogradevnih objekata.

IV Način nabavke:

Nabavka se vrši:

 kao cjelina

 Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije. Predmet javne nabavke se nabavlja kao cjelina, jer je izvodjenje radova neophodno izvesti i završiti u kontinuitetu kao jedinstvenu cjelinu i predmet nabavke nije moguće podijeliti na partije.

V Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne

VI Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:

 kao cjeline je 123.966,94 €;

VII Zajednička nabavka

Nabavka se sprovodi kao zajednička nabavka:

 Da

 Ne

VIII Centralizovana nabavka

Nabavka je centralizovana:

 Da

 Ne

IX Jezik ponude

Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju postupka javne nabavke donijeće se u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

XI Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i osnovi za isključenje

- Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;

2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,

2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

- Uslovi sposobnosti privrednog subjekta

Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti:

  za obavljanje djelatnosti,

  ekonomske i finansijske sposobnosti, i/ili

  stručne i tehničke osposobljenosti.

B1. Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da:

  je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, i/ili

  posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom.

Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem:

  dokaza o registraciji  u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;

   ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) :

- Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) , za obavljanje poslova  projektanta i izvođača radova, izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma ;

B2. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se.

B3. Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da posjeduje:

 minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke;

Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.

Pod istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke, podrazumjevaju se nabavka, ugradnja i puštanje u rad mašinskih instalacija za filter stanice.

 minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora;

1 ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta, koji ima iskustvo i to minimum 1 referencu na rukovodjenju gradjenja istog ili sličnog objekta iz oblasti predmeta nabavke;

- Napomena: za ovaj uslov stručno tehničke sposobnosti vrednovanje će se vršiti za ponudjeni parametar iznad predvidjenih minimalnih zahtjeva stručne i tehničke osposobljenosti

- 1 inženjer građevinarstva - smjer hidrotehnički;

- 1  inženjer elektrotehnike;

- 1  inženjer mašinstva;

Napomena: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem na objektu u cjelini istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer za pojedine radove na građenju na objektu.

Dokazivanje stručne i tehničke sposobnosti

Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se:

  potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen;

  dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu), licencu za ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta, sa potvrdama o članstvu u Inženjerskoj komori, koji ima iskustvo i to minimum 1 referencu na rukovodjenju gradjenja istog ili sličnog objekta iz oblasti predmeta nabavke, licence za inženjere sa potvrdama o članstvu u Inženjerskoj komori ili diplome o završenom fakultetu-najmanja kvalifikacija VII1.

Napomena: za ovaj uslov stručno tehničke sposobnosti vrednovanje će se vršiti za ponuđeni parametar iznad predviđenih minimalnih zahtjeva stručne i tehničke osposobljenosti

C. Osnovi za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama,

2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom,

3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom.

D. Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke

Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta koji:

   je u postupku stečaja ili likvidacije;

 ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, javno-privatnom partnerstvu ili koncesiji, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija;

  je netačno prikazivao činjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke;

  je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet.

XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

  odnos cijene i kvaliteta

-Cijena  90 bodova

-kvalitet 10 bodova

XIII Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

 Podnošenje ponuda u pisanoj formi:

Ponude se mogu podnijeti:

- neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Arsenija Boljevića 2A, City Mall, Podgorica

- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Arsenija Boljevića 2A, City Mall, Podgorica s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,

radnim danima od 07 do 15 sati, zaključno sa danom 27.11. 2020. godine do 09 sati.

Otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  27.11.2020. godine u 09,30 sati, u prostorijama Uprave javnih radova, na adresi Arsenija Boljevića 2A, City Mall, Podgorica.

XIV Rok važenja ponude

Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.

XV Garancija ponude

 ne

 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 3 dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

1) odustane od ponude u roku važenja ponude;

2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora;

3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili

4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

XVI Tajnost podataka

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne

 da

| PREDMJER RADOVA Za nabavku i ugradnju materijala i opreme FILTER STANICA "SOPOT" - ŽABLJAK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Opis predmeta nabavke u cjelini, odnosno po partiji ili stavkama | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija, oblika, bezbjednosti, performansi, označavanja, roka upotrbe i dr. | Jedinica mjere | Količina |
| A | FILTER STANICA |  |  |  |
| 1 | Isporuka, ugradnja i puštanje u rad sistema za filtraciju vode : |  | komplet | 1 |
| 1.1 | ELEKTROMAGNETNI MJERAČ PROTOKA Elektrode AISI316L Obloga tvrda guma RS485 komunikacioni protokol Napajanje 85-260 VAC Zaštita IP67 Kompaktna verzija (transmiter na senzoru) Tačnost ±0,5% Analogni izlaz 0/4-20 mA max. statički pritisak 40 bar |  | kom | 1 |
| 1.2 | SAMOISPIRNI MIKROFILTER automatski rad, pranje po diferencijalnom pritisku upravljanje preko elektronskog programatora standardna finoća filtracije 190 µm opseg odabira stepena filtracije 50 do 1000 µm priključci ul/izl. DN100 PN10/16 |  | kom | 1 |
| 1.3 | VIŠESLOJNI FILTER POD PRITISKOM automatski rad, pranje filtera vremenski programirano radni protok 10 l/s (36 m3/h) površinsko opterećenje 10,06 m3/m2/h prečnik filtera 1233 mm ukupna visina 2900 mm cca ukupna filtraciona površina 3,58 m2 ispuna filtera: nosivi slojevi filtracionog kvarcnog pijeska, te filtracioni slojevi specijalnog filtracionog medija na bazi prirodnog zeolita, sve sa atestom za pitku vodu tijelo filtera od GRP sa PE oblogom, upravljački blok ventil, elektronski upravljan, od bezolovne bronze, Kv filtracije 56,8 m3/h, KV ispiranja 56,8 m3/h sa troopcionim odzračno/dozračnim ventilom priključci ul/izl. 3" |  | kom | 3 |
| 1.4 | Duvaljka za pranje filtera vazduhom, sa cijevnim razvodom i pripadajućom armaturom i fitinzima, elektro napajanjem i automatikom radni protok min. 90 m3/h radni pritisak 500 mbar instalisana snaga 4,0 kW |  | kom | 1 |
| 1.5 | REGULACIONI VENTIL PRITISKA tip ventila: membranski sa pilot ventilima DN80 PN10/16 održava konstantan pritisak ispred ventila za regulaciju protoka |  | kom | 1 |
| 1.6 | REGULACINI VENTIL PROTOKA regulacija protoka vode tip ventila: međuprirubnički leptir ventil sa elektromotornim regulacionim pogonm upravljanje analognim 0/4-20 mA signalom prema mjerenju protoka |  | kom | 1 |
| 1.7 | SISTEM ZA DOZIRANJE KOAGULANTA doziranje prema protoku i mutnoći sirove vode dozirna pumpa DDC6-10 kapacitet 0,006 do 6,0 l/h max. Radni pritisak 10 bar dozirni rezervoar koagulanta 60 litara multifunkcionalni ventil usisna garnitura sa nivoprekidače za zaštitu od rada na suho usisni i potisni vod 6x4 mm sa injekcionim ventilom statički mikser DN100 na dovodnom cjevovodu |  | komplet | 1 |
| 1.8 | SISTEM ZA DOZIRANJE NATRIJUM HIPOHLORIDA - ZAVRŠNA DEZINFEKCIJA doziranje prema protoku sa limitima prema mjerenju rezidualnog hlora dozirna pumpa DDC6-10 kapacitet 0,006 do 6,0 l/h max. Radni pritisak 10 bar dozirni rezervoar hipoklorita 60 litara multifunkcionalni ventil usisna garnitura sa nivoprekidače za zaštitu od rada na suho usisni i potisni vod 6x4 mm sa injekcionim ventilom |  | komplet | 1 |
| 1.9 | SISTEM ZA DOZIRANJE NATRIJUM HIPOHLORIDA - DEZINFEKCIJA ISPUNE FILTERA doziranje prema protoku samo u fazi ispiranja ispune dozirna pumpa DDC6-10 kapacitet 0,006 do 6,0 l/h max. Radni pritisak 10 bar dozirni rezervoar hipohlorida 100 litara multifunkcionalni ventil usisna garnitura sa nivoprekidače za zaštitu od rada na suho usisni i potisni vod 6x4 mm sa injekcionim ventilom |  | komplet | 1 |
| 1.10 | TURBIDIMETAR SIROVE VODE nefelometrijska metoda mjerenja ISO 7027 mjerni opseg 0-1000 NTU tačnost 2% ili ±0,02 NTU ispod 40 NTU, 5% iznad 40 NTU 4-20 mA izlazni signal ii RS 485 protokol |  | kom | 1 |
| 1.11 | TURBIDIMETAR ČISTE VODE nefelometrijska metoda mjerenja ISO 7027 mjerni opseg 0-100 NTU tačnost 2% ili ±0,02 NTU ispod 40 NTU, 5% iznad 40 NTU 4-20 mA izlazni signal ii RS 485 protokol |  | kom | 1 |
| 1.12 | ANALIZATOR REZIDUALNOG HLORA mjerenje slobodnog rezidualnog hlora amperostatski sistem mjerenja mjerna elektroda 0-2,0 ppm transmitter za očitanje sa izlaznim 0/4-20 mA signalom |  | komplet | 1 |
| 1.13 | TRANSMITER PRITISKA mjerenje pritiska sirove vode na ulazu u postrojenje mjerni opseg 0-10 bar izlazni signal 4-20 mA tačnost ±4% napajanje 10,5-36 VDC, dvozično |  | kom | 1 |
| 1.14 | TRANSMITER PRITISKA mjerenje pritiska sirove vode na izlazu iz postrojenja mjerni opseg 0-10 bar izlazni signal 4-20 mA tačnost ±4% napajanje 10,5-36 VDC, dvozično |  | kom | 1 |
| 1.15 | DIFERENCIJALNI TRANMITER PRITISKA mjerenje pada pritiska kroz pješčane filtere mjerni opseg 0-10 bar izlazni signal 4-20 mA tačnost ±4% napajanje 10,5-36 VDC, dvozično |  | kom | 1 |
| 1.16 | Mjerač protoka zraka za duvaljku |  | kom | 1 |
| 1.17 | ELEKTRO ORMAR, NAPAJANJA, SOFTWARE - dimenzije 700 x 500 x 210 mm - automatski osigurači i power moduli - Simatic S7-1200 CPU1214C ili evivalent - Siamtic S7-1200 Analog Input 8x4-20 mA ili ekvivalent - Simatic S7-1200 Analog Output 4 AQ ili ekvivalent - Simaatic 5,7" Colour Tuch Screen Panel ili ekvivalent - SNR releji, montažni materijal - napojni i signalni kablovi YSLCY-OZ 2x0,75, YSLY - OZ 3x0,75, YSLY-OZ 7x0,75 mm - metalne kanalice i Euroflex zaštitne cijevi - izrada STEP 7 aplikacije za nadzor i upravljanje na PLC Siemens S7-1200 ili ekvivalent - izrada WinCC aplikacije za doziranje na panelu Siemens KTP 700 ili ekvivalent |  | kom | 1 |
| 1.18 | INSTALACIONI MATERIJAL unutarnji cijevni razvod od U PVC cijevi fitinga i armatura ulazni i izlazni cijevni manifold DN100 (D.110 mm) pripadajući spojni i noseći elementi |  | komplet | 1 |
| 1.19 | INSTALIRANJE OPREME instaliranje, puštanje u rad, proba na pritisak, obuka rukovaoca, dokumentacija za ugrađenu opremu i elaborat održavanja objekta. |  | paušal | 1 |
|  | UKUPNO FILTER STANICA |  |  |  |
| B | FAZONSKI KOMADI I ARMATURE |  |  |  |
|  | Nabavka i ugradnja sljedeće opreme: |  |  |  |
| 1 | EV-ZASUN 100 |  | kom | 7 |
| 2 | HVATAČ NEČISTOĆE PRIR. DN100 |  | kom | 1 |
| 3 | MDK-A 100 NP 10/16 |  | kom | 1 |
| 4 | CSA REGULATOR PRITISKA PRIR. AUTOMATSKI DN100 PN10/16, XLC 310 |  | kom | 1 |
| 5 | FF 100/ 400 PLASTIFICIRANO |  | kom | 3 |
| 6 | Q DN 100 - 90 PLASTIFICIRANO |  | kom | 3 |
| 7 | FFR ( L=200 ) 100/ 80 NP10 PLASTIFICIRANO |  | kom | 2 |
| 8 | T (OP) KOMAD DN 100 PLASTIFICIRANO |  | kom | 5 |
| 9 | CIJEV PE100 SDR17 VOD. 10 BAR PAL. D110x 6,6MM HP MEST EN12201 H_P, PALICA 12 M |  | m' | 72 |
| 10 | UKC CIJEV PVC SN4 D200x 4,9MM - 5M-EN1401 |  | kom | 6 |
| 11 | UKC CIJEV PVC SN4 D110x 3,2MM - 5M-EN1401 |  | kom | 4 |
| 12 | LSI TULJAK D110MM PN10 S_A PE100 SDR17 |  | kom | 17 |
| 13 | TAF SL. PRIR. PP/ČELIK D110MM/DN100 PN10/16 S_A ISO/DIN 2501 |  | kom | 17 |
| 14 | EF SPOJNICA D110MM PN16 P_A PE100 SDR11 |  | kom | 17 |
| 15 | LSI TULJAK D 90MM PN10 S_A PE100 SDR17 |  | kom | 2 |
| 16 | TAF SL. PRIR. PP/ČELIK D 90MM/DN 80 PN10/16 S_A ISO/DIN 2501 |  | kom | 2 |
| 17 | EF SPOJNICA D 90MM PN16 P_A PE100 SDR11 |  | kom | 2 |
| 18 | POKLOPAC OKRUGLI FI 600 D400 SAMOZATVARAJUĆI "KANALIZACIJA" MEST EN124***P_R |  | kom | 5 |
| 19 | PENJALICE BRZOMONTAŽNE***D_R |  | kom | 18 |
| 20 | BMETERS ILI EKVIVALENT ELEKTROMAGNETNI MJERAČ PROTOKA MAG-C DN100 |  | kom | 2 |
|  | UKUPNO FAZONSKI KOMADI I ARMATURE |  |  |  |
| C | ČVOR Č1 I ČVOR Č1.1 - SISTEM VODOSNADBJEVANJA |  |  |  |
| C.1 | ČVOR Č1 |  |  |  |
| 1 | Nabavka i ugradnja sljedeće opreme u ČVOR Č1 za uvezivanje vodovoda sa filter stanicom |  |  |  |
|  | EV zatvarač DN 100 |  | kom | 1 |
|  | T komad DN 100/100 |  | kom | 1 |
|  | Tuljak DN 110/100 sa EF spojnicom |  | kom | 3 |
|  | Q 90 DN 100 |  | kom | 1 |
|  | Hvatač nestitoća DN 100 |  | kom | 1 |
|  | Regulacioni ventil DN 100 |  | kom | 1 |
|  | MDK DN 100 |  | kom | 1 |
| C.2 | ČVOR Č1.1 |  |  |  |
| 1 | Nabavka i ugradnja sljedeće opreme u ČVOR Č1.1 za uvezivanje sa čvorom Č1 i filter stanicom |  |  |  |
|  | EV zatvarač DN 100 |  | kom | 3 |
|  | T komad DN 100/100 |  | kom | 2 |
|  | FFR DN 100/80 |  | kom | 2 |
|  | Tuljak DN 90/800 sa EF spojnicom |  | kom | 2 |
|  | Tuljak DN 110/100 sa EF spojnicom |  | kom | 9 |
|  | Q 90 DN 100 |  | kom | 3 |
|  | poklopac okrugli Ø600 , D400 |  | kom | 1 |
|  | penjalice |  | kom | 5 |
|  | UKUPNO ČVOR Č1 I ČVOR Č1.1 - SISTEM VODOSNADBJEVANJA |  |  |  |
| D | REGULACIONI VENTIL |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i ugradnja vodovodnih armatura, sa prirubnicama prema normi EN 1092-2 (DIN 2501), materijalom kućišta EN GJS-500-7 (DIN GGG50), ugradbenim mjerama u skladu sa EN 558-1 SERIJA 14 (DIN 3202 F4), ispitane prema EN 12266 (DIN 3230). Antikoroziona EPOXY zaštita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun po komadu montirane i ispitane armature. Regulacioni ventil za održavanje nizvodnog pritiska do 9 bara. |  | kom | 1 |
|  | UKUPNO REGULACIONI VENTIL |  |  |  |
|  | UKUPNO A + B+ C + D bez PDV-a |  |  |  |

Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

 Rok izvršenja ugovora je  40 dana od dana uvođenja izvođača u posao;

Naručilac je obavezan da izvođača radova uvede u posao najkasnije 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.

 Mjesto izvršenja ugovora je Opština Žabljak.

 Rok plaćanja je: 30 dana od dana ovjere privremene odnosno okončane situacije za izvedene radova od strane stručnog nadzora i naručioca.

 Način plaćanja je: virmanski, na osnovu privremenih situacija i konačnog obračuna za izvedene radove ovjerene od strane stručnog nadzora.

 Uslovi plaćanja su: Izvodjaču će se na žiro račun uplatiti po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji.

 Garantni rok: Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova i opreme  koji su predmet ovog ugovora u roku od  2 godine. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta.

 Način sprovođenja kontrole kvaliteta – razmatranje izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca a izvodjač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama;

 Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Ateste obezbjeđuje izvođač i sastavni su dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod naručioca. Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertiifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih.

 Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja - Izvođač dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa revidovanim Glavnim projektom.

 Testiranja i metoda testiranja: sprovodi Izvodjač u skladu sa uslovima i normantivima po glavnom projektu

 Primopredaja i puštanje u rad: sprovodi Izvodjač i nadzor u skladu sa projektom

 Način obračuna troškova izvedenih radova:po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama

 Tehnike i metode građenja: u skladu sa glavnim projektom

 Uslove za primopredaju: pozitivni izveštaji stručnog nadzora

 Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica

3. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora.U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvodjač radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

 garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja  identičnim sa garantnim rokom predviđenim ovom tenderskom dokumentacijom. Ova garancija mora da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca .

 polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova  na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dana isteka garantnog roka.

Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu “Nabavka i ugradnja materijala i opreme filter stanice „Sopot“ Opština Žabljak,”.

- METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

 odnos cijene i kvaliteta

-cijena 90 bodova ,

Po formuli:broj bodova=najniže ponudjena cijena/ponudjena cijena x 90

-kvalitet 10 bodova

Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo  ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi gradjenjem objekta u cjelini, vrši se na osnovu podataka o kvalifikacijama i iskustvu lica kojem će biti povjereno izvršenje ovog dijela predmeta nabavke.

Ponudjač dokazuje parametar kvalitet na način što će dostaviti potvrdu nadležnog organa ili ovlašćene organizacije, odnosno pravnog lica kojom potvrdjuje da ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi gradjenjem objekta u cjelini ima predvidjene kvalifikacije i iskustvo na istim ili sličnim poslovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, a koji su predvidjeni tenderskom dokumentacijom i koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Po formuli: broj bodova= broj dostavljenih odgovarajućih potvrda/ponuda sa najviše dostavljenih potvrda x 10.

- 5.UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

Ponude se sačinjavaju u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

- 6.NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

Obaveze naručioca

Naručilac je dužan da:

-blagovremeno, pisanim putem, obavijesti izvršioca o danu početka izvođenja radova na objektu koji je predmet javne nabavke,  a najkasnije tri dana prije početka izvođenja ovih radova;

-preda Izvodjaču tehničku dokumentaciju potrebnu za izvodjenje predmetnih radova;

-blagovremeno ovjerene od stručnog nadzora  privremene situacije i okončanu situaciju, dostavi naručiocu, koji će  po istim izvršiti plaćanje u ugovorenom roku.

Obaveze izvodjača

Izvodjač je dužan da:

-ugovorene radove vrši svakodnevno u odnosu na faze i vrstu radova koji se izvode;

-ugovorene radove vrši u obimu i na način koji je ponudio, u skladu sa predmjerom radova iz tenderske dokumentacije;

-ugovorene radove vrši preko imenovanih ovlašćenih inženjera i ovlašćenih lica, te da u slučaju njihove spriječenosti da budu angažovani na izvodjenju radova zbog bolesti, prestanka radnog odnosa ili oduzimanja licence ili ovlašćenja, odmah imenuje drugog ovlašćenog inženjera odnosno ovlašćeno lice i o tome obavijesti naručioca;

- dostavi potrebnu atestnu dokumentaciju u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih;

- u roku od 3 dana od dana potpisivanja ugovora dostavi dinamički plan izvodjenja radova sa potpunim tehničkim podacima  i u skladu sa ugovorenim rokom izvršenja  iz Ugovora;

- organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT , kao i  sve potrebne radnje i opremu neophodne za nesmetano izvođenje radova i organizaciju gradilišta u skladu sa zakonom i propisima i priključenje na putnu mrežu, Izvođač obezbijedi sam i o svom trošku,

-u vezi sa gradjenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po propisima vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju;

-vrši druge obaveze predviđene ovim ugovorom.

Raskid ugovora

- jednostrani raskid ugovora

Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor, ako izvodjač prekrši bilo koju svoju ugovorenu obavezu.

U slučaju raskida ugovora iz prethodnog stava, naručilac će o tome pisanim putem obavijestiti izvodjača i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Izvodjač ima pravo da jednostrano raskine ugovor, ako naručilac neopravdano ne ovjeri dostavljenu privremenu situaciju ili okončanu situaciju ili ne izvrši plaćanje u skladu sa ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

- sporazumni raskid ugovora

Naručilac i izvodjač će sporazumno raskinuti ugovor, ako dođe do trajne obustave ili zabrane izvođenja radova na građenju predmetnog objekta.

U slučaju iz prethodnog stava, naručilac će odmah vratiti izvodjaču garanciju za dobro izvršenje ugovora i polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

U slučaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, izvodjač je dužan da  u građevinski dnevnik upiše konstataciju kada je prestao da izvodi radove koji su predmet ugovora. Izvodjač je dužan da nakon raskida ugovora vrati dokumentaciju  koja mu je od strane naručioca dostavljena  za izvodjenje radova.

Produžetak roka izvršenja ugovora

Ako se radovi koji su predmet ugovora ne mogu završiti u ugovorenom roku iz razloga koji nijesu rezultat krivice izvodjača, kao i zbog neriješenih imovinskih odnosa i privremene obustave radova na građenju objekta od strane nadležnog organa, izvodjač je dužan da nastavi sa izvodjenjem radova sve do dobijanja pozitivnog mišljenja nadzornog organa .

Naknada štete

U slučaju da izvodjač ne ispuni svoje obaveze iz ugovora naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos koji je pokriven garancijom za dobro izvršenje ugovora i polisom osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Otklanjanje nedostataka  u garantnom roku

Izvodjač je dužan da, bez nadoknade, u ugovorenom garantnom roku izvede radove  kojim se otklanjaju nedostaci na predmetnom objektu.

Ukoliko izvodjač odbije da izvede radove  iz prethodnog stava ili ih vrši neblagovremeno i nestručno, naručilac će aktivirati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

 Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama: kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi , a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

- 7.ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo u pisanoj formi na adresu naručioca, e-mail-om, telefaxom ili putem ESJN-a.

- 8.IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Uprava javnih radova

Broj: 01-426/20-8091/2

Mjesto i datum: Podgorica,   06.10.2020.god.

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19),

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 56-6 iz Plana javne nabavke broj 01-426/20-2782/10 od 29.09.2020. godine za nabavku i ugradnju materijala i opreme filter stanice „Sopot“ Opština Žabljak, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Rešad Nuhodžić, s.r.

Službenik za javne nabavke Žaklina Kosić s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Maja Delić, s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Milica Bakić,s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Neda Grba, s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Marijana Stamatović, s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Enisa Birno, s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Filip Vuksanović, s.r.

- 9 UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem preko ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.

Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije

Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.

# Rok ne mođe biti duži od 60 dana od dana otvaranja ponuda

Naručilac može ali ne mora da zahtijeva uslove sposobnosti, ali u koliko ih zahtijeva mora tačno da ih precizira i odredi dokaze za njhovo dokazivanje

Uslovi sposobnosti privrednog subjekta mogu da se zahtijevaju na minimalnom nivou kojim se obezbjeđuje sposobnost privrednog subjekta da može uspješno da izvrši ugovor o javnoj nabavci u cjelini ili u određenom dijelu, u zavisnosti od toga da li ponudu podnosi za predmet nabavke u cjelini ili za određenu partiju. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta moraju da budu u vezi sa predmetom nabavke i srazmjerni predmetu nabavke.

Ukoliko nije zahtijevano brisati opciju iz tenderske dokumentacije

Do dana uspostavljanja ESJN

U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora

Od dana upostavljanja ESJN-a isključivo se dostavlja preko ESJN-a

Od dana upostavljanja ESJN-a isključivo se dostavlja preko ESJN-a