OBRAZAC 1

Uprava javnih radova

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04-34/20

Redni broj iz Plana javnih nabavki :56-17

Mjesto i datum: Podgorica,    23.10.2020.god.

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Uprava javnih radova, objavljuje

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

ZA IZVODJENJE RADOVA ZAVRŠNI RADOVI NA IZVORIŠTU ĆOSOVSKO VRELO, OPŠTINA ROŽAJE

Predmet nabavke se nabavlja:

 kao cjelina

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

1.	POZIV ZA NADMETANJE	3

2.	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE	10

3.     SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI..…………………………………………………………………………………..18

4.	METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA	19

5.	UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE	20

6.	NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI	20

7.	ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE	22

8.	IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	23

9.	UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	24

- POZIV ZA NADMETANJE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: UPRAVA JAVNIH RADOVA | Lice/a za davanje informacija: Safet Tahirović, dipl.ing.građ. |
| --- | --- |
| Adresa: Arsenija Boljevića 2A, City Mall | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 11044620 |
| Telefon: 020/230-227 | Faks: 020/230-228 |
| E-mail adresa: ujr@ujr.gov.me | Internet stranica (web): www.ujr.gov.me |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak

III Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

  Radovi

- Naziv i opis predmeta javne nabavke

Predmet javne nabavke je izvođenje završnih radova na izvorištu Ćosovsko Vrelo, Opština Rožaje.

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45240000-1 Radovi na izgradnji hidrogradevnih objekata.

IV Način nabavke:

Nabavka se vrši:

 kao cjelina

 Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije. Predmet javne nabavke se nabavlja kao cjelina, jer je izvodjenje je neophodno izvesti i završiti u kontinuitetu kao jedinstvenu cjelinu i predmet nabavke nije moguće podijeliti na partije.

V Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne

VI Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:

 kao cjeline je 49.586.78 €;

VII Zajednička nabavka

Nabavka se sprovodi kao zajednička nabavka:

 Da

 Ne

VIII Centralizovana nabavka

Nabavka je centralizovana:

 Da

 Ne

IX Jezik ponude

Ponuda se sačinjava na:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju postupka javne nabavke donijeće se u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

XI Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i osnovi za isključenje

- Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;

2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,

2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

- Uslovi sposobnosti privrednog subjekta

Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti:

  za obavljanje djelatnosti,

  ekonomske i finansijske sposobnosti, i/ili

  stručne i tehničke osposobljenosti.

B1. Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da:

  je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, i/ili

  posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom.

Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem:

  dokaza o registraciji  u Centralnom registaru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registaru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;

   ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) :

- Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) , za obavljanje poslova  projektanta i izvođača radova, izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma ;

Licencu za izvođenje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova,  izdate od strane Uprave za nekretnine, u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).

B2. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se.

B3. Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da posjeduje:

 minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke;

Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.

 minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora;

- ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem na objektu u cjelini;

- ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi pojedinim radovima na objektu – građevinski;

- ovlašćeno lice koje će rukovoditi izvođenjem geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti;

Napomena: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem na objektu u cjelini istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer za pojedine radove na građenju na objektu.

Dokazivanje stručne i tehničke sposobnosti

Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se:

  potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen;

  dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu), licencu za ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta, koji ima iskustvo i to minimum 1 referencu na rukovodjenju gradjenja istog ili sličnog objekta iz oblasti predmeta nabavke i licence (ovlašćenja) ili diplome o završenom fakultetu-najmanja kvalifikacija VII1, za ostale tražene inženjere

Napomena: za ovaj uslov stručno tehničke sposobnosti vrednovanje će se vršiti za ponuđeni parametar iznad predviđenih minimalnih zahtjeva stručne i tehničke osposobljenosti.

C. Osnovi za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama,

2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom,

3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom.

D. Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke

Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta koji:

   je u postupku stečaja ili likvidacije;

 ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, javno-privatnom partnerstvu ili koncesiji, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija;

  je netačno prikazivao činjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke;

  je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet.

XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

  odnos cijene i kvaliteta

-Cijena  90 bodova

-kvalitet 10 bodova

XIII Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

 Podnošenje ponuda u pisanoj formi:

Ponude se mogu podnijeti:

- neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Arsenija Boljevića 2A, City Mall, Podgorica

- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Arsenija Boljevića 2A, City Mall, Podgorica s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,

radnim danima od 07 do 15 sati, zaključno sa danom 27.11. 2020. godine do 09 sati.

Otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  27.11.2020. godine u 09,30 sati, u prostorijama Uprave javnih radova, na adresi Arsenija Boljevića 2A, City Mall, Podgorica.

XIV Rok važenja ponude

Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

XV Garancija ponude

 ne

 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 3 dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

1) odustane od ponude u roku važenja ponude;

2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora;

3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili

4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

XVI Tajnost podataka

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

 ne

 da

# RADOVA TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAVRŠNI RADOVI NA IZVORIŠTU ĆOSOVSKO VRELO,OPŠTINA ROŽAJE |  |  |  |  |
| Obaveza ponudjača je da u jedinične cijene uračuna troškove za kompletno izvršenje pojedinačnih pozicija radova, u skladu sa projektom, tehničkim opisima i uslovima za izvodjenje: organizaciju gradilišta; sve pripremne i završne radove koji nisu posebno naglašeni; nabavku, ispitivanje, transport i ugradnju materijala; dopremu mehanizacije, opreme i alata; obezbjeđenje gradilišta; obezbjedjenje deponije; angažovanje adekvatne radne snage; snabdijevanje vodom i strujom; održavanje instrumenata, opreme i mehanizacije; sve vrste skela, podupiranja i razupiranja; obezbjedjenje atesta od strane ovlašćenih institucija; geodetska mjerenja gdje to nije posebno naglašeno; skladištenje, čuvanje i zaštitu materijala, opreme i već izvedenih radova od oštećenja do primopredaje radova; troškove zaštite na radu; sav nespecifirani materijal i rad koji je ponuđač obavezan da ukalkuliše u ponuđenu cijenu, za kompletan završetak pozicija radova iz predmjera. |  |  |  |  |
| Nakon izvršenja Ugovora, Izvođač se obavezuje da sa lokaliteta ukloni sopstvenu mehanizaciju, opremu i ljudstvo, kao i da izvrši čišćenje lokacije na kojoj je bilo organizovano gradilište, poštujući ekološke propise i standarde tokom cijelog perioda izvršenja radova. Izvođač se obavezuje da vodi računa o obezbjeđenju podzemnih instalacija i objekata infrastrukture i da popravi sva oštećenja nastala prilikom izvođenja radova. Sva oštećenja koja Izvođač prouzrokuje sopstvenom nepažnjom, obavezan je da otkloni odmah i o svom trošku, uz prisustvo Institucije koja je vlasnik instalacija koje su predmet izvođenja. Izvođač je obavezan da posebnu pažnju vodi o objektima koji se nalaze u neposrednoj blizini zone u kojoj se izvode radovi jer je za eventalne štete materijalno odgovoran. |  |  |  |  |
| Obezbjedjenje deponije je obaveza Izvođača radova. Ponudjač obavezan da troškove obezbjedjenja deponije, takse za deponiju, odobrenja nadležnih institucija i transporta materijala, ukalkuliše kroz jedinične cijene. |  |  |  |  |

# PREDMJER RADOVA

| Br. |  | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAVRŠNI RADOVI NA IZVORIŠTU ĆOSOVSKO VRELO,OPŠTINA ROŽAJE |  |  |  |  |  |
| 01 | GEODETSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | 01.001 Obeležavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvođenja zemljanih radova i montaže cjevovoda kao i sva neophodna geodetska mjerenjaza izradu projekta izvedenog stanja. Obeležavanje trase i kontrolu nivelete izvestiu svemu prema geometrijskim elementima trase datim glavnim projektom. Geodetska snimanja za projekat izvedenog stanja izvesti instrumentima odgovarajuće tačnosti za ovu vrstu radova. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehnničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po 1 m' trase. |  |  | m’ | 656.05 |
| Br. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke |  | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| 02 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 02.001 | 02.001 Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu svih kategorija, (procjenjujemo IV i V kategorije) Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe trase projektovanih dionica cjevovoda, utvrdi stanje terena Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban radi i materijal uključujući i eventualno potrebno podgra¦đvanje rova i crpljenje vode iz rova. Obračun po m3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa sa jedne strane na dovoljnu udaljenost od ivice rova kako isti nebi ometao komunikacije neophodne za sve faze montaže Iskop do 2m dubine prema tabelarnim dokaznicama |  |  | m3 | 586.74 |
| 02.002 | Dodatni iskop za vodovodne čvorove nakon iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban radi materijal uključujući i eventualno potrebno podgrađivanje rova i crpljenje vode iz rova. Obračun po m3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno obaveljnog iskopa. Obračun po m3 prema tabelarnim dokaznicama |  |  | m3 | 45.26 |
| 02.003 | Ručna dorada i planiranje dna rova nakon mašinskog iskopa. Planiranje se obavlja sa probranim materijalom iz iskopa sa tačnošću od +/- 3cm od projektovane nivelete. Na isplanirano dno rova ugra¦uje se posteljica. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad. Obračun po m2 isplaniranog dna rova. |  |  | m2 | 393.60 |
| Br. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke |  | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| 02.004 | Izrada posteljice za cjevovod 10 cm ispod iznad i oko cijevi čitavom širinom rova. Za posteljicu upotrebiti drobljeni kamen frakcije 0-4mm .Jediničnom cijenom ukalkulisana je nabavka drobljenog kamena ,transport i raznošenje duž rova i razastiranje do projektovane nivelete prije i nakon montaže cijevi. Obračun po m3 kvalitetno izvedene posteljice za cjevovode prema tabelarnim dokaznicama |  |  | m3 | 119.95 |
| 02.005 | Zatrpavanje kanalskog rova materijalom iz iskopa nakon montaže cjevovoda i ugradnje posteljice. Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno. Dalje zatrpavanje se može obavljati mašinski uz uslov da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa montiranim i ispitanim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje. Obračun po m3 ugrađenog i nabijenog materijala iz iskopa prema tabelarnim dokaznicama |  |  | m3 | 462.62 |
| 02.006 | Razastiranje po okolnom terenu viška iskopanog materijala, ili utovar na motorno vozilo, transport do 2km, nasipanje i razastiranje prevezenog materijala na deponiji koju odredi investitor. U dokaznicama uračunat koeficijent rastresitosti 1.30. Obračun po m3 razasutog ili utovarenog i odveženog viška materijala prema tabelarnim dokaznicama |  |  | m3 | 220.20 |
| Br. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke |  | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| 03 | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 03.001 | Nabvka transport i ugradnja betona MB30 u donju armirano-betonsku ploču vodovodnih čvorova. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal kao i njega betona. Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona prema tabelarnim dokaznicama. |  |  | m3 | 2.30 |
| 03.002 | Nabvka transport i ugradnja betona MB30 u armirano-betonsku gornju ploču vodovodnih čvorova. Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal , uključujući potrebnu oplatu kao i njega betona. Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugra¦enog betona prema tabelarnim dokaznicama. |  |  | m3 | 2.08 |
| 03.003 | Nabvka transport i ugradnja betona MB30 u armirano-betonske zidove vodovodnih čvorova. Zidovi se izvode u svemu prema detalju iz projekta. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu oplatu kao i njega betona. Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona prema tabelarnim dokaznicama. |  |  | m3 | 6.92 |
| 03.004 | Izrada ankernih blokova u čvorovima ispod fazonskih komada i ankerisanje cjevovoda. Ankerne blokove izvesti od nabijenog betona livenog na licu mjesta MB25 dimenzija prema detalju iz projekta. Prije izvođenja ankernih blokova, na kontaktu betona sa fazonskim komadom, cijevovod obložiti PVC folijom. cijenom je obuhvaćen potreban rad, materijal i oplata kao i njega betona. Obračun po komadu izvedenog anker bloka. |  |  | kom | 5.00 |
| Br. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke |  | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jed. cena | Ukupno |
| 04 | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| 04.001 | Nabavka, transport, sječenje, savijanje i ugradnja betonskog željeza (u šipkama i povezano u mrežu) u betonske šahtove. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potrebanrad i materijal za pravilnu ugradnju betonskog željeza. |  |  | kg | 1585.00 |
| Br. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke |  | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jed. cena | Ukupno |
| 05 | INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 05.001 | Nabavka transport i ugrađivanje vodovodnih cijevi od polietilena visoke gustoće PEHD klase PE100 prema standardu EN12201-1 i EN12201-2. Cijevi se isporučuju u koturovima i nakon spajanja polažu na predhodno izrađenoj posteljici od pijeska. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal (porteban broj elektrofuzionih spojnica za spajanje cijevi) za potpunu i pravilnu montažu vodovodnih cijevi od PEHD-a u svemu prena propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m' montiranih, ispitanih i od nadzora primljenih cijevi. DN 63/55.4mm cijevi od PEHD, klase PE100 za radne pritiske PN10 bara (PFA). |  |  | m' | 660.00 |
| 05.002 | Nabavka i ugradnja spojnih elmenata za vodovodne cijevi. Spojnice su za radne pritiske kao i vodovodne cijevi. Antikorozina zaštita poluspojnice sa EPOXY, bitumenskih materijala ili sintetičkih smola Jediničnom cijenom obuhvaćeni su svi potrebni elemnti za pravilnu ugradnju spojnica. Obračun po komadu ugrađene spojnice Zupčasta poluspojnica DN 90 sa letećom prirubnicom prečnika DN 80 za radne pritiske PN10 bara (PFA) |  |  | kom | 1.00 |
| 05.003 | Nabavka transport i ugradnja vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN 545 od nodularnog liva prema normi EN EN GJS 500-7 (DIN GGG 50), sa prirubnicama prema EN 1092.-2 (DIN-u 2501). Antikoroziona EPOXY zašitita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, ili od bitumemenskih materijala i sintetičkih smola prema EN 545, nezagađivač prema BS3416. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun po kilogramu montiranog, ispitanog fazonskog komada za pitku vodu T komad DN80/50 kom 1 Navojna prirubnica DN50/2" kom 3 @ablji poklopac DN50 kom 2 |  |  | kg | 32.00 |
| 05.004 | Nabavka transport i ugradnja vodovodnih armatura na navoj. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu ugrađene armature Vazdušni ventil usissno-izduvni, prečnika R2" za radne pritiske PN10 bara (PFA) |  |  | kom | kom 1.00 |
| 05.005 | Nabavka i ugradnja kuglastih ventila na navoj. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav materijal i rad za pravilnu montažu ventila. Obračun po komadu ugrađenog ventila Kuglasti ventil, prečnika R2" za radne pritiske PN10 bara (PFA) |  |  | kom | 6.00 |
| 05.006 | Nabavka i ugradnja pocinkovanih fitinga na navoj prema datoj specifikaciji Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav materijal i rad za pravilnu montažu fitinga. Obračun po komadu ugrađenog fitinaga. Fitinzi prečnika 2" T komad za radne pritiske PN10 bara (PFA) 4 komada Nipal za radne pritiske PN10 bara (PFA) 6 komad Kandžasta poluspojnica 11 komada |  |  | kom | 21.00 |
| 05.007 | Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124) Poklopci su premazani sa hidrosobilnom netoksičnom crnom bojom, nezagađivač prema BS3416 Poklopci su kvadratni, svetlog otvora 80X80cm, sa gumenim dihtungom za opterećenja od 400kN (klase D400). Poklopac je iz dva dijela i pojedinačno se ostvarauje zglobna veza rama sa poklopcima Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca u skladu sa detaljima iz projekta; bušenje rupa i ankerisanje rama poklopca u u AB gornju ploču nakon betoniranja. Obračun po komadu ugrađenog poklopca |  |  | kom | 4.00 |
| 05.008 | Nabavka, i ugradnja liveno-gvozdenih penjalica u šahtovima prema normi EN 124 Obračun po komadu ugrađene penjalice |  |  | kom | 12.00 |
| Br. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke |  | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jed. cena | Ukupno |
| 06 | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |
| 06.001 | Dezinfekcija i ispiranje vodovodnih cjevovoda nakon zatrpavanja Obračun po m' dezinfikovanog i ispranog cjevovoda |  |  | m' | 656.00 |
| 06.002 | Ispitivanje vodovnih cijevovoda na probni pritisak prema propisima za ispitivanje vodovodnih cijevi pod pritiskom. Obračun po m' ispitanog cjevovoda. |  |  | m' | 656.00 |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  | Vrsta radova |  |  |  |  |
| 01 | Ukupno Geodetski Radovi |  |  |  |  |
| 02 | Ukupno Zemljani radovi |  |  |  |  |
| 03 | Ukupno Betonski radovi |  |  |  |  |
| 04 | Ukupno Armirački radovi |  |  |  |  |
| 05 | Ukupno Instalaterski radovi |  |  |  |  |
| 06 | Ukupno Razni radovi |  |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO: |  |  |  |  |

Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

 Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

 Mjesto izvršenja ugovora je Opština Rožaje.

 Rok plaćanja je: 30 dana od dana ovjere privremene odnosno okončane situacije za izvedene radova.

 Način plaćanja je: virmanski

 Uslovi plaćanja su: Izvodjaču će se na žiro račun uplatiti po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji.

 Garantni rok: Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova  koji su predmet ovog ugovora u roku od  2 godine. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta

 Način sprovođenja kontrole kvaliteta – razmatranje izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca a izvodjač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama;

 Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Ateste obezbjeđuje izvođač i sastavni su dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod naručioca. Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertiifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih.

 Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja - Izvođač dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme.

 Testiranja i metoda testiranja: sprovodi Izvodjač.

 Primopredaja: sprovodi Izvodjač i nadzor.

 Način obračuna troškova izvedenih radova:po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama

 Uslove za primopredaju: pozitivni izveštaji stručnog nadzora

 Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica

3. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora.U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvodjač radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

 garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora sa rokom važenja  identičnim sa garantnim rokom predviđenim ovom tenderskom dokumentacijom. Ova garancija mora da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca .

 polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova  na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dana isteka garantnog roka.

Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku radova “Izvođenje završnih radova na izvorištu Ćosovsko Vrelo, Opština Rožaje.”

- METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

 odnos cijene i kvaliteta

-cijena 90 bodova ,

Po formuli:broj bodova=najniže ponudjena cijena/ponudjena cijena x 90

-kvalitet 10 bodova

Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo  ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi gradjenjem objekta u cjelini, vrši se na osnovu podataka o kvalifikacijama i iskustvu lica kojem će biti povjereno izvršenje ovog dijela predmeta nabavke.

Ponudjač dokazuje parametar kvalitet na način što će dostaviti potvrdu nadležnog organa ili ovlašćene organizacije, odnosno pravnog lica kojom potvrdjuje da ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi gradjenjem objekta u cjelini ima predvidjene kvalifikacije i iskustvo na istim ili sličnim poslovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, a koji su predvidjeni tenderskom dokumentacijom i koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Po formuli: broj bodova= broj dostavljenih odgovarajućih potvrda/ponuda sa najviše dostavljenih potvrda x 10.

- 5.UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

Ponude se sačinjavaju u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

- 6.NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

Obaveze naručioca

Naručilac je dužan da:

-blagovremeno, pisanim putem, obavijesti izvršioca o danu početka izvođenja radova na objektu koji je predmet javne nabavke,  a najkasnije tri dana prije početka izvođenja ovih radova;

-preda Izvodjaču tehničku dokumentaciju potrebnu za izvodjenje predmetnih radova;

-blagovremeno ovjerene od stručnog nadzora  privremene situacije i okončanu situaciju, dostavi naručiocu, koji će  po istim izvršiti plaćanje u ugovorenom roku.

Obaveze izvodjača

Izvodjač je dužan da:

-ugovorene radove vrši svakodnevno u odnosu na faze i vrstu radova koji se izvode;

-ugovorene radove vrši u obimu i na način koji je ponudio, u skladu sa predmjerom radova iz tenderske dokumentacije;

-ugovorene radove vrši preko imenovanih ovlašćenih inženjera i ovlašćenih lica, te da u slučaju njihove spriječenosti da budu angažovani na izvodjenju radova zbog bolesti, prestanka radnog odnosa ili oduzimanja licence ili ovlašćenja, odmah imenuje drugog ovlašćenog inženjera odnosno ovlašćeno lice i o tome obavijesti naručioca;

- dostavi potrebnu atestnu dokumentaciju u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih;

- u roku od 3 dana od dana potpisivanja ugovora dostavi dinamički plan izvodjenja radova sa potpunim tehničkim podacima  i u skladu sa ugovorenim rokom izvršenja  iz Ugovora;

- organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT , kao i  sve potrebne radnje i opremu neophodne za nesmetano izvođenje radova i organizaciju gradilišta u skladu sa zakonom i propisima i priključenje na putnu mrežu, Izvođač obezbijedi sam i o svom trošku,

-u vezi sa gradjenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po propisima vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju;

-vrši druge obaveze predviđene ovim ugovorom.

Raskid ugovora

- jednostrani raskid ugovora

Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor, ako izvodjač prekrši bilo koju svoju ugovorenu obavezu.

U slučaju raskida ugovora iz prethodnog stava, naručilac će o tome pisanim putem obavijestiti izvodjača i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Izvodjač ima pravo da jednostrano raskine ugovor, ako naručilac neopravdano ne ovjeri dostavljenu privremenu situaciju ili okončanu situaciju ili ne izvrši plaćanje u skladu sa ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

- sporazumni raskid ugovora

Naručilac i izvodjač će sporazumno raskinuti ugovor, ako dođe do trajne obustave ili zabrane izvođenja radova na građenju predmetnog objekta.

U slučaju iz prethodnog stava, naručilac će odmah vratiti izvodjaču garanciju za dobro izvršenje ugovora i polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

U slučaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, izvodjač je dužan da  u građevinski dnevnik upiše konstataciju kada je prestao da izvodi radove koji su predmet ugovora. Izvodjač je dužan da nakon raskida ugovora vrati dokumentaciju  koja mu je od strane naručioca dostavljena  za izvodjenje radova.

Produžetak roka izvršenja ugovora

Ako se radovi koji su predmet ugovora ne mogu završiti u ugovorenom roku iz razloga koji nijesu rezultat krivice izvodjača, kao i zbog neriješenih imovinskih odnosa i privremene obustave radova na građenju objekta od strane nadležnog organa, izvodjač je dužan da nastavi sa izvodjenjem radova sve do dobijanja pozitivnog mišljenja nadzornog organa .

Naknada štete

U slučaju da izvodjač ne ispuni svoje obaveze iz ugovora naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos koji je pokriven garancijom za dobro izvršenje ugovora i polisom osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Otklanjanje nedostataka  u garantnom roku

Izvodjač je dužan da, bez nadoknade, u ugovorenom garantnom roku izvede radove  kojim se otklanjaju nedostaci na predmetnom objektu.

Ukoliko izvodjač odbije da izvede radove  iz prethodnog stava ili ih vrši neblagovremeno i nestručno, naručilac će aktivirati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

 Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama: kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi , a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

- 7.ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo u pisanoj formi na adresu naručioca, e-mail-om, telefaxom ili putem ESJN-a.

- 8.IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Uprava javnih radova

Broj: 01-426/20-8093/2

Mjesto i datum: Podgorica,   06.10.2020.god.

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19),

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 56-19 iz Plana javne nabavke broj 01-426/20-2782/10 od 29.09.2020. godine za izvođenje završnih radova na izvorištu Ćosovsko Vrelo, Opština Rožaje. nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Rešad Nuhodžić, s.r.

Službenik za javne nabavke Žaklina Kosić s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Maja Delić, s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Enisa Birno,s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Safet Tahirović,s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Lidija Prnjat, s.r.

- 9 UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem preko ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.

Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije

Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.

# Rok ne mođe biti duži od 60 dana od dana otvaranja ponuda

Naručilac može ali ne mora da zahtijeva uslove sposobnosti, ali u koliko ih zahtijeva mora tačno da ih precizira i odredi dokaze za njhovo dokazivanje

Uslovi sposobnosti privrednog subjekta mogu da se zahtijevaju na minimalnom nivou kojim se obezbjeđuje sposobnost privrednog subjekta da može uspješno da izvrši ugovor o javnoj nabavci u cjelini ili u određenom dijelu, u zavisnosti od toga da li ponudu podnosi za predmet nabavke u cjelini ili za određenu partiju. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta moraju da budu u vezi sa predmetom nabavke i srazmjerni predmetu nabavke.

Ukoliko nije zahtijevano brisati opciju iz tenderske dokumentacije

Do dana uspostavljanja ESJN

U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora

Od dana upostavljanja ESJN-a isključivo se dostavlja preko ESJN-a

Od dana upostavljanja ESJN-a isključivo se dostavlja preko ESJN-a